目 录

接口

说明

错误码定义 error_code

设备型号

接口版本 version

用户登录 user_login

项目地列表 project_list

项目地信息 project_info

配电室信息 pd_room_info

配电室列表get_room_list

区域列表get_zone_list

网关列表 get_gateway_list

添加网关 add_pd_gateway

设备类型列表 machinetype_list

添加设备 add_pd_device

设备列表 machine_list

获取所有设备列表 machine_list_all

获取所有设备列表精简版 machine_list_all_lite

设备详情 device_details

设备实时数据 get_realtime_data

告警列表 get_alarm_list

定时任务列表 get_pd_time_task

修改定时任务 update_pd_time_task

删除定时任务 delete_pd_time_task

远程控制 r_control

添加定时任务 add_pd_time_task

设备日能耗 get_consumption_daily_data

设备月能耗 get_consumption_monthly_data

设备年能耗 get_consumption_yearly_data

设备实时数据

003 C8xx/C6xx系列实时数据

012 6A13实时数据

013 EM600LCD实时数据

014 SCB14实时数据

015 6B30实时数据

017 NDKB3实时数据

019 T80实时数据

020 ATC600C实时数据

024 SDP-5100F3-EV实时数据

025 TBFP-CM/S1A实时数据

026 LNF-ESVG4_HMI实时数据

039 JHCW实时数据

041 RSWS实时数据

042 RSHW实时数据

043 RSYG实时数据

044 RSSJ实时数据

048-054 MB3智能微断系列

055 JH4Z9HY设备实时数据

058 NZNCS实时数据

059 MSX实时数据

065 APF实时数据

066 MSD900实时数据

067 DTSD666实时数据

068 JKW-24J实时数据

069 ET703M实时数据

070 LSARC01实时数据

071 NPM60实时数据

072 JMP530实时数据

073 JMP510C实时数据

074 OLM_NZ2实时数据

075 HY-BWD3K实时数据

076 SDP_5100_HY实时数据

077 7SJ686实时数据

078 Sfere720s实时数据

079 PD666实时数据

081 JKWRF-24实时数据

082 MY(DDZQ)实时数据

086 MD480实时数据

088 SKR-7000实时数据

089 YD2037Y_F实时数据

090 MA40-1600实时数据

091 APF_ChangLai实时数据

092 ACR220E实时数据

093 PST645UX实时数据

094 PSM-A5L/T5L实时数据

095 MP180E实时数据

096 DRB10P实时数据

097 ZM-3D3实时数据

098 DNT-3300实时数据

099 7B14_ZZ实时数据

100 7B12_ZZ实时数据

102 EM900实时数据

103 MB8Z实时数据

119 7B14实时数据

122 NYT858实时数据

123 WSY-XCM实时数据

124 YTJK实时数据

125 NYT350E实时数据

126 TAT600实时数据

127 PSM-A3L/A6L实时数据

128 JHK-3实时数据

129 ACS530实时数据

130 WDH31-210实时数据

131 PSTX实时数据

132 DR96Y-CW实时数据

138 DDS1375实时数据

141 MB41Z实时数据

170 ARTM-Pn实时数据

171 AMC实时数据

172 ATS022实时数据

173 Emax2实时数据

174 SVG-APF实时数据

175 RDS00AFT实时数据

183 MK1实时数据

190 TBFL40实时数据

191 NKBWDKW 实时数据

192 NKP-LJ-04-SPD实时数据

193 TP2801实时数据

194 WDH-31-53系列实时数据

198 PD194Z9CSY实时数据

199 LNF实时数据

205 SVNB9实时数据

235 RSKTC空调控制器实时数据

239 JHWSK实时数据

826 MB70ZLR/MB17ZLR实时数据

827 MB3L-125-4P实时数据

828 Elves9实时数据

831 GM-FL251 实时数据

# 接口

# 说明

本文档为TYT_future智能配电服务器接口说明文档.

接口访问方式: POST、GET
服务器返回数据格式: JSON
测试服务器域名: http://pdapi.myrmit.cn
正式服务器域名: http://mpapi.taiyong.net
本地服务器域名: http://pdapi.tyt.com(需要host映射实际服务器ip) 或者 http://服务器ip:8080

参数名中的等同关系(属于同一个参数的不同命名，但不能混用)：
项目地id：project_id = pj_id = site_id
设备编码：machine_sn = device_sn
集中器(TBGF1-J) = 智能网关(MB3-J2)：带子设备的数据集中设备

修改记录

| 修改日期 | 版本 | 相关接口 | 修改说明 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023/06/23 | v1.0.0 | 创建项目文档 | 创建项目文档 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023/07/02 | v1.0.0 | machine_list device_details | 新增接口 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023/07/02 | v1.0.0 | machine_info | 废弃接口 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023/07/02 | v1.0.0 | pd_room_info | 不再返回machine_list，设备列表通过machine_list接口获取 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023/07/04 | v1.0.0 | get_gateway_list | 新增接口 获取网关信息 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023/08/03 | v1.0.0 | machine_info | 新增通过网关筛选设备列表 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023/09/19 | v1.0.0 | get_pd_time_task | 新增通过网关名称筛选任务列表 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023/09/19 | v1.0.0 | add_pd_gateway | 新增接口 添加网关 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023/09/19 | v1.0.0 | add_pd_device | 新增接口 添加设备（组网） | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2024/01/04 | v1.0.0 | get_alarm_list | 新增接口 获取告警列表 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2024/06/05 | v1.0.0 | machine_list_all | 新增接口 获取所有设备列表，包含设备实时数据 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2024/08/20 | v1.0.0 | get_alarm_list | 数据结构改版 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2024/08/23 | v1.0.0 | machine_list_all_lite | 新增接口 精简machine_list_all接口返回数据 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2025/06/18 | v1.0.1 | version | 新增接口，用于接口版本管理 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2025/06/18 | v1.0.1 | device_details machine_list_all_lite machine_list_all | 实时数据realtime_data部分数据改从缓存获取，以适应更快频率数据更新 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2025/07/31 | v1.0.2 | get_consumption_daily_data | 新增接口 获取日能耗数据 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2025/07/31 | v1.0.2 | get_consumption_monthly_data | 新增接口 获取月能耗数据 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2025/07/31 | v1.0.2 | get_consumption_yearly_data | 新增接口 获取年能耗数据 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2025/08/27 | v1.0.3 | get_realtime_data machine_list_all machine_list_all_lite device_details | 新增接口 获取设备实时数据 修改接口，新增data_type参数，用于返回realtime_data数据格式 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2025/09/05 | v1.0.4 | machine_list_all_lite | 修改接口 去掉dev_model字段，新增pt,qt,st,ptc | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2025/09/23 | v1.0.5 | device_details | 修改接口 查询字段新增machine_sn，与id作用相同，后续可能会去掉id | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2025/10/28 | v1.0.6 | get_room_list get_zone_list | 新增接口 获取配电室列表 新增接口 获取区域列表 | vita |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 错误码定义 error_code

| error_code | error_msg |
| --- | --- |

| 1 | 参数错误 |
| --- | --- |

| 2 | 签名错误 |
| --- | --- |

| 3 | 重复记录 |
| --- | --- |

| 4 | 获取数据失败 |
| --- | --- |

| 5 | 获取数据成功 |
| --- | --- |

| 6 | 控制下发失败 |
| --- | --- |

| 7 | 设备离线 |
| --- | --- |

| 8 | 密码错误 |
| --- | --- |

| 9 | 权限不足,请联系管理员 |
| --- | --- |

| 10 | 用户名不存在 |
| --- | --- |

| 11 | 短信验证码错误 |
| --- | --- |

| 12 | 定时任务设置失败 |
| --- | --- |

| 13 | 定时任务超限,最大支持10个任务 |
| --- | --- |

| 14 | 图形验证码错误 |
| --- | --- |

| 15 | 手机号输入错误 |
| --- | --- |

| 16 | 注册失败 |
| --- | --- |

| 17 | 邮箱地址错误,请输入正确的邮箱地址 |
| --- | --- |

| 18 | 两次输入的密码不一致,设置失败 |
| --- | --- |

| 19 | 配网模式获取失败 |
| --- | --- |

| 20 | 设备配置下发失败 |
| --- | --- |

| 21 | 报警参数设置失败 |
| --- | --- |

| 22 | 设备不存在 |
| --- | --- |

| 23 | 上报失败 |
| --- | --- |

| 24 | 操作失败 |
| --- | --- |

| 25 | 新设备注册失败 |
| --- | --- |

| 26 | token错误 |
| --- | --- |

| 27 | 无权限 |
| --- | --- |

| 28 | 发送工单提醒信息失败,添加工单失败 |
| --- | --- |

| 29 | 非法维护人员信息,添加工单失败 |
| --- | --- |

| 30 | 添加工单失败 |
| --- | --- |

| 31 | 工单图片上传失败 |
| --- | --- |

| 32 | 非法工单图片 |
| --- | --- |

| 33 | 无相关数据 |
| --- | --- |

| 34 | 该网关已绑定在其他账号下，重新绑定前，请先找管理员解绑！ |
| --- | --- |

| 35 | 添加网关成功 |
| --- | --- |

| 36 | 改绑设备成功 |
| --- | --- |

| 37 | 该设备已绑定在其他账号下，重新绑定前，请先找管理员解绑！ |
| --- | --- |

| 38 | 网关不存在，请先添加网关 |
| --- | --- |

| 39 | 用户已禁用 |
| --- | --- |

| 500 | 服务器错误 |
| --- | --- |

# 设备型号

设备型号对应关系说明

| type_id（子类ID） | type（大类ID） | 控制器名称 | 完整说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1 | C800 | ATSE-C800 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | 1 | C800V | C800V |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | 1 | C820 | ATSE-C820 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | 1 | CIII | ATSE-CIII |
| --- | --- | --- | --- |

| 5 | 1 | CIV | ATSE-CIV |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | 1 | CH4 | ATSE-CH4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 | 1 | CH5 | ATSE-CH5 |
| --- | --- | --- | --- |

| 8 | 1 | T2 | T2框架式电源级双电源控制器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 9 | 1 | T3 | T3框架式电源级双电源控制器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 10 | 2 | 6B12 | 6B12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 11 | 2 | 6A12 | 6A12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 12 | 2 | 6A13 | 6A13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 13 | 3 | EM600 | EM600 |
| --- | --- | --- | --- |

| 14 | 2 | 8A13 | 8A13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 15 | 2 | 6B30 | MB60通信模块 |
| --- | --- | --- | --- |

| 16 | 12 | ARCM200L | 安科瑞电气火灾监控探测器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 17 | 2 | NDKB3-63 | 控制与保护开关电器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 18 | 3 | DFL193 | 智能配电感知终端 |
| --- | --- | --- | --- |

| 19 | 9 | HWP-T804 | 智能数字显示控制仪 |
| --- | --- | --- | --- |

| 20 | 12 | TBF-TY | TBF-TY |
| --- | --- | --- | --- |

| 21 | 12 | TBF-TF80 | TBF-TF80 |
| --- | --- | --- | --- |

| 22 | 12 | TBF-TF08 | TBF-TF08 |
| --- | --- | --- | --- |

| 23 | 12 | TBF-TD | TBF-TD |
| --- | --- | --- | --- |

| 24 | 13 | TBFP-CV/S2A | TBFP-CV/S2A |
| --- | --- | --- | --- |

| 25 | 13 | TBFP-CM/S1A | TBFP-CM/S1A |
| --- | --- | --- | --- |

| 26 | 13 | TBFP-CV/D6A | TBFP-CV/D6A |
| --- | --- | --- | --- |

| 27 | 13 | TBFP-CM/D1A | TBFP-CM/D1A |
| --- | --- | --- | --- |

| 28 | 13 | TBFP-CV/D2AD | TBFP-CV/D2AD |
| --- | --- | --- | --- |

| 29 | 13 | TBFP-CM/D1D | TBFP-CM/D1D |
| --- | --- | --- | --- |

| 30 | 1 | C810 | ATSE-C810 |
| --- | --- | --- | --- |

| 31 | 1 | C800-A | C800-A |
| --- | --- | --- | --- |

| 32 | 1 | C620 | ATSE-C620 |
| --- | --- | --- | --- |

| 33 | 1 | C610 | ATSE-C610 |
| --- | --- | --- | --- |

| 34 | 1 | C600 | ATSE-C600 |
| --- | --- | --- | --- |

| 35 | 4 | S13 | S13 |
| --- | --- | --- | --- |

| 36 | 3 | JH4E | 嘉禾电能表02 |
| --- | --- | --- | --- |

| 37 | 3 | JH4I | JH4I |
| --- | --- | --- | --- |

| 38 | 3 | JH4Z | 嘉禾电能表 |
| --- | --- | --- | --- |

| 39 | 6 | JHCW | JHCW |
| --- | --- | --- | --- |

| 40 | 3 | LGT8100E | LGT8100E |
| --- | --- | --- | --- |

| 41 | 5 | RSWS | RSWS |
| --- | --- | --- | --- |

| 42 | 8 | RSHW | RSHW |
| --- | --- | --- | --- |

| 43 | 7 | RSYG | RSYG |
| --- | --- | --- | --- |

| 44 | 9 | RSSJ | RSSJ |
| --- | --- | --- | --- |

| 45 | 11 | APS3110 | 中压测控设备 |
| --- | --- | --- | --- |

| 46 | 11 | APS3161 | 中压测控设备 |
| --- | --- | --- | --- |

| 47 | 11 | APS3171 | 中压测控设备 |
| --- | --- | --- | --- |

| 48 | 14 | MB3-63-1P | 微断 |
| --- | --- | --- | --- |

| 49 | 14 | MB3-63-2P | 微断 |
| --- | --- | --- | --- |

| 50 | 14 | MB3L-63-2P | 微断 |
| --- | --- | --- | --- |

| 51 | 14 | MB3-63-3P | 微断 |
| --- | --- | --- | --- |

| 52 | 14 | MB3L-63-3P | 微断 |
| --- | --- | --- | --- |

| 53 | 14 | MB3-63-4P | 微断 |
| --- | --- | --- | --- |

| 54 | 14 | MB3L-63-4P | 微断 |
| --- | --- | --- | --- |

| 55 | 3 | JH4Z-9HY | JH4Z增强型 |
| --- | --- | --- | --- |

| 56 | 99 | TBEZ2_60 | TBEZ2_60充电桩 |
| --- | --- | --- | --- |

| 57 | 99 | JCHENG | 积成充电桩 |
| --- | --- | --- | --- |

| 58 | 15 | NZNCS | 状态仪 |
| --- | --- | --- | --- |

| 59 | 3 | MSX-3D3Y-4I/T | 明斯克电能表 |
| --- | --- | --- | --- |

| 60 | 11 | DNT-5010 | 达能微机线路保护 |
| --- | --- | --- | --- |

| 61 | 11 | DNT-6010 | 达能微机线路保护 |
| --- | --- | --- | --- |

| 62 | 3 | PTNJ | PTNJ |
| --- | --- | --- | --- |

| 63 | 3 | DLT645 | DLT645电表 |
| --- | --- | --- | --- |

| 64 | 2 | ODM_7B12 | ODM_7B12 |
| --- | --- | --- | --- |

| 65 | 2 | 31Z | MB31Z-160 |
| --- | --- | --- | --- |

| 66 | 1 | TQ2 | TBBQ2-63、125、250、630、100G |
| --- | --- | --- | --- |

| 67 | 1 | TQ3 | TBBQ3-63、160、250、400、800、1600、3200、5000 |
| --- | --- | --- | --- |

| 68 | 1 | TQ6 | TBBQ6-160、250、400、800、1600、3200、5000 |
| --- | --- | --- | --- |

| 69 | 1 | TQ7 | TBBQ7 |
| --- | --- | --- | --- |

| 70 | 1 | Q3W | ATSE-TBBQ3-W |
| --- | --- | --- | --- |

| 71 | 1 | Q10 | ATSE-TBBQ10 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 1 | Q6W | TBBQ6-W |
| --- | --- | --- | --- |

| 73 | 1 | Q16 | ATSE-TBBQ16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 74 | 1 | TQ31 | TBBQ31-63、160、250、400、800、1600 |
| --- | --- | --- | --- |

| 75 | 1 | CI | ATSE-CI |
| --- | --- | --- | --- |

| 76 | 1 | CII | ATSE-CII |
| --- | --- | --- | --- |

| 77 | 1 | CV | ATSE-CV |
| --- | --- | --- | --- |

| 78 | 1 | CT8 | CIV-T8 |
| --- | --- | --- | --- |

| 79 | 1 | TQ5 | TBBQ5 |
| --- | --- | --- | --- |

| 80 | 1 | TQ4 | TBBQ4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 81 | 2 | 50D | MB50DC-800 |
| --- | --- | --- | --- |

| 82 | 2 | 50D | MB50DC-250 |
| --- | --- | --- | --- |

| 83 | 1 | CH3 | ATSE-CH3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 84 | 1 | CH4 | CH4 |
| --- | --- | --- | --- |

| 85 | 1 | CH5 | CH5 |
| --- | --- | --- | --- |

| 86 | 99 | AT4 | MAT40 |
| --- | --- | --- | --- |

| 87 | 99 | AT6 | MAT60 |
| --- | --- | --- | --- |

| 88 | 2 | A70 | MA70 |
| --- | --- | --- | --- |

| 89 | 1 | TBMA1 | TBMA1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 90 | 2 | MA40-1600 | MA40-1600 |
| --- | --- | --- | --- |

| 91 | 2 | A60 | MA60-1600、2500、4000、6300、7500 |
| --- | --- | --- | --- |

| 92 | 2 | A450 | MA450 |
| --- | --- | --- | --- |

| 93 | 1 | C810 | C810 |
| --- | --- | --- | --- |

| 94 | 2 | MA41 | MA41万能式断路器；MA41-1600 |
| --- | --- | --- | --- |

| 95 | 1 | TBMA1 | TBMA1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 96 | 1 | C620 | C620 |
| --- | --- | --- | --- |

| 97 | 1 | C610 | C610 |
| --- | --- | --- | --- |

| 98 | 1 | C600 | C600 |
| --- | --- | --- | --- |

| 99 | 2 | A61 | MA61H万能式断路器；MA61-1600、2500、4000、6300、7500 |
| --- | --- | --- | --- |

| 100 | 99 | B71 | B71 |
| --- | --- | --- | --- |

| 101 | 99 | 6B50 | AdaptCan |
| --- | --- | --- | --- |

| 102 | 2 | A40 | MA40万能式断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 103 | 2 | 41L | MB41L-100剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 104 | 1 | B11 | 6B11 |
| --- | --- | --- | --- |

| 105 | 1 | B12 | 6B20控制器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 106 | 1 | A11 | 6A11 |
| --- | --- | --- | --- |

| 107 | 2 | T4 | T4框架 |
| --- | --- | --- | --- |

| 108 | 2 | B31 | MB31塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 109 | 12 | TBF | TBF火灾监控 |
| --- | --- | --- | --- |

| 110 | 2 | 50Z | MB50Z塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 111 | 99 | TBS | TBS智能控制器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 112 | 13 | TFC | TBFC消防泵自动巡检开关 |
| --- | --- | --- | --- |

| 113 | 99 | TBGF1 | TBGF1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 114 | 1 | T2 | T2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 115 | 2 | 50LR | MB50LR剩余电流保护断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 116 | 2 | MB50L | MB50L剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 117 | 2 | MB50L-100 | MB50L-100剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 118 | 2 | MB50L-225 | MB50L-225剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 119 | 2 | 7B14 | 7B14控制器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 120 | 2 | MB50L-400 | MB50L-400剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 121 | 2 | MB50L-800 | MB50L-800剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 122 | 2 | MB31LM | MB31LM塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 123 | 2 | MB30-63 | MB30-63塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 124 | 2 | MB30-100 | MB30-100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 125 | 2 | MB30-250 | MB30-250 |
| --- | --- | --- | --- |

| 126 | 2 | MB30-400 | MB30-400塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 127 | 2 | MB30-630 | MB30-630 |
| --- | --- | --- | --- |

| 128 | 2 | MB30-800 | MB30-800 |
| --- | --- | --- | --- |

| 129 | 2 | MB30Z-100 | MB30Z-100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 130 | 2 | MB30Z-250 | MB30Z-250 |
| --- | --- | --- | --- |

| 131 | 2 | MB30Z-400 | MB30Z-400 |
| --- | --- | --- | --- |

| 132 | 2 | MB30Z-800 | MB30Z-800 |
| --- | --- | --- | --- |

| 133 | 2 | MB81ZH | MB81ZH |
| --- | --- | --- | --- |

| 134 | 2 | MB71Z | MB71ZH |
| --- | --- | --- | --- |

| 135 | 2 | 41Z | MB41ZM塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 136 | 2 | B50 | MB50-100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 137 | 2 | MB50L-400A | MB50L-400A剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 139 | 2 | MB50-400 | MB50-400 |
| --- | --- | --- | --- |

| 140 | 2 | MB50-800 | MB50-800 |
| --- | --- | --- | --- |

| 141 | 2 | MB41-100 | MB41-100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 142 | 2 | MB50-200 | MB50-200 |
| --- | --- | --- | --- |

| 143 | 2 | MB41-400 | MB41-400塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 144 | 2 | MB41-800 | MB41-800 |
| --- | --- | --- | --- |

| 145 | 2 | MB41-250 | MB41-250 |
| --- | --- | --- | --- |

| 146 | 2 | MB60LM | MB60LM |
| --- | --- | --- | --- |

| 147 | 2 | MB60-100 | MB60-100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 148 | 2 | MB60-250 | MB60-250 |
| --- | --- | --- | --- |

| 149 | 2 | MB60-400 | MB60-400 |
| --- | --- | --- | --- |

| 150 | 2 | MB60-630 | MB60-630 |
| --- | --- | --- | --- |

| 151 | 2 | MB60-160 | MB60-160 |
| --- | --- | --- | --- |

| 152 | 2 | MB61-100 | MB61-100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 153 | 2 | MB61-250 | MB61-250 |
| --- | --- | --- | --- |

| 154 | 2 | MB60-400 | MB60-400 |
| --- | --- | --- | --- |

| 155 | 2 | MB61-630 | MB61-630 |
| --- | --- | --- | --- |

| 156 | 99 | UM20 | UM20 |
| --- | --- | --- | --- |

| 157 | 2 | MB60ZH-250 | MB60ZH-250 |
| --- | --- | --- | --- |

| 158 | 2 | MB60ZH-100 | MB60ZH-100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 159 | 2 | MB60ZH-400 | MB60ZH-400 |
| --- | --- | --- | --- |

| 160 | 2 | MB60ZH-630 | MB60ZH-630 |
| --- | --- | --- | --- |

| 161 | 2 | MB60ZH-160 | MB60ZH-160 |
| --- | --- | --- | --- |

| 162 | 2 | MB60ZM-630 | MB60ZM-630 |
| --- | --- | --- | --- |

| 163 | 14 | MB6-63 | MB6-63 |
| --- | --- | --- | --- |

| 164 | 14 | MB6-125 | MB6-125微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 165 | 2 | MB60ZM-400 | MB60ZM-400塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 166 | 2 | MB60ZLS-100 | MB60ZLS-100剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 167 | 2 | MB61LS | MB61LS剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 168 | 2 | MB61LS-100 | MB61LS-100 |
| --- | --- | --- | --- |

| 169 | 2 | MB70Z | MB70Z塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 170 | 14 | MB7Z-63 | MB7Z-63 |
| --- | --- | --- | --- |

| 171 | 14 | MB7Z-125 | MB7Z-125微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 172 | 14 | MB8Z-63 | MB8Z-63微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 173 | 14 | MB8Z-125 | MB8Z-125 |
| --- | --- | --- | --- |

| 174 | 2 | MB70LM | MB70LM剩余电流断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 175 | 2 | MB70 | MB70塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 176 | 2 | MB61-100 | MB61-100塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 177 | 99 | MGR2 | MGR2隔离开关 |
| --- | --- | --- | --- |

| 178 | 2 | MB61ZS-400 | MB61ZS-400塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 179 | 99 | MR1 | MR1热过载继电器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 180 | 99 | MC1 | MC1交流接触器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 181 | 2 | MV1 | MV1真空断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 182 | 99 | MU1 | MU1浪涌保护器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 183 | 20 | MK1 | MK1控制保护开关 |
| --- | --- | --- | --- |

| 184 | 99 | MG1 | MG1隔离开关 |
| --- | --- | --- | --- |

| 185 | 14 | MB1 | MB1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 186 | 14 | MB2 | MB2微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 187 | 2 | MB1L | MB1L漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 188 | 2 | MB2L | MB2L漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 189 | 99 | MB1F | MB1F自复式过欠压保护器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 190 | 18 | TBFL-40 | TBFL-40限流保护器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 191 | 4 | NKBWDKW | NKBWDKW 干式变压器温控箱 |
| --- | --- | --- | --- |

| 194 | 20 | WDH-31-53CS | 电机保护控制器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 195 | 20 | ATA-SA-5 | ATA-SA-5交流电机软起动器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 196 | 20 | PMC-550F-S2 | PMC-550F 低压线路保护测控装置 |
| --- | --- | --- | --- |

| 197 | 20 | PMC-550M-S2 | PMC-550M-S2 低压电动机保护控制器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 198 | 3 | PD194Z-9CSY | 江苏斯菲尔 电能质量监测仪 PD194Z-9CSY |
| --- | --- | --- | --- |

| 200 | 99 | MC1J | MC1J交流接触器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 201 | 14 | B1YR | MB1YR-80微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 202 | 99 | MC1J | MC1J-20交流接触器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 203 | 2 | B1LD | MB1LD-100漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 204 | 2 | B1LQ | MB1LQ-63漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 205 | 3 | SVNB9 | 数显式网络电力仪表 |
| --- | --- | --- | --- |

| 206 | 2 | MB2L | MB2L-63/C16/1P+N漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 207 | 2 | MB1T | MB1T-63塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 208 | 2 | B2LH | MB2LH-63漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 209 | 14 | MB2H | MB2H-63微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 210 | 99 | MB2F | MB2F自复式过欠压保护器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 211 | 2 | MB2DC | MB2DC塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 212 | 14 | MB3N | MB3N微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 213 | 99 | MB2La | MB2La |
| --- | --- | --- | --- |

| 214 | 2 | B3LN | MB3LN漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 215 | 14 | MB3 | MB3微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 216 | 14 | MB3L | MB3L漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 217 | 2 | MB30 | MB30塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 218 | 2 | MBX | MBX |
| --- | --- | --- | --- |

| 219 | 2 | MBXM | MBXM |
| --- | --- | --- | --- |

| 220 | 99 | MGR3 | MGR3 |
| --- | --- | --- | --- |

| 221 | 14 | MB1TD | MB1TD微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 222 | 99 | MUH1 | MUH1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 223 | 14 | MB1TD | MB1TD微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 224 | 14 | B6DCH | MB6DCH微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 225 | 14 | B6H | MB6H微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 226 | 14 | MB2H | MB2H微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 227 | 2 | 71Z | MB71Z塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 228 | 14 | MB1D | MB1D-63微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 229 | 2 | MB1L-63 | MB1L-63漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 230 | 99 | MB2G | MB2G-125隔离开关 |
| --- | --- | --- | --- |

| 231 | 2 | MBS1-630 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 232 | 1 | C820S | ATSE-C820S |
| --- | --- | --- | --- |

| 233 | 1 | C300 | ATSE-C300 |
| --- | --- | --- | --- |

| 234 | 14 | MB7-63X | MB7-63X |
| --- | --- | --- | --- |

| 235 | 16 | RS-KTC-N01 | RS-KTC-N01 |
| --- | --- | --- | --- |

| 236 | 1 | iATSe | 5 iatse5型号双电源设备 |
| --- | --- | --- | --- |

| 237 | 2 | MA40/41-3200 | MA40/41-3200 接地保护装置 |
| --- | --- | --- | --- |

| 238 | 2 | MA-手持测试仪 | MA40/41/60/61框架系列手持测试仪 |
| --- | --- | --- | --- |

| 239 | 17 | JHWSK | 温湿度控制器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 240 | 2 | MB70Z-LR | MB70Z-250LR、MB70Z-630LR |
| --- | --- | --- | --- |

| 241 | 2 | MA40-2000(3.0) | MA40-2000(3.0) |
| --- | --- | --- | --- |

| 242 | 2 | MA41-2000(3.0) | MA41-2000(3.0) |
| --- | --- | --- | --- |

| 243 | 6 | JHCW-12 | 12路探头测温 |
| --- | --- | --- | --- |

| 244 | 2 | MB70HU-250\MB70HU-63 | MB70HU-250\MB70HU-63 |
| --- | --- | --- | --- |

| 245 | 2 | MB5-63 | MB5-63 |
| --- | --- | --- | --- |

| 246 | 2 | MB7Z-63/63A | MB7Z-63/63A |
| --- | --- | --- | --- |

| 247 | 2 | MB7Z-125/125A | MB7Z-125/125A |
| --- | --- | --- | --- |

| 248 | 2 | MB8Z-63/63A | MB8Z-63/63A |
| --- | --- | --- | --- |

| 249 | 2 | MB8Z-125/125A | MB8Z-125/125A |
| --- | --- | --- | --- |

| 250 | 2 | MB7Z-63/6A | MB7Z-63/6A |
| --- | --- | --- | --- |

| 251 | 2 | MB7Z-63/10A | MB7Z-63/10A |
| --- | --- | --- | --- |

| 252 | 2 | MB7Z-63/16A | MB7Z-63/16A |
| --- | --- | --- | --- |

| 253 | 2 | MB7Z-63/20A | MB7Z-63/20A |
| --- | --- | --- | --- |

| 254 | 2 | MB7Z-63/25A | MB7Z-63/25A |
| --- | --- | --- | --- |

| 255 | 2 | MB7Z-63/32A | MB7Z-63/32A |
| --- | --- | --- | --- |

| 256 | 2 | MB7Z-63/40A | MB7Z-63/40A |
| --- | --- | --- | --- |

| 257 | 2 | MB7Z-63/50A | MB7Z-63/50A |
| --- | --- | --- | --- |

| 258 | 2 | MB7Z-125/80A | MB7Z-125/80A |
| --- | --- | --- | --- |

| 259 | 2 | MB7Z-125/100A | MB7Z-125/100A |
| --- | --- | --- | --- |

| 260 | 2 | MB8Z-63/6A | MB8Z-63/6A |
| --- | --- | --- | --- |

| 261 | 2 | MB8Z-63/10A | MB8Z-63/10A |
| --- | --- | --- | --- |

| 262 | 2 | MB8Z-63/16A | MB8Z-63/16A |
| --- | --- | --- | --- |

| 263 | 2 | MB8Z-63/20A | MB8Z-63/20A |
| --- | --- | --- | --- |

| 264 | 2 | MB8Z-63/25A | MB8Z-63/25A |
| --- | --- | --- | --- |

| 265 | 2 | MB8Z-63/32A | MB8Z-63/32A |
| --- | --- | --- | --- |

| 266 | 2 | MB8Z-63/40A | MB8Z-63/40A |
| --- | --- | --- | --- |

| 267 | 2 | MB8Z-63/50A | MB8Z-63/50A |
| --- | --- | --- | --- |

| 268 | 2 | MB8Z-125/80A | MB8Z-125/80A |
| --- | --- | --- | --- |

| 269 | 2 | MB8Z-125/100A | MB8Z-125/100A |
| --- | --- | --- | --- |

| 270 | 2 | MA40-2000（短排）、3200 | MA40-2000（短排）、3200 |
| --- | --- | --- | --- |

| 271 | 2 | MA40-4000（2.0）、6300 | MA40-4000（2.0）、6300 |
| --- | --- | --- | --- |

| 272 | 2 | MA41-2000（短排）、3200 | MA41-2000（短排）、3200 |
| --- | --- | --- | --- |

| 273 | 2 | MA41-4000（2.0）、6300 | MA41-4000（2.0）、6300 |
| --- | --- | --- | --- |

| 274 | 13 | TBFP-CM/S1A2U | TBFP-CM/S1A2U |
| --- | --- | --- | --- |

| 275 | 99 | TBEJ3-16 | 充电桩TBEJ3-16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 276 | 99 | TBEJ2-32A | 充电桩TBEJ2-32A |
| --- | --- | --- | --- |

| 277 | 99 | MB-手持测试仪 | 塑壳系列手持测试仪 MB60Z、M61Z |
| --- | --- | --- | --- |

| 278 | 2 | MB7-100/100/4P | MB7-100/100/4P |
| --- | --- | --- | --- |

| 279 | 2 | MB1D-63 | MB1D-63 |
| --- | --- | --- | --- |

| 280 | 2 | MB70HU-320 MB70HU-160 | MB70HU-320 MB70HU-160 |
| --- | --- | --- | --- |

| 281 | 2 | MB70DC-400/MB70DC-630 | MB70DC-400/MB70DC-630 |
| --- | --- | --- | --- |

| 282 | 1 | TBBQ41 | TBBQ41 |
| --- | --- | --- | --- |

| 283 | 2 | MA40GDC-2500 | MA40GDC-2500 |
| --- | --- | --- | --- |

| 284 | 2 | MB71Z-7B16 | MB71Z-250+7B16/MB71Z-400+7B16/B71Z -630++7B16 |
| --- | --- | --- | --- |

| 285 | 2 | MY1 | MY1塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 286 | 2 | MB8Z-63 | MB8Z-63/63A |
| --- | --- | --- | --- |

| 287 | 2 | MB8Z-125 | MB8Z-125/125A |
| --- | --- | --- | --- |

| 400 | 99 | F11 | 辅助触头F11 For MC1J交流接触器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 401 | 99 | MZB | MZB户内箱 |
| --- | --- | --- | --- |

| 402 | 2 | MB1LQ | MB1LQ漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 403 | 2 | MB2DC-63 | MB2DC-63塑壳断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 404 | 2 | MB2DC-63 | MB2DC-63 |
| --- | --- | --- | --- |

| 405 | 2 | MB2LT-63 | MB2LT-63漏电断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 406 | 2 | MB1-63 | MX MB1-63微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 407 | 14 | OF | 辅助触头OF MB1-63 |
| --- | --- | --- | --- |

| 408 | 99 | MB1G-63 | MB1G-63隔离开关 |
| --- | --- | --- | --- |

| 409 | 14 | MB1Q-63 | MB1Q-63微型断路器 |
| --- | --- | --- | --- |

| 410 | 99 | MGR2 | MGR2隔离开关 |
| --- | --- | --- | --- |

| 826 | 14 | MB71Z | MB71Z |
| --- | --- | --- | --- |

## type定义

| type | 设备类型 |
| --- | --- |

| 1 | 双电源 |
| --- | --- |

| 2 | 断路器 |
| --- | --- |

| 3 | 电能表 |
| --- | --- |

| 4 | 变压器 |
| --- | --- |

| 5 | 温湿度传感器 |
| --- | --- |

| 6 | 铜牌温度测量仪 |
| --- | --- |

| 7 | 烟雾传感器 |
| --- | --- |

| 8 | 红外传感器 |
| --- | --- |

| 9 | 水浸传感器 |
| --- | --- |

| 10 | 漏电监测仪 |
| --- | --- |

| 11 | 中压测控设备 |
| --- | --- |

| 12 | 电气火灾 |
| --- | --- |

| 13 | 消防电源 |
| --- | --- |

| 14 | 智能微断 |
| --- | --- |

| 15 | 状态仪 |
| --- | --- |

| 16 | 空调控制器 |
| --- | --- |

| 17 | 温湿度控制器 |
| --- | --- |

| 18 | 消防保护 |
| --- | --- |

| 19 | 通用传感器 |
| --- | --- |

| 20 | 电机保护控制器 |
| --- | --- |

| 99 | 其他 |
| --- | --- |

# 接口版本 version

| 接口用途 | 获取接口版本 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/version |
| --- | --- |

| 请求方式 | GET |
| --- | --- |

| 参数 | 无 |
| --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"获取成功"
,
    
"data"
: {
        
"version"
: 
"v1.0.1"

            }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| version | string | 版本号 |
| --- | --- | --- |

# 用户登录 user_login

| 接口用途 | 用户登录并获取token |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/user_login |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| user_name | 是 | string | 用户名 |
| --- | --- | --- | --- |

| password | 是 | string | 密码 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
  
"error_code"
: 
0
,
  
"error_msg"
: 
"登录成功"
,
  
"data"
: {
    
"user_name"
: 
"test_user"
,
    
"token"
: 
"27fxxxxxxxxxxxxxxxxfd0"
,
    
"acc_level"
: 
3
,
    
"user_type"
: 
1

          }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

| user_name | string | 登录的用户名 |
| --- | --- | --- |

| token | string | token，后续接口需要 |
| --- | --- | --- |

| acc_level | int | 用户等级 不需要关注 |
| --- | --- | --- |

| user_type | int | 用户类型 不需要关注 |
| --- | --- | --- |

注：

- token在不重新登录的情况下会一直有效

# 项目地列表 project_list

| 接口用途 | 获取项目地列表 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/project_list |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
    
"data"
: {
        
"project_list"
: [
            {
                
"project_id"
: 
"11"
,
                
"project_name"
: 
"TYT智能配电工业园"
,
                
"img_url"
: 
"http://future.taiyong.net:8001/img/sz1.jpg"
,
                
"address"
: 
""
,
                
"start_time"
: 
"2021-08-17"

                    }
        ]
    }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

| project_id | string | 项目地ID |
| --- | --- | --- |

| project_name | string | 项目地名称 |
| --- | --- | --- |

| address | string | 项目地址 |
| --- | --- | --- |

| img_url | date | 项目地图片地址 |
| --- | --- | --- |

| start_time | date | 项目投入时间 |
| --- | --- | --- |

# 项目地信息 project_info

| 接口用途 | 获取项目地信息 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/project_info |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| pj_id | 是 | string | 项目地ID |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
    
"data"
: {
        
"pj_id"
: 
"11"
,
        
"project_name"
: 
"TYT智能配电工业园"
,
        
"address"
: 
""
,
        
"pimg_url"
: 
"http://future.taiyong.net:8001/img/sz1.jpg"
,
        
"eimg_url"
: 
""
,
        
"start_time"
: 
"2021-08-17"
,
        
"altitude"
: 
"1020m"
,
        
"humidity"
: 
"70%"
,
        
"nh_count"
: 
3
,
        
"alarm_count"
: 
"28"
,
        
"byq_capacity"
: 
"0"
,
        
"temp"
: 
"24°c"
,
        
"staff"
: 
"莫建欣"
,
        
"pd_room_list"
: [
            {
                
"room_id"
: 
"18"
,
                
"name"
: 
"工业园配电室"
,
                
"pd_level"
: 
"三级负荷"
,
                
"location"
: 
"TYT工业园六栋一楼"
,
                
"img_url"
: 
"http://future.taiyong.net/img/room/配电室.png"

                    }
        ]
    }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

| pj_id | string | 项目id |
| --- | --- | --- |

| project_name | string | 项目名称 |
| --- | --- | --- |

| address | string | 项目地址 |
| --- | --- | --- |

| pimg_url | string | 项目地图片 |
| --- | --- | --- |

| eimg_url | string | 项目地电气图 |
| --- | --- | --- |

| start_time | date | 投入时间 |
| --- | --- | --- |

| altitude | string | 海拔 |
| --- | --- | --- |

| humidity | string | 湿度 |
| --- | --- | --- |

| nh_count | int | 能耗统计 |
| --- | --- | --- |

| alarm_count | int | 故障报警汇总 |
| --- | --- | --- |

| byq_capacity | string | 变压器容量 |
| --- | --- | --- |

| pd_room_list | json | 配电室列表 |
| --- | --- | --- |

| room_id | int | 配电室ID |
| --- | --- | --- |

| room_name | int | 配电室名称 |
| --- | --- | --- |

| staff | int | 管理人 |
| --- | --- | --- |

# 配电室信息 pd_room_info

| 接口用途 | 获取配电室信息 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/pd_room_info |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| room_id | 是 | string | 配电室ID |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
    
"data"
: {
        
"room_id"
: 
"18"
,
        
"location"
: 
"加工制造车间1层"
,
        
"pd_level"
: 
"二级负荷"
,
        
"img_url"
: 
"http://future.taiyong.net:8001/img/room1_796.png"
,
        
"eimg_url"
: 
""
,
        
"start_time"
: 
"2013-01-01"
,
        
"nh_count"
: 
2
,
        
"alarm_count"
: 
"22"
,
        
"humidity"
: 
"81%"
,
        
"altitude"
: 
"1058"
,
        
"temp"
: 
"24°c"
,
        
"pollution_level"
: 
"I级"
,
        
"staff"
: 
"何安虎"

            }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室ID |
| --- | --- | --- |

| location | string | 楼层位置 |
| --- | --- | --- |

| pd_level | string | 配电等级 |
| --- | --- | --- |

| img_url | string | 配电室图片 |
| --- | --- | --- |

| eimg_url | string | 图纸 |
| --- | --- | --- |

| start_time | string | 运行时间 |
| --- | --- | --- |

| nh_count | string | 能耗统计 |
| --- | --- | --- |

| alarm_count | string | 报警汇总 |
| --- | --- | --- |

| humidity | string | 湿度 |
| --- | --- | --- |

| altitude | string | 海拔 |
| --- | --- | --- |

| pollution_level | string | 污染等级 |
| --- | --- | --- |

| staff | int | 管理人 |
| --- | --- | --- |

| temp | string | 配电室温度 |
| --- | --- | --- |

# 配电室列表get_room_list

| 接口用途 | 获取配电室列表 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/get_room_list |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| pj_id | 是 | string | 项目地ID |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
  
"error_code"
: 
0
,
  
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
  
"data"
: [
    {
      
"room_id"
: 
"1"
,
      
"name"
: 
"总配电室"

            },
    {
      
"room_id"
: 
"2"
,
      
"name"
: 
"展厅配电室"

            }
  ]
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室ID |
| --- | --- | --- |

| name | string | 配电室名称 |
| --- | --- | --- |

# 区域列表get_zone_list

| 接口用途 | 获取区域列表 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/get_zone_list |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| pj_id | 是 | string | 项目地ID |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
  
"error_code"
: 
0
,
  
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
  
"data"
: [
    {
      
"zone_id"
: 
"1"
,
      
"zone_name"
: 
"加工中心"

            },
    {
      
"zone_id"
: 
"2"
,
      
"zone_name"
: 
"办公楼"

            }
  ]
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

| zone_id | string | 区域ID |
| --- | --- | --- |

| zone_name | string | 区域名称 |
| --- | --- | --- |

# 网关列表 get_gateway_list

| 接口用途 | 获取网关列表 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/get_gateway_list |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| site_id | 是 | string | 项目地编号 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
    
"data"
: {
        
"gateway_list"
: {
            
"2212149990010134"
: 
"公司测试"

                }
    }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| gateway_list | json | 网关列表 |
| --- | --- | --- |

gateway_list 数据结构
key：网关编号
value：网关名称

# 添加网关 add_pd_gateway

| 接口用途 | 添加网关 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/add_pd_gateway |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| site_id | 是 | string | 项目地编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| gateway_sn | 是 | string | 网关编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| dev_desc | 是 | string | 网关名称 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"添加网关成功"

            
"data"
:
    {
        
"gateway_sn"
: 
"12124324545435"

            }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| gateway_sn | string | 网关编号 |
| --- | --- | --- |

# 设备类型列表 machinetype_list

| 接口用途 | 获取设备类型列表，即type字段 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/machinetype_list |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

| 参数 | 无 |
| --- | --- |

返回示例

{
    
"1"
: 
"双电源"
,
    
"2"
: 
"断路器"
,
    
"3"
: 
"电能表"
,
    
"4"
: 
"变压器"
,
    
"5"
: 
"温湿度传感器"
,
    
"6"
: 
"母排温度测量仪"
,
    
"7"
: 
"烟雾传感器"
,
    
"8"
: 
"红外传感器"
,
    
"9"
: 
"水浸传感器"
,
    
"10"
: 
"漏电监测仪"
,
    
"11"
: 
"中压测控设备"
,
    
"12"
: 
"电气火灾"
,
    
"13"
: 
"消防电源"
,
    
"14"
: 
"智能微断"
,
    
"15"
: 
"状态仪"
,
    
"16"
: 
"空调控制器"
,
    
"17"
: 
"温湿度控制器"
,
    
"18"
: 
"消防保护"
,
    
"19"
: 
"通用传感器"
,
    
"20"
: 
"电机保护控制器"
,
    
"21"
: 
"安全保护设备"
,
    
"22"
: 
"无功补偿设备"
,
    
"99"
: 
"其他"

        }

返回参数说明
返回json，key是type id，value是类型名称

# 添加设备 add_pd_device

| 接口用途 | 添加设备（用于组网 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/add_pd_device |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| site_id | 是 | string | 项目地编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| room_id | 是 | string | 配电室编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| zone_id | 否 | string | 区域id |
| --- | --- | --- | --- |

| gateway_sn | 是 | string | 网关编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_sn | 是 | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_name | 是 | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |

| type | 是 | string | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- |

| type_id | 是 | string | 设备类型ID |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_id | 是 | string | 设备ID |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_code | 是 | string | 设备台账编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| model_name | 是 | string | 控制器型号 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"添加设备成功"

        }

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

type 设备类型 1/双电源 2/断路器 3/电能表 4/变压器 14/微断

machine_id=type_id
type_id 和model_name对应关系如下

| type_id | model_name | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 48 | MB3-63-1P |  |
| --- | --- | --- |

| 49 | MB3-63-2P |  |
| --- | --- | --- |

| 50 | MB3L-63-2P |  |
| --- | --- | --- |

| 51 | MB3-63-3P |  |
| --- | --- | --- |

| 52 | MB3L-63-3P |  |
| --- | --- | --- |

| 53 | MB3-63-4P |  |
| --- | --- | --- |

| 54 | MB3L-63-4P |  |
| --- | --- | --- |

| 55 | SMOKE |  |
| --- | --- | --- |

| 56 | WATER |  |
| --- | --- | --- |

| 57 | MB60ZS |  |
| --- | --- | --- |

| 58 | MBX_YR_250 |  |
| --- | --- | --- |

| 59 | MB50LR | 。。 |
| --- | --- | --- |

# 设备列表 machine_list

| 接口用途 | 获取设备列表 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/machine_list |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| site_id | 是 | string | 项目地编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| cur_page | 否 | string | 当前页码 默认1 |
| --- | --- | --- | --- |

| count | 否 | string | 每页设备数量 默认20 |
| --- | --- | --- | --- |

| room_id | 否 | string | 配电室编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| type | 否 | string | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- |

| model_name | 否 | string | 设备型号 支持模糊搜索 |
| --- | --- | --- | --- |

| status | 否 | string | 在线状态 |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_sn | 否 | string | 设备编号 支持模糊搜索 |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_name | 否 | string | 设备名称 支持模糊搜索 |
| --- | --- | --- | --- |

| gateway_sn | 否 | string | 网关编号 支持模糊搜索 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
    
"data"
: {
        
"count"
: 
3
,
        
"total_count"
: 
9
,
        
"page_size"
: 
3
,
        
"cur_page"
: 
2
,
        
"list"
: [
            {
                
"id"
: 
"2187"
,
                
"customer_id"
: 
"3"
,
                
"site_id"
: 
"25"
,
                
"room_id"
: 
"42"
,
                
"bin_id"
: 
"99"
,
                
"zone_id"
: 
"0"
,
                
"device_usage"
: 
"0"
,
                
"is_total"
: 
"0"
,
                
"is_count_device"
: 
"0"
,
                
"machine_sn"
: 
"2204250500005361"
,
                
"concentrator_sn"
: 
"2208029990018487"
,
                
"machine_name"
: 
"load"
,
                
"machine_code"
: 
"003"
,
                
"machine_id"
: 
"50"
,
                
"type"
: 
"14"
,
                
"type_id"
: 
"50"
,
                
"dev_model"
: 
null
,
                
"model_name"
: 
"MB3L-63-2P"
,
                
"img_url"
: 
null
,
                
"base_info"
: 
null
,
                
"controller_info"
: 
null
,
                
"transformer_param"
: 
null
,
                
"temp_param"
: 
null
,
                
"output_type"
: 
null
,
                
"modbus_address"
: 
null
,
                
"produce_date"
: 
"2023-07-03"
,
                
"create_time"
: 
"2023-07-03 14:20:58"
,
                
"last_update_time"
: 
"2023-07-03 17:16:48"
,
                
"status"
: 
"0"
,
                
"dev_band"
: 
null
,
                
"active_status"
: 
"1"
,
                
"mobile_card"
: 
null
,
                
"switch_on_addr"
: 
"1800"
,
                
"switch_off_addr"
: 
"1801"
,
                
"is_deleted"
: 
"0"
,
                
"software_version"
: 
null
,
                
"alarm_config"
: 
"{\"baudrate\":3,\"host\":3,\"oc_alarm\":\"0.00\",\"oc_alarm_status\":\"0.00\",\"oc_start\":\"63.00\",\"oc_start_time\":\"3.00\",\"of_alarm\":\"0.00\",\"of_alarm_status\":\"0.00\",\"of_return\":\"50.40\",\"of_return_time\":\"30.00\",\"of_start\":\"50.50\",\"of_start_time\":\"3.00\",\"ov_alarm\":\"0.00\",\"ov_alarm_status\":\"0.00\",\"ov_return\":\"242.00\",\"ov_return_time\":\"30.00\",\"ov_start\":\"253.00\",\"ov_start_time\":\"3.00\",\"ps_alarm\":\"0.00\",\"ps_default\":\"2.00\",\"stopbit\":2,\"uf_alarm\":\"0.00\",\"uf_alarm_status\":\"0.00\",\"uf_return\":\"49.60\",\"uf_return_time\":\"30.00\",\"uf_start\":\"49.50\",\"uf_start_time\":\"3.00\",\"uv_alarm\":\"0.00\",\"uv_alarm_status\":\"0.00\",\"uv_return\":\"198.00\",\"uv_return_time\":\"30.00\",\"uv_start\":\"187.00\",\"uv_start_time\":\"3.00\"}"
,
                
"task_param"
: 
"{\"task\":[{\"index\":0,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":1,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":2,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":3,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":4,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":5,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":6,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":7,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":8,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":9,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0}]}"
,
                
"device_param"
: 
null
,
                
"sort_value"
: 
"0"

                    },
            {
                
"id"
: 
"2189"
,
                
"customer_id"
: 
"3"
,
                
"site_id"
: 
"25"
,
                
"room_id"
: 
"42"
,
                
"bin_id"
: 
"99"
,
                
"zone_id"
: 
"0"
,
                
"device_usage"
: 
"0"
,
                
"is_total"
: 
"0"
,
                
"is_count_device"
: 
"0"
,
                
"machine_sn"
: 
"2208040500021144"
,
                
"concentrator_sn"
: 
"2208029990018487"
,
                
"machine_name"
: 
"无字样"
,
                
"machine_code"
: 
"003"
,
                
"machine_id"
: 
"50"
,
                
"type"
: 
"14"
,
                
"type_id"
: 
"50"
,
                
"dev_model"
: 
null
,
                
"model_name"
: 
"MB3-63-2P"
,
                
"img_url"
: 
null
,
                
"base_info"
: 
null
,
                
"controller_info"
: 
null
,
                
"transformer_param"
: 
null
,
                
"temp_param"
: 
null
,
                
"output_type"
: 
null
,
                
"modbus_address"
: 
null
,
                
"produce_date"
: 
"2023-07-03"
,
                
"create_time"
: 
"2023-07-03 14:28:06"
,
                
"last_update_time"
: 
"2023-07-03 14:42:35"
,
                
"status"
: 
"0"
,
                
"dev_band"
: 
null
,
                
"active_status"
: 
"1"
,
                
"mobile_card"
: 
null
,
                
"switch_on_addr"
: 
"1800"
,
                
"switch_off_addr"
: 
"1801"
,
                
"is_deleted"
: 
"0"
,
                
"software_version"
: 
null
,
                
"alarm_config"
: 
""
,
                
"task_param"
: 
""
,
                
"device_param"
: 
null
,
                
"sort_value"
: 
"0"

                    },
            {
                
"id"
: 
"1995"
,
                
"customer_id"
: 
"3"
,
                
"site_id"
: 
"25"
,
                
"room_id"
: 
"42"
,
                
"bin_id"
: 
"99"
,
                
"zone_id"
: 
"0"
,
                
"device_usage"
: 
"0"
,
                
"is_total"
: 
"0"
,
                
"is_count_device"
: 
"0"
,
                
"machine_sn"
: 
"2305120500002620"
,
                
"concentrator_sn"
: 
"2302289990067645"
,
                
"machine_name"
: 
"总开关C63"
,
                
"machine_code"
: 
"800001"
,
                
"machine_id"
: 
"50"
,
                
"type"
: 
"14"
,
                
"type_id"
: 
"50"
,
                
"dev_model"
: 
null
,
                
"model_name"
: 
"MB3L-63-2P"
,
                
"img_url"
: 
null
,
                
"base_info"
: 
null
,
                
"controller_info"
: 
null
,
                
"transformer_param"
: 
null
,
                
"temp_param"
: 
null
,
                
"output_type"
: 
null
,
                
"modbus_address"
: 
null
,
                
"produce_date"
: 
"2023-05-15"
,
                
"create_time"
: 
"2023-05-15 14:49:18"
,
                
"last_update_time"
: 
null
,
                
"status"
: 
"1"
,
                
"dev_band"
: 
null
,
                
"active_status"
: 
"1"
,
                
"mobile_card"
: 
null
,
                
"switch_on_addr"
: 
"1800"
,
                
"switch_off_addr"
: 
"1801"
,
                
"is_deleted"
: 
"0"
,
                
"software_version"
: 
null
,
                
"alarm_config"
: 
""
,
                
"task_param"
: 
""
,
                
"device_param"
: 
null
,
                
"sort_value"
: 
"0"

                    }
        ]
    }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | string | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| count | string | 每页设备数量 |
| --- | --- | --- |

| total_count | string | 总设备数量 |
| --- | --- | --- |

| page_size | string | 总页数 |
| --- | --- | --- |

| cur_page | string | 当前页码 |
| --- | --- | --- |

| list | json | machine_info 设备列表 |
| --- | --- | --- |

** machine_info 数据结构**

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| id | string | 设备唯一id |
| --- | --- | --- |

| customer_id | string | 客户id |
| --- | --- | --- |

| site_id | string | 项目地id |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室id |
| --- | --- | --- |

| bin_id | string | 配电柜id |
| --- | --- | --- |

| zone_id | string | 区域id |
| --- | --- | --- |

| device_usage | string | 设备用途 |
| --- | --- | --- |

| is_total | string | 是否为总线设备 0 否 1 是 |
| --- | --- | --- |

| is_count_device | string | 是否为可统计的最末端设备 0否 1是 |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- |

| concentrator_sn | string | 集中器编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_name | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| machine_code | string | 台账编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_id | string | 子设备ID |
| --- | --- | --- |

| type | string | 设备类型ID 即大类（对应machine_type里的type字段 |
| --- | --- | --- |

| type_id | string | 设备型号ID 即小类（对应machine_type里的type_id字段） |
| --- | --- | --- |

| dev_model | string | 设备型号（废弃，用model_name） |
| --- | --- | --- |

| model_name | string | 控制器型号（设备型号） |
| --- | --- | --- |

| img_url | string | 设备图片 |
| --- | --- | --- |

| base_info | string | 安装方式 |
| --- | --- | --- |

| controller_info | string | 测量方式 |
| --- | --- | --- |

| transformer_param | string | 温度测控设备名称 |
| --- | --- | --- |

| temp_param | string | 温度测控设备名称 |
| --- | --- | --- |

| output_type | string | 输出方式 |
| --- | --- | --- |

| modbus_address | string | Modbus地址 |
| --- | --- | --- |

| produce_date | string | 生产日期 |
| --- | --- | --- |

| create_time | string | 添加时间 |
| --- | --- | --- |

| last_update_time | string | 最后修改时间 |
| --- | --- | --- |

| status | string | 设备状态：0/离线 1/在线 |
| --- | --- | --- |

| dev_band | string | 品牌 |
| --- | --- | --- |

| active_status | string | 使用状态: 0/停用 1/启用 |
| --- | --- | --- |

| mobile_card | string | 物联网卡号 |
| --- | --- | --- |

| switch_on_addr | string | 合闸线圈地址 |
| --- | --- | --- |

| switch_off_addr | string | 分闸线圈地址 |
| --- | --- | --- |

| is_deleted | string | 是否删除网关配置信息(用于智能微断) |
| --- | --- | --- |

| software_version | string | 软件版本(MB3) |
| --- | --- | --- |

| alarm_config | string |  |
| --- | --- | --- |

| task_param | string | 定时任务(MB3) |
| --- | --- | --- |

| device_param | string | 网关/子设备参数(MB3) |
| --- | --- | --- |

| sort_value | string | 排序 值越大越靠前 |
| --- | --- | --- |

# 获取所有设备列表 machine_list_all

| 接口用途 | 获取所有设备列表，包含设备实时数据 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/machine_list_all |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| cur_page | 否 | string | 当前页码 默认1 |
| --- | --- | --- | --- |

| count | 否 | string | 每页设备数量 默认500 |
| --- | --- | --- | --- |

| data_type | 否 | string | string或json，realtime_data数据格式 默认string |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
    
"data"
: {
        
"count"
: 
3
,
        
"total_count"
: 
9
,
        
"page_size"
: 
3
,
        
"cur_page"
: 
2
,
        
"list"
: [
            {
                
"id"
: 
"2187"
,
                
"customer_id"
: 
"3"
,
                
"site_id"
: 
"25"
,
                
"room_id"
: 
"42"
,
                
"bin_id"
: 
"99"
,
                
"zone_id"
: 
"0"
,
                
"device_usage"
: 
"0"
,
                
"is_total"
: 
"0"
,
                
"machine_sn"
: 
"2204250500005361"
,
                
"concentrator_sn"
: 
"2208029990018487"
,
                
"machine_name"
: 
"load"
,
                
"machine_code"
: 
"003"
,
                
"machine_id"
: 
"50"
,
                
"type"
: 
"14"
,
                
"type_id"
: 
"50"
,
                
"dev_model"
: 
null
,
                
"model_name"
: 
"MB3L-63-2P"
,
                
"update_time"
: 
"2023-07-03 17:16:48"
,
                
"status"
: 
"0"
,
                
"active_status"
: 
"1"
,
                
"software_version"
: 
null
,
"task_param"
: 
"{\"task\":[{\"index\":0,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":1,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":2,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":3,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":4,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":5,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":6,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":7,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":8,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0},{\"index\":9,\"opera_type\":0,\"period\":0,\"status\":0,\"time_day\":1,\"time_hour\":0,\"time_minute\":0,\"time_month\":1,\"time_second\":0,\"time_week\":6,\"time_year\":0}]}"
,
"realtime_data"
: 
""

                    },
            {
                ...
            }
        ]
    }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | string | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| count | string | 每页设备数量 |
| --- | --- | --- |

| total_count | string | 总设备数量 |
| --- | --- | --- |

| page_size | string | 总页数 |
| --- | --- | --- |

| cur_page | string | 当前页码 |
| --- | --- | --- |

| list | json | machine_info 设备列表 |
| --- | --- | --- |

machine_info数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| id | string | 设备唯一id |
| --- | --- | --- |

| customer_id | string | 客户id |
| --- | --- | --- |

| site_id | string | 项目地id |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室id |
| --- | --- | --- |

| bin_id | string | 配电柜id |
| --- | --- | --- |

| zone_id | string | 区域id |
| --- | --- | --- |

| device_usage | string | 设备用途 |
| --- | --- | --- |

| is_total | string | 是否为总线设备 0 否 1 是 |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- |

| concentrator_sn | string | 集中器编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_name | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| machine_code | string | 台账编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_id | string | 子设备ID |
| --- | --- | --- |

| type | string | 设备类型ID 即大类（对应machine_type里的type字段 |
| --- | --- | --- |

| type_id | string | 设备型号ID 即小类（对应machine_type里的type_id字段） |
| --- | --- | --- |

| dev_model | string | 设备型号（废弃，用model_name） |
| --- | --- | --- |

| model_name | string | 控制器型号（设备型号） |
| --- | --- | --- |

| status | string | 设备状态：0/离线 1/在线 |
| --- | --- | --- |

| active_status | string | 使用状态: 0/停用 1/启用 |
| --- | --- | --- |

| software_version | string | 软件版本(MB3) |
| --- | --- | --- |

| task_param | string | 定时任务(MB3) |
| --- | --- | --- |

| realtime_data | string | 设备实时数据，不同设备类型数据不同 |
| --- | --- | --- |

| update_time | string | 实时数据最后更新时间 |
| --- | --- | --- |

# 获取所有设备列表精简版 machine_list_all_lite

| 接口用途 | 获取所有设备列表精简版，只包含设备电压电流功率等主要数据 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/machine_list_all_lite |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| cur_page | 否 | string | 当前页码 默认1 |
| --- | --- | --- | --- |

| count | 否 | string | 每页设备数量 默认500 |
| --- | --- | --- | --- |

| data_type | 否 | string | string或json，realtime_data数据格式 默认string |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 0,
    
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
    
"data"
: {
        
"count"
: 3,
        
"total_count"
: 9,
        
"page_size"
: 3,
        
"cur_page"
: 2,
        
"list"
: [
            {
                
"id"
: 
"2187"
,
                
"customer_id"
: 
"3"
,
                
"site_id"
: 
"25"
,
                
"room_id"
: 
"42"
,
                
"bin_id"
: 
"99"
,
                
"zone_id"
: 
"0"
,
                
"device_usage"
: 
"0"
,
                
"is_total"
: 
"0"
,
                
"machine_sn"
: 
"2204250500005361"
,
                
"concentrator_sn"
: 
"2208029990018487"
,
                
"machine_name"
: 
"load"
,
                
"machine_code"
: 
"003"
,
                
"machine_id"
: 
"50"
,
                
"type"
: 
"14"
,
                
"type_id"
: 
"50"
,
                
"model_name"
: 
"MB3L-63-2P"
,
                
"update_time"
: 
"2023-07-03 17:16:48"
,
                
"status"
: 
"0"
,
                
"active_status"
: 
"1"
,
                
"va"
: 
"220.0V"
,
                
"vb"
: 
"220.0V"
,
                
"vc"
: 
"220.0V"
,
                
"ia"
: 
"20.5A"
,
                
"ib"
: 
"25.7A"
,
                
"ic"
: 
"23.2A"
,
                
"pa"
: 
"20.5kW"
,
                
"pb"
: 
"25.7kW"
,
                
"pc"
: 
"23.2kW"
,
                
"pt"
: 
"50.5kW"
,
                
"qt"
: 
"5.7kVar"
,
                
"st"
: 
"54.5kVA"
,
                
"ptc"
: 
"4545.55kWh"
,
                
"switch"
: 2
            },
            {
                ...
            }
        ]
    }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | string | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| count | string | 每页设备数量 |
| --- | --- | --- |

| total_count | string | 总设备数量 |
| --- | --- | --- |

| page_size | string | 总页数 |
| --- | --- | --- |

| cur_page | string | 当前页码 |
| --- | --- | --- |

| list | json | machine_info 设备列表 |
| --- | --- | --- |

machine_info数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| id | string | 设备唯一id |
| --- | --- | --- |

| customer_id | string | 客户id |
| --- | --- | --- |

| site_id | string | 项目地id |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室id |
| --- | --- | --- |

| bin_id | string | 配电柜id |
| --- | --- | --- |

| zone_id | string | 区域id |
| --- | --- | --- |

| device_usage | string | 设备用途 |
| --- | --- | --- |

| is_total | string | 是否为总线设备 0 否 1 是 |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- |

| concentrator_sn | string | 集中器编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_name | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| machine_code | string | 台账编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_id | string | 子设备ID |
| --- | --- | --- |

| type | string | 设备类型ID 即大类（对应machine_type里的type字段 |
| --- | --- | --- |

| type_id | string | 设备型号ID 即小类（对应machine_type里的type_id字段） |
| --- | --- | --- |

| model_name | string | 控制器型号（设备型号） |
| --- | --- | --- |

| status | string | 设备状态：0/离线 1/在线 |
| --- | --- | --- |

| active_status | string | 使用状态: 0/停用 1/启用 |
| --- | --- | --- |

| software_version | string | 软件版本(MB3) |
| --- | --- | --- |

| update_time | string | 实时数据最后更新时间 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 分合闸状态 1分闸 2合闸 3重合闸 |
| --- | --- | --- |

### 更新说明

v1.0.4 20250905
1、去掉dev_model字段
2、新增pt，qt，st和ptc字段

# 设备详情 device_details

| 接口用途 | 获取设备实时参数等信息 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/device_details |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| id | 是 | string | 设备id |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_sn | 是 | string | 设备编码，v1.0.5新增，与设备id作用相同，后续以machine_sn为主 |
| --- | --- | --- | --- |

设备在线返回示例

{
  
"error_code"
: 
0
,
  
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
  
"data"
: {
    
"machine_info"
: {
      
"id"
: 
"278"
,
      
"customer_id"
: 
"6"
,
      
"site_id"
: 
"11"
,
      
"room_id"
: 
"18"
,
      
"bin_id"
: 
"37"
,
      
"zone_id"
: null,
      
"device_usage"
: 
"0"
,
      
"is_total"
: 
"0"
,
      
"is_count_device"
: 
"0"
,
      
"machine_sn"
: 
"83780755002701"
,
      
"concentrator_sn"
: 
"83780755002003"
,
      
"machine_name"
: 
"主进线变压器"
,
      
"machine_code"
: 
"701"
,
      
"machine_id"
: null,
      
"type"
: 
"4"
,
      
"type_id"
: 
"35"
,
      
"dev_model"
: 
""
,
      
"model_name"
: 
"S13"
,
      
"img_url"
: 
"http://future.taiyong.net/img/product/transformer/youjin.png"
,
      
"base_info"
: 
"1"
,
      
"controller_info"
: 
""
,
      
"transformer_param"
: 
""
,
      
"temp_param"
: null,
      
"output_type"
: null,
      
"modbus_address"
: null,
      
"produce_date"
: 
"2021-08-17"
,
      
"create_time"
: 
"2021-08-17 10:00:00"
,
      
"last_update_time"
: 
"2023-06-14 10:57:41"
,
      
"status"
: 
"1"
,
      
"dev_band"
: null,
      
"active_status"
: 
"1"
,
      
"mobile_card"
: null,
      
"switch_on_addr"
: null,
      
"switch_off_addr"
: null,
      
"is_deleted"
: 
"0"
,
      
"software_version"
: null,
      
"alarm_config"
: null,
      
"task_param"
: null,
      
"device_param"
: null,
      
"sort_value"
: 
"100"

            },
    
"realtime_info"
: {
      
"id"
: 
"317"
,
      
"machine_sn"
: 
"83780755002701"
,
      
"machine_type"
: 
"S13"
,
      
"realtime_data"
:
"{\"l1pv\":\"222.32V\",\"l2pv\":\"221.92V\",\"l3pv\":\"226.87V\",\"l12pv\":\"378.59V\",\"l23pv\":\"381.98V\",\"l31pv\":\"372.75V\",\"l1pc\":\"125.15A\",\"l2pc\":\"126.84A\",\"l3pc\":\"125.13A\",\"freq\":\"50.06Hz\",\"l1ipoa\":\"27.82kVA\",\"l2ipoa\":\"28.39kVA\",\"tioa\":\"84.36kVA\",\"l1pap\":\"23.93kW\",\"l2pap\":\"24.21kW\",\"l3pap\":\"23.28kW\",\"tap\":\"71.42kW\",\"l1prp\":\"14.2kvar\",\"l2prp\":\"14.36kvar\",\"l3prp\":\"16.25kvar\",\"trp\":\"44.81kvar\",\"l1ppf\":\"0.86\",\"l2ppf\":\"0.86\",\"l3ppf\":\"0.82\",\"temp1\":\"59.0\℃\",\"l1pc2hd\":\"6.64%\"
,\
"l2pc2hd\":\"5.46%\"
,\
"l3pc2hd\":\"3.18%\"
,\
"l1pc3hd\":\"11.28%\"
,\
"l2pc3hd\":\"14.94%\"
,\
"l3pc3hd\":\"14.0%\"
,\
"l1pc4hd\":\"6.22%\"
,\
"l2pc4hd\":\"5.91%\"
,\
"l3pc4hd\":\"4.28%\"
,\
"l1pc5hd\":\"16.32%\"
,\
"l2pc5hd\":\"12.29%\"
,\
"l3pc5hd\":\"11.68%\"
,\
"l1pc6hd\":\"4.88%\"
,\
"l2pc6hd\":\"3.21%\"
,\
"l3pc6hd\":\"5.49%\"
,\
"l1pc7hd\":\"12.65%\"
,\
"l2pc7hd\":\"15.46%\"
,\
"l3pc7hd\":\"10.43%\"
,\
"l1pc8hd\":\"2.61%\"
,\
"l2pc8hd\":\"4.98%\"
,\
"l3pc8hd\":\"5.22%\"
,\
"l1pc9hd\":\"13.17%\"
,\
"l2pc9hd\":\"10.23%\"
,\
"l3pc9hd\":\"14.09%\"
,\
"l1pc10hd\":\"1.95%\"
,\
"l2pc10hd\":\"4.34%\"
,\
"l3pc10hd\":\"2.35%\"
,\
"l1pc11hd\":\"12.87%\"
,\
"l2pc11hd\":\"12.38%\"
,\
"l3pc11hd\":\"9.97%\"
,\
"l1pc12hd\":\"1.26%\"
,\
"l2pc12hd\":\"2.01%\"
,\
"l3pc12hd\":\"0.98%\"
,\
"l1pc13hd\":\"13.95%\"
,\
"l2pc13hd\":\"13.32%\"
,\
"l3pc13hd\":\"14.93%\"
,\
"l1pc14hd\":\"5.25%\"
,\
"l2pc14hd\":\"5.58%\"
,\
"l3pc14hd\":\"3.4%\"
,\
"l1pc15hd\":\"11.26%\"
,\
"l2pc15hd\":\"11.65%\"
,\
"l3pc15hd\":\"10.15%\"
,\
"l1pc16hd\":\"0.74%\"
,\
"l2pc16hd\":\"0.73%\"
,\
"l3pc16hd\":\"1.55%\"
,\
"l1pc17hd\":\"9.35%\"
,\
"l2pc17hd\":\"10.22%\"
,\
"l3pc17hd\":\"14.44%\"
,\
"l1pc18hd\":\"4.42%\"
,\
"l2pc18hd\":\"0.78%\"
,\
"l3pc18hd\":\"2.28%\"
,\
"l1pc19hd\":\"10.57%\"
,\
"l2pc19hd\":\"11.52%\"
,\
"l3pc19hd\":\"11.98%\"
,\
"l1pc20hd\":\"1.32%\"
,\
"l2pc20hd\":\"0.63%\"
,\
"l3pc20hd\":\"0.31%\"
,\
"l1pc21hd\":\"10.06%\"
,\
"l2pc21hd\":\"14.57%\"
,\
"l3pc21hd\":\"14.22%\"
,\
"l1pc22hd\":\"1.89%\"
,\
"l2pc22hd\":\"0.15%\"
,\
"l3pc22hd\":\"4.78%\"
,\
"l1pc23hd\":\"11.34%\"
,\
"l2pc23hd\":\"9.58%\"
,\
"l3pc23hd\":\"12.26%\"
,\
"l1pc24hd\":\"1.38%\"
,\
"l2pc24hd\":\"4.16%\"
,\
"l3pc24hd\":\"1.13%\"
,\
"l1pc25hd\":\"11.42%\"
,\
"l2pc25hd\":\"12.75%\"
,\
"l3pc25hd\":\"12.24%\"
,\
"l1pc26hd\":\"4.16%\"
,\
"l2pc26hd\":\"3.31%\"
,\
"l3pc26hd\":\"1.76%\"
,\
"l1pc27hd\":\"9.32%\"
,\
"l2pc27hd\":\"8.63%\"
,\
"l3pc27hd\":\"10.65%\"
,\
"l1pc28hd\":\"-0.54%\"
,\
"l2pc28hd\":\"1.74%\"
,\
"l3pc28hd\":\"-0.44%\"
,\
"l1pc29hd\":\"13.33%\"
,\
"l2pc29hd\":\"9.58%\"
,\
"l3pc29hd\":\"10.85%\"
,\
"l1pc30hd\":\"3.66%\"
,\
"l2pc30hd\":\"0.42%\"
,\
"l3pc30hd\":\"1.35%\"
,\
"l1pc31hd\":\"8.77%\"
,\
"l2pc31hd\":\"9.19%\"
,\
"l3pc31hd\":\"10.95%\"
,\
"l1pcthd\":\"48.16%\"
,\
"l2pcthd\":\"48.23%\"
,\
"l3pcthd\":\"49.1%\"
,\
"l1pctohd\":\"45.99%\"
,\
"l2pctohd\":\"46.25%\"
,\
"l3pctohd\":\"47.65%\"
,\
"l1pctehd\":\"14.31%\"
,\
"l2pctehd\":\"13.67%\"
,\
"l3pctehd\":\"11.87%\"
,\
"l1pv2hd\":\"0.42%\"
,\
"l2pv2hd\":\"0.61%\"
,\
"l3pv2hd\":\"0.35%\"
,\
"l1pv3hd\":\"1.18%\"
,\
"l2pv3hd\":\"1.11%\"
,\
"l3pv3hd\":\"1.6%\"
,\
"l1pv4hd\":\"0.25%\"
,\
"l2pv4hd\":\"0.61%\"
,\
"l3pv4hd\":\"0.53%\"
,\
"l1pv5hd\":\"1.3%\"
,\
"l2pv5hd\":\"1.24%\"
,\
"l3pv5hd\":\"1.09%\"
,\
"l1pv6hd\":\"0.44%\"
,\
"l2pv6hd\":\"0.18%\"
,\
"l3pv6hd\":\"0.38%\"
,\
"l1pv7hd\":\"1.46%\"
,\
"l2pv7hd\":\"1.19%\"
,\
"l3pv7hd\":\"1.04%\"
,\
"l1pv8hd\":\"0.33%\"
,\
"l2pv8hd\":\"0.55%\"
,\
"l3pv8hd\":\"0.43%\"
,\
"l1pv9hd\":\"1.05%\"
,\
"l2pv9hd\":\"1.54%\"
,\
"l3pv9hd\":\"1.46%\"
,\
"l1pv10hd\":\"0.16%\"
,\
"l2pv10hd\":\"0.56%\"
,\
"l3pv10hd\":\"0.56%\"
,\
"l1pv11hd\":\"1.17%\"
,\
"l2pv11hd\":\"1.11%\"
,\
"l3pv11hd\":\"1.43%\"
,\
"l1pv12hd\":\"0.3%\"
,\
"l2pv12hd\":\"0.21%\"
,\
"l3pv12hd\":\"0.16%\"
,\
"l1pv13hd\":\"1.31%\"
,\
"l2pv13hd\":\"1.37%\"
,\
"l3pv13hd\":\"1.37%\"
,\
"l1pv14hd\":\"0.52%\"
,\
"l2pv14hd\":\"0.13%\"
,\
"l3pv14hd\":\"0.1%\"
,\
"l1pv15hd\":\"1.45%\"
,\
"l2pv15hd\":\"1.48%\"
,\
"l3pv15hd\":\"1.3%\"
,\
"l1pv16hd\":\"0.26%\"
,\
"l2pv16hd\":\"0.36%\"
,\
"l3pv16hd\":\"0.24%\"
,\
"l1pv17hd\":\"1.12%\"
,\
"l2pv17hd\":\"1.52%\"
,\
"l3pv17hd\":\"1.22%\"
,\
"l1pv18hd\":\"0.47%\"
,\
"l2pv18hd\":\"0.47%\"
,\
"l3pv18hd\":\"0.26%\"
,\
"l1pv19hd\":\"1.51%\"
,\
"l2pv19hd\":\"1.04%\"
,\
"l3pv19hd\":\"1.32%\"
,\
"l1pv20hd\":\"0.16%\"
,\
"l2pv20hd\":\"0.22%\"
,\
"l3pv20hd\":\"0.34%\"
,\
"l1pv21hd\":\"1.12%\"
,\
"l2pv21hd\":\"1.15%\"
,\
"l3pv21hd\":\"1.03%\"
,\
"l1pv22hd\":\"0.48%\"
,\
"l2pv22hd\":\"0.4%\"
,\
"l3pv22hd\":\"0.01%\"
,\
"l1pv23hd\":\"1.09%\"
,\
"l2pv23hd\":\"1.09%\"
,\
"l3pv23hd\":\"1.21%\"
,\
"l1pv24hd\":\"0.13%\"
,\
"l2pv24hd\":\"0.1%\"
,\
"l3pv24hd\":\"0.23%\"
,\
"l1pv25hd\":\"0.99%\"
,\
"l2pv25hd\":\"1.33%\"
,\
"l3pv25hd\":\"0.99%\"
,\
"l1pv26hd\":\"0.2%\"
,\
"l2pv26hd\":\"0.01%\"
,\
"l3pv26hd\":\"-0.05%\"
,\
"l1pv27hd\":\"1.34%\"
,\
"l2pv27hd\":\"0.84%\"
,\
"l3pv27hd\":\"1.12%\"
,\
"l1pv28hd\":\"0.01%\"
,\
"l2pv28hd\":\"0.26%\"
,\
"l3pv28hd\":\"0.02%\"
,\
"l1pv29hd\":\"1.18%\"
,\
"l2pv29hd\":\"0.9%\"
,\
"l3pv29hd\":\"0.91%\"
,\
"l1pv30hd\":\"0.01%\"
,\
"l2pv30hd\":\"0.37%\"
,\
"l3pv30hd\":\"-0.05%\"
,\
"l1pv31hd\":\"0.91%\"
,\
"l2pv31hd\":\"1.09%\"
,\
"l3pv31hd\":\"1.29%\"
,\
"l1pvthd\":\"4.9%\"
,\
"l2pvthd\":\"4.95%\"
,\
"l3pvthd\":\"4.94%\"
,\
"l1pvtohd\":\"4.74%\"
,\
"l2pvtohd\":\"4.72%\"
,\
"l3pvtohd\":\"4.8%\"
,\
"l1pvtehd\":\"1.24%\"
,\
"l2pvtehd\":\"1.49%\"
,\
"l3pvtehd\":\"1.18%\"
}
",
      "
status_data
": null,
      "
total_data
": null,
      "
update_time
": "
2023
-
07
-
03
 
18
:
42
:
22
"
    },
    "
power
": [
      {
        "
report_time
": "
00
:
00
:
02
",
        "
name
": "
主进线变压器
",
        "
report_data
": {
          "
pa
": "
20.29
kW
",
          "
pb
": "
21.54
kW
",
          "
pc
": "
21.23
kW
",
          "
pt
": "
63.06
kW
"
        }
      },
      {
        "
report_time
": "
00
:
05
:
01
",
        "
name
": "
主进线变压器
",
        "
report_data
": {
          "
pa
": "
23.76
kW
",
          "
pb
": "
27.17
kW
",
          "
pc
": "
26.25
kW
",
          "
pt
": "
77.18
kW
"
        }
      },
      {
        "
report_time
": "
23
:
55
:
01
",
        "
name
": "
主进线变压器
",
        "
report_data
": {
          "
pa
": "
23.76
kW
",
          "
pb
": "
27.17
kW
",
          "
pc
": "
26.25
kW
",
          "
pt
": "
77.18
kW
"
        }
      }
    ],
    "
alarm_data
": [],
    "
alarm_count
": {
      "
total
": "
0
",
      "
unread
": "
0
",
      "
read
": 0,
      "
last_30_days
": "
0
"
    }
  }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

| machine_info | json | 设备信息 |
| --- | --- | --- |

| realtime_info | json | 实时数据 |
| --- | --- | --- |

| power | json | 设备实时功率（24小时每5分钟一个数据） |
| --- | --- | --- |

| alarm_data | json | 报警数据 |
| --- | --- | --- |

| alarm_count | json | 报警数据数量 |
| --- | --- | --- |

设备信息 machine_info 数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| id | string | 数据库里设备唯一id |
| --- | --- | --- |

| customer_id | string | 客户id |
| --- | --- | --- |

| site_id | string | 项目地id |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室id |
| --- | --- | --- |

| bin_id | string | 配电柜id |
| --- | --- | --- |

| zone_id | string | 区域id |
| --- | --- | --- |

| device_usage | string | 设备用途 |
| --- | --- | --- |

| is_total | string | 是否为总线设备 0 否 1 是 |
| --- | --- | --- |

| is_count_device | string | 是否为可统计的最末端设备 0否 1是 |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- |

| concentrator_sn | string | 集中器编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_name | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| machine_code | string | 台账编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_id | string | 子设备ID |
| --- | --- | --- |

| type | string | 设备类型ID 即大类（对应machine_type里的type字段 |
| --- | --- | --- |

| type_id | string | 设备型号ID 即小类（对应machine_type里的type_id字段） |
| --- | --- | --- |

| dev_model | string | 设备型号（废弃，用model_name） |
| --- | --- | --- |

| model_name | string | 控制器型号（设备型号） |
| --- | --- | --- |

| img_url | string | 设备图片 |
| --- | --- | --- |

| base_info | string | 安装方式 |
| --- | --- | --- |

| controller_info | string | 测量方式 |
| --- | --- | --- |

| transformer_param | string | 温度测控设备名称 |
| --- | --- | --- |

| temp_param | string | 温度测控设备名称 |
| --- | --- | --- |

| output_type | string | 输出方式 |
| --- | --- | --- |

| modbus_address | string | Modbus地址 |
| --- | --- | --- |

| produce_date | string | 生产日期 |
| --- | --- | --- |

| create_time | string | 添加时间 |
| --- | --- | --- |

| last_update_time | string | 最后修改时间 |
| --- | --- | --- |

| status | string | 设备状态：0/离线 1/在线 |
| --- | --- | --- |

| dev_band | string | 品牌 |
| --- | --- | --- |

| active_status | string | 使用状态: 0/停用 1/启用 |
| --- | --- | --- |

| mobile_card | string | 物联网卡号 |
| --- | --- | --- |

| switch_on_addr | string | 合闸线圈地址 |
| --- | --- | --- |

| switch_off_addr | string | 分闸线圈地址 |
| --- | --- | --- |

| is_deleted | string | 是否删除网关配置信息(用于智能微断) |
| --- | --- | --- |

| software_version | string | 软件版本(MB3) |
| --- | --- | --- |

| alarm_config | string |  |
| --- | --- | --- |

| task_param | string | 定时任务(MB3) |
| --- | --- | --- |

| device_param | string | 网关/子设备参数(MB3) |
| --- | --- | --- |

| sort_value | string | 排序 值越大越靠前 |
| --- | --- | --- |

实时数据 realtime_info

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| id | int | 设备id |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编码 |
| --- | --- | --- |

| machine_type | string | 设备类型 |
| --- | --- | --- |

| realtime_data | json | 实时数据 不同设备数据结构不同 请参照《低压配电设备数据点表》 |
| --- | --- | --- |

| status_data | json | 状态信息 mb3设备为null |
| --- | --- | --- |

| total_data | json | 汇总信息 mb3设备为nu |
| --- | --- | --- |

| update_time | string | 更新时间 |
| --- | --- | --- |

设备实时功率 power

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| report_time | string | 统计时间 |
| --- | --- | --- |

| name | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| report_data | json | 统计数据 每5分钟统计一次 设备离线则不统计 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

报警数据 alarm_count

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| total | styring | 总报警数量 |
| --- | --- | --- |

| unread | strin | 未读数量 |
| --- | --- | --- |

| read | string | 已读数量 |
| --- | --- | --- |

| last_30_days | string | 最近30天数量 |
| --- | --- | --- |

# 设备实时数据 get_realtime_data

| 接口用途 | 获取设备实时数据 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/get_realtime_data |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_sn | 是 | string | 设备编码 |
| --- | --- | --- | --- |

| data_type | 否 | string | string或json，realtime_data数据格式 默认string |
| --- | --- | --- | --- |

设备在线返回示例

{
  
"error_code"
: 
0
,
  
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
  
"data"
: {
    
"machine_sn"
: 
"2306120510021531"
,
    
"realtime_data"
: {
      
"aabvpa"
: 
"0.00°"
,
      
"bbcvpa"
: 
"0.00°"
,
      
"ccavpa"
: 
"360.00°"
,
      
"cosa"
: 
"0.00"
,
      
"cosb"
: 
"0.00"
,
      
"cosc"
: 
"0.00"
,
      
"cost"
: 
"0.00"
,
      
"fp"
: 
"0.00Hz"
,
      
"ia"
: 
"0.00A"
,
      
"iapa"
: 
"0.00°"
,
      
"ib"
: 
"0.00A"
,
      
"ibpa"
: 
"360.00°"
,
      
"ic"
: 
"0.00A"
,
      
"icpa"
: 
"360.00°"
,
      
"iimbr"
: 
"0.00%"
,
      
"in"
: 
"0.00A"
,
      
"iv"
: 
"0.00A"
,
      
"leakage"
: 
"0.40mA"
,
      
"lock"
: 
0
,
      
"mcu"
: 
"37.50℃"
,
      
"pa"
: 
"0.00kW"
,
      
"pac"
: 
"0.0kWh"
,
      
"pb"
: 
"0.00kW"
,
      
"pbc"
: 
"0.0kWh"
,
      
"pc"
: 
"0.00kW"
,
      
"pcc"
: 
"0.0kWh"
,
      
"pt"
: 
"0.00kW"
,
      
"ptc"
: 
"0.0kWh"
,
      
"qa"
: 
"0.00kvar"
,
      
"qac"
: 
"0.0kvarh"
,
      
"qb"
: 
"0.00kvar"
,
      
"qbc"
: 
"0.0kvarh"
,
      
"qc"
: 
"0.00kvar"
,
      
"qcc"
: 
"0.0kvarh"
,
      
"qt"
: 
"0.00kvar"
,
      
"qtc"
: 
"0.0kvarh"
,
      
"sa"
: 
"0.00kVA"
,
      
"sac"
: 
"0.0kVAh"
,
      
"sb"
: 
"0.00kVA"
,
      
"sbc"
: 
"0.0kVAh"
,
      
"sc"
: 
"0.00kVA"
,
      
"scc"
: 
"0.1kVAh"
,
      
"st"
: 
"0.00kVA"
,
      
"status"
: 
1
,
      
"stc"
: 
"0.1kVAh"
,
      
"temp1"
: 
"28.30℃"
,
      
"temp2"
: 
"28.80℃"
,
      
"temp3"
: 
"30.00℃"
,
      
"temp4"
: 
"0.00℃"
,
      
"uab"
: 
"0.00V"
,
      
"ubc"
: 
"218.94V"
,
      
"uca"
: 
"218.94V"
,
      
"uimbr"
: 
"200.00%"
,
      
"uv"
: 
"145.96V"
,
      
"va"
: 
"0.00V"
,
      
"vb"
: 
"0.00V"
,
      
"vc"
: 
"218.94V"
,
      
"version"
: 
34000
,
      
"vv"
: 
"72.98V"

            },
    
"update_time"
: 
"2025-08-29 09:09:57"

          }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回的数据 |
| --- | --- | --- |

data结构定义

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编码 |
| --- | --- | --- |

| realtime_data | json | 设备实时数据 |
| --- | --- | --- |

| update_time | string | 数据更新时间 |
| --- | --- | --- |

# 告警列表 get_alarm_list

| 接口用途 | 获取告警列表 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/get_alarm_list |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| reg_type | 否 | string | 寄存器类型 默认全部 1 运行状态 2 事件记录 3 报警记录 4 自定义事件 5 其它类型 |
| --- | --- | --- | --- |

| project_id | 否 | string | 项目地id |
| --- | --- | --- | --- |

| room_id | 否 | string | 配电室id |
| --- | --- | --- | --- |

| level | 否 | string | 事件等级 默认全部 1 高级 2 中级 3 低级 4 监控 5 通知 |
| --- | --- | --- | --- |

| status | 否 | string | 处理状态 默认全部 -1 无需处理 0 未处理 1 已处理 2 处理中 |
| --- | --- | --- | --- |

| is_restore | 否 | string | 恢复状态 默认全部 -1 无需恢复 0 未恢复 1 已恢复 |
| --- | --- | --- | --- |

| start_time | 否 | string | 查询告警开始时间 例：2024-01-01 10:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| end_time | 否 | string | 查询告警结束时间 例：2024-01-01 11:00:00 |
| --- | --- | --- | --- |

| alarm_msg | 否 | string | 事件信息 |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_sn | 否 | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
  
"error_code"
: 
0
,
  
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
  
"data"
: [
    {
      
"id"
: 
"169"
,
      
"machine_sn"
: 
"44030035240103"
,
      
"machine_name"
: 
"C620"
,
      
"type_id"
: 
"32"
,
      
"reg_type"
: 
"1"
,
      
"alarm_code"
: 
"000310101053"
,
      
"level"
: 
"1"
,
      
"alarm_msg"
: 
"I电源脱扣失败"
,
      
"remark"
: 
""
,
      
"ticket_id"
: null,
      
"status"
: 
"0"
,
      
"is_restore"
: 
"0"
,
      
"alarm_status"
: 
"0"
,
      
"create_time"
: 
"2024-08-19 07:22:22"
,
      
"alarm_time"
: 
"2024-08-19 07:22:22"
,
      
"update_time"
: null,
      
"customer_id"
: 
"19"
,
      
"project_id"
: 
"14"
,
      
"room_id"
: 
"28"
,
      
"bin_id"
: 
"44"
,
      
"is_read"
: 
"0"
,
      
"raw_data"
: null,
      
"realtime_data"
:
"{\"dfab\":\"0.0Hz\",\"dphase\":\"0.2\°\",\"duab\":\"0.1V\",\"fa\":\"50.0Hz\",\"fb\":\"50.0Hz\",\"jd_count\":0,\"psa\":\"\无\",\"psb\":\"\无\",\"rt\":2421,\"switch\":4,\"temp1\":\"--\",\"temp2\":\"--\",\"temp3\":\"--\",\"temp4\":\"--\",\"test_count\":1,\"trans_count\":221,\"uaa\":\"219.8V\",\"uaab\":\"0.0V\",\"uab\":\"219.8V\",\"uabc\":\"0.0V\",\"uac\":\"219.8V\",\"uaca\":\"0.0V\",\"ualr\":\"0.0%\"
,\
"uar\":\"0.0%\"
,\
"uba\":\"219.7V\",\"ubab\":\"0.0V\",\"ubb\":\"219.8V\",\"ubbc\":\"0.0V\",\"ubc\":\"219.8V\",\"ubca\":\"0.0V\",\"ublr\":\"0.0%\"
,\
"ubr\":\"0.0%\"
,\
"ws1\":0,\"ws2\":0,\"ws3\":0,\"ws4\":1}"
,
      
"project_name"
: 
"研究院测试基地"
,
      
"m_name"
: 
"C620"

            },
    {
    ....
    }
    ]
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | string | 返回的数据 如果数据为空，则无此字段 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| id | string | 事件id |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_name | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| type_id | string | 设备型号 |
| --- | --- | --- |

| reg_type | string | 寄存器类型 |
| --- | --- | --- |

| alarm_code | string | 事件代码 |
| --- | --- | --- |

| level | string | 事件等级 |
| --- | --- | --- |

| alarm_msg | string | 事件信息 |
| --- | --- | --- |

| remark | string | 事件备注 |
| --- | --- | --- |

| ticket_id | string | 关联工单id |
| --- | --- | --- |

| status | string | 处理状态 |
| --- | --- | --- |

| is_restore | string | 恢复状态 |
| --- | --- | --- |

| alarm_status | string | 报警状态 |
| --- | --- | --- |

| create_time | string | 创建时间 |
| --- | --- | --- |

| alarm_time | string | 报警时间 |
| --- | --- | --- |

| update_time | string | 更新时间 |
| --- | --- | --- |

| customer_id | string | 客户id |
| --- | --- | --- |

| project_id | string | 项目地id |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室id |
| --- | --- | --- |

| bin_id | string | 配电柜id |
| --- | --- | --- |

| is_read | string | 是否已读 |
| --- | --- | --- |

| raw_data | string | 原始数据 |
| --- | --- | --- |

| realtime_data | string | 实时数据 |
| --- | --- | --- |

| project_name | string | 项目名称 |
| --- | --- | --- |

| m_name | string | 设备名称的别名 |
| --- | --- | --- |

# 定时任务列表 get_pd_time_task

| 接口用途 | 获取定时任务列表 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/get_pd_time_task |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| site_id | 是 | string | 项目地ID |
| --- | --- | --- | --- |

| room_id | 是 | string | 配电室id |
| --- | --- | --- | --- |

| cur_page | 否 | string | 当前页码 默认1 |
| --- | --- | --- | --- |

| count | 否 | string | 每页设备数量 默认20 |
| --- | --- | --- | --- |

| task_name | 否 | string | 任务名称 支持模糊搜索 |
| --- | --- | --- | --- |

| device_sn | 否 | string | 设备编号 支持模糊搜索 |
| --- | --- | --- | --- |

| gateway_name | 否 | string | 网关名称 支持模糊搜索 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
    
"data"
: {
        
"count"
: 
20
,
        
"total_count"
: 
3
,
        
"page_size"
: 
1
,
        
"cur_page"
: 
1
,
        
"task_list"
: [
            {
                
"site_id"
: 
"16"
,
                
"task_id"
: 
"1"
,
                
"period"
: 
"1,2,3,4,5,6,7"
,
                
"device_sn"
: 
"2212140500003382"
,
                
"device_name"
: 
"真实空开1"
,
                
"open_time"
: 
"15:10:00"
,
                
"close_time"
: 
"15:12:00"
,
                
"task_name"
: 
"定时任务1"
,
                
"open_status"
: 
"1"
,
                
"gateway_sn"
: 
"2212149990010134"

                    },
            {
                
"site_id"
: 
"16"
,
                
"task_id"
: 
"3"
,
                
"period"
: 
"1"
,
                
"device_sn"
: 
"2212140500003382"
,
                
"device_name"
: 
"真实空开1"
,
                
"open_time"
: 
"09:50:00"
,
                
"close_time"
: 
"09:53:00"
,
                
"task_name"
: 
"军哥的定时任务"
,
                
"open_status"
: 
"1"
,
                
"gateway_sn"
: 
"2212149990010134"

                    },
            {
                
"site_id"
: 
"16"
,
                
"task_id"
: 
"4"
,
                
"period"
: 
"1"
,
                
"device_sn"
: 
"2212140500003382"
,
                
"device_name"
: 
"真实空开1"
,
                
"open_time"
: 
"09:50:00"
,
                
"close_time"
: 
"09:53:00"
,
                
"task_name"
: 
"军哥得定时任务"
,
                
"open_status"
: 
"1"
,
                
"gateway_sn"
: 
"2212149990010134"

                    }
        ]
    }
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| count | string | 每页定时任务数量 |
| --- | --- | --- |

| total_count | string | 总定时任务数量 |
| --- | --- | --- |

| page_size | string | 总页数 |
| --- | --- | --- |

| cur_page | string | 当前页码 |
| --- | --- | --- |

| task_list | json | 定时任务列表 |
| --- | --- | --- |

task_list数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| site_id | string | 项目地 |
| --- | --- | --- |

| task_id | string | 定时任务id |
| --- | --- | --- |

| period | string | 周期/频率 |
| --- | --- | --- |

| device_sn | string | 设备编码 |
| --- | --- | --- |

| device_name | json | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| open_time | json | 开启时间 |
| --- | --- | --- |

| close_time | json | 关闭时间 |
| --- | --- | --- |

| task_name | json | 定时任务名称 |
| --- | --- | --- |

| open_status | json | 开启状态 1/启用 0/不启用 |
| --- | --- | --- |

| gateway_sn | json | 网关编码 |
| --- | --- | --- |

备注
0/设置成功 1/设置失败
period 频率设置规则：0表示单次 1表示周一 2周二 3周三 。。。
频率可以组合使用，比如每周一三五 则参数填写1,3,5

# 修改定时任务 update_pd_time_task

| 接口用途 | 修改定时任务接口 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/update_pd_time_task |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| site_id | 是 | string | 项目地ID |
| --- | --- | --- | --- |

| room_id | 是 | string | 配电室ID |
| --- | --- | --- | --- |

| gateway_sn | 是 | string | 网关编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| task_id | 是 | string | 定时任务id |
| --- | --- | --- | --- |

| task_name | 是 | string | 定时名称 |
| --- | --- | --- | --- |

| device_list | 是 | string | 设备列表 格式：sn,sn,sn,.. |
| --- | --- | --- | --- |

| open_time | 是 | string | 开启时间 时:分 00:00-23:59 |
| --- | --- | --- | --- |

| close_time | 是 | string | 关闭时间 时:分 00:00-23:59 |
| --- | --- | --- | --- |

| open_status | 是 | string | 是否启用 1/启用 0/不启用 |
| --- | --- | --- | --- |

| period | 是 | string | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |

period 频率设置规则：0表示单次 1表示周一 2周二 3周三 。。。
频率可以组合使用，比如每周一三五 则参数填写1,3,5

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | int | 错误信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 定时任务信息 |
| --- | --- | --- |

data说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| task_id | int | 定时任务id |
| --- | --- | --- |

| device_sn | string | 设备列表 |
| --- | --- | --- |

# 删除定时任务 delete_pd_time_task

| 接口用途 | 删除定时任务接口 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/delete_pd_time_task |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| room_id | 是 | string | 配电室ID |
| --- | --- | --- | --- |

| task_id | 是 | string | 定时任务id |
| --- | --- | --- | --- |

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | int | 错误信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 定时任务信息 |
| --- | --- | --- |

data说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| task_id | int | 定时任务id |
| --- | --- | --- |

| device_sn | string | 设备列表 |
| --- | --- | --- |

# 远程控制 r_control

| 接口用途 | 远程控制 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/r_control |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| machine_sn | 是 | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| oper_type | 是 | string | 操作类型 |
| --- | --- | --- | --- |

| oper_pwd | 是 | string | 操作密码 |
| --- | --- | --- | --- |

| jh_pwd | 是 | string | 监护密码 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
    
"error_code"
: 
0
,
    
"error_msg"
: 
"操作成功"
,
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

备注

| oper_type | 操作类型 |
| --- | --- |

| 1 | 分闸（断路器） 关机（空调） |
| --- | --- |

| 2 | 合闸（断路器） 开机 (空调) |
| --- | --- |

| 3 | 转换至II电源(控制时) 跳闸(断路器) II电源(双电源 状态值) |
| --- | --- |

| 4 | 至I电源(控制时) 重合闸(断路器) I电源(双电源 状态值) |
| --- | --- |

| 5 | 双分 制冷（空调） |
| --- | --- |

| 6 | 制热（空调） |
| --- | --- |

| 7 | 设置下限温度 设置温度上下限 |
| --- | --- |

| 8 | 设置上限温度 设置湿度上下限 |
| --- | --- |

| 9 | 复归 故障复位 |
| --- | --- |

| 10 | 消音 |
| --- | --- |

| 11 | 自检 |
| --- | --- |

| 12 | 脱扣 |
| --- | --- |

| 13 | 定位设备 |
| --- | --- |

| 14 | 停止定位 |
| --- | --- |

| 15 | 查询设备时间 |
| --- | --- |

| 16 | 查询微断定时任务 |
| --- | --- |

| 17 | 同步设备时间 |
| --- | --- |

| 18 | 摇进/设置微断定时任务 |
| --- | --- |

| 19 | 摇出 |
| --- | --- |

| 20 | 读取微断版本 |
| --- | --- |

| 21 | 读取网关版本 |
| --- | --- |

| 22 | 授权 |
| --- | --- |

| 23 | 撤销授权 |
| --- | --- |

| 24 | 漏电自检 |
| --- | --- |

| 25 | 闭锁/锁定 |
| --- | --- |

| 26 | 解除闭锁/解除锁定 |
| --- | --- |

| 27 | 重启 |
| --- | --- |

| 28 | 读取网关参数 |
| --- | --- |

| 29 | 读取从机参数 |
| --- | --- |

| 30 | 读取网关设备支持配置 |
| --- | --- |

# 添加定时任务 add_pd_time_task

| 接口用途 | 添加定时任务接口 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/add_pd_time_task |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| site_id | 是 | string | 项目地ID |
| --- | --- | --- | --- |

| room_id | 是 | string | 配电室ID |
| --- | --- | --- | --- |

| gateway_sn | 是 | string | 网关编号 |
| --- | --- | --- | --- |

| task_name | 是 | string | 任务名称 |
| --- | --- | --- | --- |

| device_list | 是 | string | 设备列表 格式：sn,sn,sn,.. |
| --- | --- | --- | --- |

| open_time | 是 | string | 开启时间 时:分 00:00-23:59 |
| --- | --- | --- | --- |

| close_time | 是 | string | 关闭时间 时:分 00:00-23:59 |
| --- | --- | --- | --- |

| open_status | 是 | string | 是否启用 1/启用 0/不启用 |
| --- | --- | --- | --- |

| period | 是 | string | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 错误信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 定时任务信息 |
| --- | --- | --- |

data说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| task_id | int | 定时任务id |
| --- | --- | --- |

| device_sn | string | 设备列表 |
| --- | --- | --- |

备注
配电平台定时暂时设为每个网关5组为上限
period 频率设置规则：0表示单次 1表示周一 2周二 3周三 。。。
频率可以组合使用，比如每周一三五 则参数填写1,3,5

# 设备日能耗 get_consumption_daily_data

| 接口用途 | 获取设备每日能耗统计 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/get_consumption_daily_data |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| device_list | 是 | string | 查询的设备列表，多个设备以,分隔 |
| --- | --- | --- | --- |

| year | 否 | int | 年 默认为当年 |
| --- | --- | --- | --- |

| month | 否 | int | 月 默认为当月 |
| --- | --- | --- | --- |

| day | 否 | int | 日 默认为获取当月每一天 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如要获取指定日的能耗数据，year month day都要指定

返回示例

{
  
"error_code"
: 
0
,
  
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
  
"data"
: [
    {
      
"report_date"
: 
"2025-05-01"
,
      
"machine_sn"
: 
"83780755002201"
,
      
"machine_name"
: 
"主电源总进线开关"
,
      
"ec_count"
: 
"11038.30"
,
      
"ec_amount"
: 
"8830.63"
,
      
"project_id"
: 
"7"
,
      
"room_id"
: 
"13"

            },
    {
      
"report_date"
: 
"2025-05-02"
,
      
"machine_sn"
: 
"83780755002201"
,
      
"machine_name"
: 
"主电源总进线开关"
,
      
"ec_count"
: 
"9917.39"
,
      
"ec_amount"
: 
"7933.90"
,
      
"project_id"
: 
"7"
,
      
"room_id"
: 
"13"

            },
    ...省略
    {
      
"report_date"
: 
"2025-05-31"
,
      
"machine_sn"
: 
"83780755002201"
,
      
"machine_name"
: 
"主电源总进线开关"
,
      
"ec_count"
: 
"8811.89"
,
      
"ec_amount"
: 
"7049.55"
,
      
"project_id"
: 
"7"
,
      
"room_id"
: 
"13"

            }
  ]
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| report_date | string | 日期 年-月-日 |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_name | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| ec_count | string | 日能耗 kWh |
| --- | --- | --- |

| ec_amount | string | 日电费 元 需要配置尖峰平谷电价 |
| --- | --- | --- |

| project_id | string | 项目地编号 |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室编号 |
| --- | --- | --- |

# 设备月能耗 get_consumption_monthly_data

| 接口用途 | 获取设备月能耗统计 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/get_consumption_monthly_data |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| device_list | 是 | string | 查询的设备列表，多个设备以,分隔 |
| --- | --- | --- | --- |

| year | 否 | int | 年 默认为当年 |
| --- | --- | --- | --- |

| month | 否 | int | 月 默认为当月 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
  
"error_code"
: 
0
,
  
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
  
"data"
: [
    {
      
"report_date"
: 
"2024-10"
,
      
"machine_sn"
: 
"83780755002201"
,
      
"machine_name"
: 
"主电源总进线开关"
,
      
"ec_count"
: 
"50086.05"
,
      
"ec_amount"
: 
"40068.96"
,
      
"project_id"
: 
"7"
,
      
"room_id"
: 
"13"

            },
    {
      
"report_date"
: 
"2024-10"
,
      
"machine_sn"
: 
"83780755002202"
,
      
"machine_name"
: 
"备电源总进线开关"
,
      
"ec_count"
: 
"50027.62"
,
      
"ec_amount"
: 
"40022.05"
,
      
"project_id"
: 
"7"
,
      
"room_id"
: 
"13"

            }
  ]
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| report_date | string | 日期 年-月 |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_name | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| ec_count | string | 月能耗 kWh |
| --- | --- | --- |

| ec_amount | string | 月电费 元 需要配置尖峰平谷电价 |
| --- | --- | --- |

| project_id | string | 项目地编号 |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室编号 |
| --- | --- | --- |

# 设备年能耗 get_consumption_yearly_data

| 接口用途 | 获取设备年能耗统计 |
| --- | --- |

| 请求URL | /tytapi/get_consumption_yearly_data |
| --- | --- |

| 请求方式 | POST |
| --- | --- |

参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| token | 是 | string | token |
| --- | --- | --- | --- |

| device_list | 是 | string | 查询的设备列表，多个设备以,分隔 |
| --- | --- | --- | --- |

| year | 否 | int | 年 默认为当年 |
| --- | --- | --- | --- |

返回示例

{
  
"error_code"
: 
0
,
  
"error_msg"
: 
"获取数据成功"
,
  
"data"
: [
    {
      
"report_date"
: 
"2025"
,
      
"machine_sn"
: 
"83780755002201"
,
      
"machine_name"
: 
"主电源总进线开关"
,
      
"ec_count"
: 
"1281255.06"
,
      
"ec_amount"
: 
"1025004.14"
,
      
"project_id"
: 
"7"
,
      
"room_id"
: 
"13"

            },
    {
      
"report_date"
: 
"2025"
,
      
"machine_sn"
: 
"83780755002202"
,
      
"machine_name"
: 
"备电源总进线开关"
,
      
"ec_count"
: 
"146011.76"
,
      
"ec_amount"
: 
"116809.29"
,
      
"project_id"
: 
"7"
,
      
"room_id"
: 
"13"

            }
  ]
}

返回参数说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_code | int | 错误代码 |
| --- | --- | --- |

| error_msg | string | 信息 |
| --- | --- | --- |

| data | json | 返回数据 |
| --- | --- | --- |

data数据结构

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| report_date | string | 日期 年 |
| --- | --- | --- |

| machine_sn | string | 设备编号 |
| --- | --- | --- |

| machine_name | string | 设备名称 |
| --- | --- | --- |

| ec_count | string | 月能耗 kWh |
| --- | --- | --- |

| ec_amount | string | 月电费 元 需要配置尖峰平谷电价 |
| --- | --- | --- |

| project_id | string | 项目地编号 |
| --- | --- | --- |

| room_id | string | 配电室编号 |
| --- | --- | --- |

# 设备实时数据

# 003 C8xx/C6xx系列实时数据

- C820 C810 C800-A C800 C620 C610 C600实时数据 type_id 3 30 31 32 33 34

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 分合闸位置 5是双分，4是1电源合闸 3是2电源合闸 |
| --- | --- | --- |

| uaa | string | I电源L1相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | I电源L2相电压 |
| --- | --- | --- |

| uac | string | I电源L3相电压 |
| --- | --- | --- |

| uaab | string | I电源L12线电压 |
| --- | --- | --- |

| uabc | string | I电源L23线电压 |
| --- | --- | --- |

| uaca | string | I电源L31线电压 |
| --- | --- | --- |

| uar | string | I电源相电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ualr | string | I电源线电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| fa | string | I电源频率 |
| --- | --- | --- |

| psa | string | I电源相序 |
| --- | --- | --- |

| uba | string | II电源L1相电压 |
| --- | --- | --- |

| ubb | string | II电源L2相电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | II电源L3相电压 |
| --- | --- | --- |

| ubab | string | II电源L12线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubbc | string | II电源L23线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubca | string | II电源L31线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubr | string | II电源相电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ublr | string | II电源线电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| fb | string | II电源频率 |
| --- | --- | --- |

| psb | string | II电源相序 |
| --- | --- | --- |

| duab | string | I/II电源相与相最大压差 |
| --- | --- | --- |

| dfab | string | I/II电源频率差 |
| --- | --- | --- |

| dphase | string | I/II电源相与相最大相位差 |
| --- | --- | --- |

| rt | string | 运行时长-时 |
| --- | --- | --- |

| trans_count | string | 转换次数 |
| --- | --- | --- |

| jd_count | string | 拒动次数 |
| --- | --- | --- |

| test_count | string | 测试次数 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | L1相工作电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | L2相工作电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | L3相工作电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | L1相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | L2相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | L3相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 合相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | L1相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | L2相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | L3相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 合相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | L1相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | L1相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | L2相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 合相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| nl1 | string | L1相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| nl2 | string | L2相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| nl3 | string | L3相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| nl | string | 总功率因素 |
| --- | --- | --- |

| ea | string | L1相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| eb | string | L1相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ec | string | L2相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| et | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

附件

- TBBQ4常规二型通信协议_L1.1.doc

- iATSe 5 通信规约_V1.0_20230407.doc

- T2T3控制器通信协议(V1.0).doc

- CIV控制器通信协议.doc

- CH5通讯协议.doc

- CH3控制器通信协议.doc

- C800控制器通信协议(V1.0)20140416.doc

- C820控制器_通信规约_V1.0_20180904.doc

- C800V控制器通信协议L120171025.doc

- C620控制器_通信规约_V1.0_20190628.doc

# 012 6A13实时数据

- 6A13实时数据 type_id 12

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 开关状态 |
| --- | --- | --- |

| ps | string | 保护功能状态 |
| --- | --- | --- |

| ds | string | 设备状态 |
| --- | --- | --- |

| as | string | 报警状态 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| uimb | string | 电压不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| in | string | 中性线电流 |
| --- | --- | --- |

| ig | string | 接地线电流 |
| --- | --- | --- |

| iima | string | A相电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| iimb | string | B相电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| iimc | string | C相电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| iimb_max | string | 最大电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| fp | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| phase | string | 相位 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | 视在功率-A相 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | 视在功率-B相 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | 视在功率-C相 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 视在功率-总和 |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 视在能耗-总和 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | 有功功率-A相 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | 有功功率-B相 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | 有功功率-C相 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | 累加有功功率-A相 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | 累加有功功率-B相 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | 累加有功功率-C相 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 有功功率-总和 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 有功能耗-总和 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | 无功功率-A相 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | 无功功率-B相 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | 无功功率-C相 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 无功功率-总和 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 无功能耗-总和 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | 功率因数-A相 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | 功率因数-B相 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | 功率因数-C相 |
| --- | --- | --- |

| m_ia | string | 需量电流-A相 |
| --- | --- | --- |

| m_ib | string | 需量电流-B相 |
| --- | --- | --- |

| m_ic | string | 需量电流-C相 |
| --- | --- | --- |

| m_in | string | 需量电流-N相 |
| --- | --- | --- |

| ms | string | 需量电流-视在 |
| --- | --- | --- |

| mp | string | 需量电流-有功 |
| --- | --- | --- |

| mq | string | 需量电流-无功 |
| --- | --- | --- |

| cpu_temp | string | CPU/板级温度 |
| --- | --- | --- |

| thd | string | 谐波THD |
| --- | --- | --- |

| harmonic-2 | string | 2次谐波比例 |
| --- | --- | --- |

| harmonic-3 | string | 3次谐波比例 |
| --- | --- | --- |

| harmonic-4 | string | 4次谐波比例 |
| --- | --- | --- |

# 013 EM600LCD实时数据

- EM600LCD设备实时数据 type_id 13

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | AC线电压 |
| --- | --- | --- |

| ullavg | string | 平均线电压 |
| --- | --- | --- |

| ua | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| ub | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| uc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ulnavg | string | 平均相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| iavg | string | 平均相电流 |
| --- | --- | --- |

| in | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| fr | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| pf | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| pfa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| pfb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| pfc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| total_active_power | string | 总有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_power | string | 总无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_active_power_a | string | A相有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_active_power_b | string | B相有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_active_power_c | string | C相有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_power_a | string | A相无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_power_b | string | B相无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_power_c | string | C相无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_positive_active_power | string | 总正向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_jian_positive_active_power | string | 总尖费率正向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_feng_positive_active_power | string | 总峰费率正向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_ping_positive_active_power | string | 总平费率正向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_gu_positive_active_power | string | 总谷费率正向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_reverse_active_power | string | 总反向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_jian_reverse_active_power | string | 总尖费率反向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_feng_reverse_active_power | string | 总峰费率反向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_ping_reverse_active_power | string | 总平费率反向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_gu_reverse_active_power | string | 总谷费率反向有功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_positive_reactive_power | string | 总正向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_jian_positive_reactive_power | string | 总尖费率正向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_feng_positive_reactive_power | string | 总峰费率正向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_ping_positive_reactive_power | string | 总平费率正向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_gu_positive_reactive_power | string | 总谷费率正向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_reverse_reactive_power | string | 总反向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_jian_reverse_reactive_power | string | 总尖费率反向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_feng_reverse_reactive_power | string | 总峰费率反向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_ping_reverse_reactive_power | string | 总平费率反向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| total_gu_reverse_reactive_power | string | 总谷费率反向无功绝对值电度量累计值 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| lnpvthd | string | 零序电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | string | A相电压2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc3hd | string | A相电压3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| l1pc15hd | string | A相电压15次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | string | B相电压2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc3hd | string | B相电压3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| l2pc15hd | string | B相电压15次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | string | C相电压2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc3hd | string | C相电压3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| l3pc15hd | string | C相电压15次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l1pv2hd | string | A相电流2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l1pv3hd | string | A相电流3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| l1pv15hd | string | B相电流15次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l2pv2hd | string | B相电流2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l2pv3hd | string | B相电流3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| l2pv15hd | string | B相电流15次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l3pv2hd | string | c相电流2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l3pv3hd | string | c相电流3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| l3pv15hd | string | c相电流15次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

# 014 SCB14实时数据

- SCB14-800/10-YTZN实时数据 type_id 014

## SCB14Address2000 参数配置

| 参数名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| cs_2000 | mA | 1路4~20mA电流输出 10倍 |
| --- | --- | --- |

| cs_2001 | mA | 2路4~20mA电流输出 10倍 |
| --- | --- | --- |

| cs_2002 | mA | 3路4~20mA电流输出 10倍 |
| --- | --- | --- |

| cs_2003 | mA | 4路4~20mA电流输出 10倍 |
| --- | --- | --- |

| cs_2004 | mA | 5路4~20mA电流输出 10倍 |
| --- | --- | --- |

| cs_2005 | mA | 6路4~20mA电流输出 10倍 |
| --- | --- | --- |

| cs_2006 | mA | 7路4~20mA电流输出 10倍 |
| --- | --- | --- |

| cs_2007 | mA | 8路4~20mA电流输出 10倍 |
| --- | --- | --- |

| cs_2008 |  | 噪声告警功能启停 |
| --- | --- | --- |

| cs_2009 |  | 启动值 |
| --- | --- | --- |

| cs_2010 |  | 启动延时 |
| --- | --- | --- |

| cs_2011 |  | 烟雾告警功能启停 |
| --- | --- | --- |

| cs_2012 |  | 启动值 |
| --- | --- | --- |

| cs_2013 |  | 启动延时 |
| --- | --- | --- |

| cs_2014 |  | 环境温度告警功能启停 |
| --- | --- | --- |

| cs_2015 |  | 启动值 |
| --- | --- | --- |

| cs_2016 |  | 启动延时 |
| --- | --- | --- |

| cs_2017 |  | 环境湿度告警功能启停 |
| --- | --- | --- |

| cs_2018 |  | 启动值 |
| --- | --- | --- |

| cs_2019 |  | 启动延时 |
| --- | --- | --- |

| cs_2020 |  | 无线测温告警功能启停 |
| --- | --- | --- |

| cs_2021 |  | 启动值 |
| --- | --- | --- |

| cs_2022 |  | 启动延时 |
| --- | --- | --- |

| cs_2023 |  | 绕组过温告警功能启停 |
| --- | --- | --- |

| cs_2024 |  | 启动值 |
| --- | --- | --- |

| cs_2025 |  | 启动延时 |
| --- | --- | --- |

| cs_2026 |  | 绕组过温跳闸功能启停 |
| --- | --- | --- |

| cs_2027 |  | 启动值 |
| --- | --- | --- |

| cs_2028 |  | 启动延时 |
| --- | --- | --- |

| cs_2029 |  | 铁芯告警功能启停 |
| --- | --- | --- |

| cs_2030 |  | 启动值 |
| --- | --- | --- |

| cs_2031 |  | 启动延时 |
| --- | --- | --- |

## SCB14Address12000

| 参数名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| work_status3 | json | 参见work_status3结构 |
| --- | --- | --- |

| door_open | json | 参见door_open结构 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | °C | A相绕组温度 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | °C | B相绕组温度 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | °C | C相绕组温度 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | °C | 铁芯温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_data_cm_s1a_TotalPointer |  | SOE总指针 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_data_cm_s1a_FaultFlg |  | 故障状态指示字 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_data_cm_s1a_DevType |  | 装置型号配置 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_data_cm_s1a_Resvd1 |  | 保留 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_data_cm_s1a_DIStatus |  | DI联动状态 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_data_cm_s1a_DIDOStatus |  | DIDO状态 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_data_cm_s1a_Elect |  | 带电状态 |
| --- | --- | --- |

| va | V | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | V | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | V | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | V | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | V | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | V | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | A | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | A | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | A | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | W | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | W | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | W | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | W | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | var | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | var | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | var | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | var | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | VA | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | VA | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | VA | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | VA | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa |  | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb |  | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc |  | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cost |  | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fq | Hz | 电压频率 |
| --- | --- | --- |

| fqi | Hz | 电流频率 |
| --- | --- | --- |

### work_status3结构

| 参数名 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| winding_over_temperature_alarm | 绕组超温报警 | 1: 是 0: 否 |
| --- | --- | --- |

| winding_over_temperature_trip | 绕组超温跳闸 | 1: 是 0: 否 |
| --- | --- | --- |

| thermostat_fault_alarm | 温控器故障报警 | 1: 是 0: 否 |
| --- | --- | --- |

| iron_core_over_temperature_alarm | 铁芯超温报警 | 1: 是 0: 否 |
| --- | --- | --- |

| smoke_alarm | 环境烟雾报警 | 1: 是 0: 否 |
| --- | --- | --- |

| do6 | DO6输出高电平 | 1: 是 0: 否 |
| --- | --- | --- |

| fault_light_status | 故障灯状态 | 1: 点亮 0: 熄灭 |
| --- | --- | --- |

| alarm_light_status | 告警灯状态 | 1: 点亮 0: 熄灭 |
| --- | --- | --- |

| buzzer_status | 蜂鸣器状态 | 1: 鸣响 0: 静音 |
| --- | --- | --- |

| fans_1_status | 风机1状态 | 1: 启动 0: 停止 |
| --- | --- | --- |

| fans_2_status | 风机2状态 | 1: 启动 0: 停止 |
| --- | --- | --- |

### door_open结构

| 参数名 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| door_status | 机箱门状态 | 1: 开启 0: 关闭 |
| --- | --- | --- |

## SCB14Address12100

| 参数名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| pac1 | kWh | A相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc1 | kWh | B相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc1 | kWh | C相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | kWh | 总正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pac2 | kWh | A相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc2 | kWh | B相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc2 | kWh | C相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc2 | kWh | 总反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pac3 | kWh | A相有功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| pbc3 | kWh | B相有功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| pcc3 | kWh | C相有功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| ptc3 | kWh | 总有功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| pac | kWh | A相有功电能总和 |
| --- | --- | --- |

| pbc | kWh | B相有功电能总和 |
| --- | --- | --- |

| pcc | kWh | C相有功电能总和 |
| --- | --- | --- |

| ptc | kWh | 总有功电能总和 |
| --- | --- | --- |

| qac1 | kvarh | A相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qbc1 | kvarh | B相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qcc1 | kvarh | C相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc1 | kvarh | 总正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qac2 | kvarh | A相反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qbc2 | kvarh | B相反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qcc2 | kvarh | C相反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc2 | kvarh | 总反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qac3 | kvarh | A相无功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| qbc3 | kvarh | B相无功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| qcc3 | kvarh | C相无功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| qtc3 | kvarh | 总无功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| qac | kvarh | A相无功电能总和 |
| --- | --- | --- |

| qbc | kvarh | B相无功电能总和 |
| --- | --- | --- |

| qcc | kvarh | C相无功电能总和 |
| --- | --- | --- |

| qtc | kvarh | 总无功电能总和 |
| --- | --- | --- |

| sac | kVAh | A相视在电能 |
| --- | --- | --- |

| sbc | kVAh | B相视在电能 |
| --- | --- | --- |

| scc | kVAh | C相视在电能 |
| --- | --- | --- |

| stc | kVAh | 总视在电能 |
| --- | --- | --- |

## SCB14Address12200

| 参数名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Id |  | 通信口设备ID |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Baudrate |  | 通信口波特率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Check |  | 通信口校验方式 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_StopBit |  | 通信口停止位 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Voice |  | 报警声音 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_WireMode_0 |  | 三相1电压接线方式 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_WireMode_1 |  | 三相2电压接线方式 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_CTRatio |  | CT变比 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_freq | Hz | 采样频率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_0 | V | 回路1一次侧额定电压 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_1 | V | 回路2一次侧额定电压 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_2 | V | 回路3一次侧额定电压 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_3 | V | 回路4一次侧额定电压 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_4 | V | 回路5一次侧额定电压 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_Un_5 | V | 回路6一次侧额定电压 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_In | A | 一次侧额定电流 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_DI_0 |  | DI1联动功能 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_DI_1 |  | DI2联动功能 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_DO |  | DO报警输出 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_iReverseFlag_0 |  | A相电流方向设置 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_iReverseFlag_1 |  | B相电流方向设置 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_iReverseFlag_2 |  | C相电流方向设置 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_pfMode |  | 功率因数算法选择 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_KVAMode |  | 视在功率计算方法 |
| --- | --- | --- |

| sensor_tbpm_params_current_dev_LightTime | min | 背光时间 |
| --- | --- | --- |

## SCB14Address10000

| 参数名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| sensor_noise_data_noise | dB | 瞬时噪声值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_noise_online |  | 在线状态 |
| --- | --- | --- |

| sensor_noise_timeout_cnt |  | 查询数据超时统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_noise_readerr_cnt |  | 查询数据错误统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_noise_params_current_ID |  | MODBUS ID |
| --- | --- | --- |

| sensor_noise_params_current_baudrate |  | 波特率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_smoke_data_alarm |  | 烟雾传感器状态 |
| --- | --- | --- |

| sensor_smoke_online |  | 在线状态 |
| --- | --- | --- |

| sensor_smoke_timeout_cnt |  | 查询数据超时统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_smoke_readerr_cnt |  | 查询数据错误统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_smoke_params_current_alarm_delay | s | 报警延时 |
| --- | --- | --- |

| sensor_smoke_params_current_ID |  | MODBUS ID |
| --- | --- | --- |

| sensor_smoke_params_current_baudrate |  | 波特率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_TnH_data_humidity | % | 湿度实时值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_TnH_data_temperature | °C | 温度实时值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_TnH_online |  | 在线状态 |
| --- | --- | --- |

| sensor_TnH_timeout_cnt |  | 查询数据超时统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_TnH_readerr_cnt |  | 查询数据错误统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_TnH_params_current_temp_cal_set |  | 温度校准值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_TnH_params_current_humidity_cal_set |  | 湿度校准值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_TnH_params_current_ID |  | MODBUS ID |
| --- | --- | --- |

| sensor_TnH_params_current_baudrate |  | 波特率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_online |  | 在线状态 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_timeout_cnt |  | 查询数据超时统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_readerr_cnt |  | 查询数据错误统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_ID |  | MODBUS ID |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_sample_rate | Hz | 采样率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_uart_property |  | 串口属性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_hardware_ver |  | 硬件版本信息 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_software_ver |  | 软件版本信息 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_freq_x | Hz | X频率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_freq_y | Hz | Y频率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_freq_z | Hz | Z频率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_acceleration_x | m/s² | X轴特征值-加速度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_speed_x | mm/s | X轴特征值-速度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_displacement_x | μm | X轴特征值-位移 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_acceleration_y | m/s² | Y轴特征值-加速度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_speed_y | mm/s | Y轴特征值-速度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_displacement_y | μm | Y轴特征值-位移 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_acceleration_z | m/s² | Z轴特征值-加速度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_speed_z | mm/s | Z轴特征值-速度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_displacement_z | μm | Z轴特征值-位移 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_acceleration_alarm_x |  | X轴告警-加速度告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_speed_alarm_x |  | X轴告警-速度告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_displacement_alarm_x |  | X轴告警-位移告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_acceleration_alarm_y |  | Y轴告警-加速度告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_speed_alarm_y |  | Y轴告警-速度告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_displacement_alarm_y |  | Y轴告警-位移告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_acceleration_alarm_z |  | Z轴告警-加速度告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_speed_alarm_z |  | Z轴告警-速度告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_displacement_alarm_z |  | Z轴告警-位移告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_temperature | °C | 温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_data_temperature_alarm |  | 温度告警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_restore_factory |  | 恢复出厂设置 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_acceleration_x_threshold | m/s² | X轴加速度告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_speed_x_threshold | mm/s | X轴速度告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_displacement_x_threshold | μm | X轴振幅告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_acceleration_y_threshold | m/s² | Y轴加速度告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_speed_y_threshold | mm/s | Y轴速度告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_displacement_y_threshold | μm | Y轴振幅告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_acceleration_z_threshold | m/s² | Z轴加速度告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_speed_z_threshold | mm/s | Z轴速度告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_displacement_z_threshold | μm | Z轴振幅告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_temperature_threshold | °C | 温度告警阈值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_vibration_params_current_cfg_take_effect |  | 配置生效 |
| --- | --- | --- |

## SCB14Address10115

| 参数名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_online |  | 在线状态 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_timeout_cnt |  | 查询数据超时统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_readerr_cnt |  | 查询数据错误统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_1 | °C | 采集点1温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_2 | °C | 采集点2温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_3 | °C | 采集点3温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_4 | °C | 采集点4温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_5 | °C | 采集点5温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_6 | °C | 采集点6温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_7 | °C | 采集点7温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_8 | °C | 采集点8温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_9 | °C | 采集点9温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_10 | °C | 采集点10温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_11 | °C | 采集点11温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_12 | °C | 采集点12温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_13 | °C | 采集点13温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_14 | °C | 采集点14温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_15 | °C | 采集点15温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_16 | °C | 采集点16温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_17 | °C | 采集点17温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_18 | °C | 采集点18温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_19 | °C | 采集点19温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_20 | °C | 采集点20温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_21 | °C | 采集点21温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_22 | °C | 采集点22温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_23 | °C | 采集点23温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_24 | °C | 采集点24温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_25 | °C | 采集点25温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_26 | °C | 采集点26温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_27 | °C | 采集点27温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_28 | °C | 采集点28温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_29 | °C | 采集点29温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_30 | °C | 采集点30温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_31 | °C | 采集点31温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_32 | °C | 采集点32温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_33 | °C | 采集点33温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_34 | °C | 采集点34温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_35 | °C | 采集点35温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_36 | °C | 采集点36温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_37 | °C | 采集点37温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_38 | °C | 采集点38温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_39 | °C | 采集点39温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_40 | °C | 采集点40温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_41 | °C | 采集点41温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_42 | °C | 采集点42温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_43 | °C | 采集点43温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_44 | °C | 采集点44温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_45 | °C | 采集点45温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_46 | °C | 采集点46温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_47 | °C | 采集点47温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_48 | °C | 采集点48温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_49 | °C | 采集点49温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_50 | °C | 采集点50温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_51 | °C | 采集点51温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_52 | °C | 采集点52温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_53 | °C | 采集点53温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_54 | °C | 采集点54温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_55 | °C | 采集点55温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_56 | °C | 采集点56温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_57 | °C | 采集点57温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_58 | °C | 采集点58温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_59 | °C | 采集点59温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_60 | °C | 采集点60温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_61 | °C | 采集点61温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_62 | °C | 采集点62温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_63 | °C | 采集点63温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_64 | °C | 采集点64温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_65 | °C | 采集点65温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_66 | °C | 采集点66温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_67 | °C | 采集点67温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_68 | °C | 采集点68温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_69 | °C | 采集点69温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_70 | °C | 采集点70温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_71 | °C | 采集点71温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_72 | °C | 采集点72温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_73 | °C | 采集点73温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_74 | °C | 采集点74温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_75 | °C | 采集点75温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_76 | °C | 采集点76温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_77 | °C | 采集点77温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_78 | °C | 采集点78温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_79 | °C | 采集点79温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_80 | °C | 采集点80温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_81 | °C | 采集点81温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_82 | °C | 采集点82温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_83 | °C | 采集点83温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_84 | °C | 采集点84温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_85 | °C | 采集点85温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_86 | °C | 采集点86温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_87 | °C | 采集点87温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_88 | °C | 采集点88温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_89 | °C | 采集点89温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_90 | °C | 采集点90温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_91 | °C | 采集点91温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_92 | °C | 采集点92温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_93 | °C | 采集点93温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_94 | °C | 采集点94温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_95 | °C | 采集点95温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_96 | °C | 采集点96温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_97 | °C | 采集点97温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_98 | °C | 采集点98温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_99 | °C | 采集点99温度 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_temperature_100 | °C | 采集点100温度 |
| --- | --- | --- |

## SCB14Address10235

| 参数名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_1 | mV | 采集点1电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_2 | mV | 采集点2电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_3 | mV | 采集点3电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_4 | mV | 采集点4电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_5 | mV | 采集点5电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_6 | mV | 采集点6电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_7 | mV | 采集点7电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_8 | mV | 采集点8电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_9 | mV | 采集点9电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_10 | mV | 采集点10电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_11 | mV | 采集点11电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_12 | mV | 采集点12电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_13 | mV | 采集点13电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_14 | mV | 采集点14电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_15 | mV | 采集点15电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_16 | mV | 采集点16电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_17 | mV | 采集点17电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_18 | mV | 采集点18电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_19 | mV | 采集点19电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_20 | mV | 采集点20电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_21 | mV | 采集点21电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_22 | mV | 采集点22电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_23 | mV | 采集点23电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_24 | mV | 采集点24电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_25 | mV | 采集点25电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_26 | mV | 采集点26电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_27 | mV | 采集点27电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_28 | mV | 采集点28电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_29 | mV | 采集点29电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_30 | mV | 采集点30电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_31 | mV | 采集点31电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_32 | mV | 采集点32电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_33 | mV | 采集点33电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_34 | mV | 采集点34电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_35 | mV | 采集点35电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_36 | mV | 采集点36电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_37 | mV | 采集点37电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_38 | mV | 采集点38电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_39 | mV | 采集点39电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_40 | mV | 采集点40电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_41 | mV | 采集点41电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_42 | mV | 采集点42电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_43 | mV | 采集点43电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_44 | mV | 采集点44电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_45 | mV | 采集点45电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_46 | mV | 采集点46电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_47 | mV | 采集点47电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_48 | mV | 采集点48电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_49 | mV | 采集点49电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_50 | mV | 采集点50电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_51 | mV | 采集点51电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_52 | mV | 采集点52电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_53 | mV | 采集点53电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_54 | mV | 采集点54电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_55 | mV | 采集点55电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_56 | mV | 采集点56电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_57 | mV | 采集点57电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_58 | mV | 采集点58电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_59 | mV | 采集点59电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_60 | mV | 采集点60电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_61 | mV | 采集点61电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_62 | mV | 采集点62电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_63 | mV | 采集点63电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_64 | mV | 采集点64电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_65 | mV | 采集点65电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_66 | mV | 采集点66电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_67 | mV | 采集点67电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_68 | mV | 采集点68电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_69 | mV | 采集点69电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_70 | mV | 采集点70电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_71 | mV | 采集点71电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_72 | mV | 采集点72电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_73 | mV | 采集点73电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_74 | mV | 采集点74电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_75 | mV | 采集点75电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_76 | mV | 采集点76电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_77 | mV | 采集点77电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_78 | mV | 采集点78电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_79 | mV | 采集点79电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_80 | mV | 采集点80电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_81 | mV | 采集点81电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_82 | mV | 采集点82电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_83 | mV | 采集点83电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_84 | mV | 采集点84电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_85 | mV | 采集点85电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_86 | mV | 采集点86电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_87 | mV | 采集点87电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_88 | mV | 采集点88电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_89 | mV | 采集点89电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_90 | mV | 采集点90电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_91 | mV | 采集点91电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_92 | mV | 采集点92电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_93 | mV | 采集点93电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_94 | mV | 采集点94电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_95 | mV | 采集点95电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_96 | mV | 采集点96电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_97 | mV | 采集点97电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_98 | mV | 采集点98电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_99 | mV | 采集点99电压值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_voltage_100 | mV | 采集点100电压值 |
| --- | --- | --- |

## SCB14Address10335

| 参数名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_1 | % | 采集点1湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_2 | % | 采集点2湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_3 | % | 采集点3湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_4 | % | 采集点4湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_5 | % | 采集点5湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_6 | % | 采集点6湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_7 | % | 采集点7湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_8 | % | 采集点8湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_9 | % | 采集点9湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_10 | % | 采集点10湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_11 | % | 采集点11湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_12 | % | 采集点12湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_13 | % | 采集点13湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_14 | % | 采集点14湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_15 | % | 采集点15湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_16 | % | 采集点16湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_17 | % | 采集点17湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_18 | % | 采集点18湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_19 | % | 采集点19湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_20 | % | 采集点20湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_21 | % | 采集点21湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_22 | % | 采集点22湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_23 | % | 采集点23湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_24 | % | 采集点24湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_25 | % | 采集点25湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_26 | % | 采集点26湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_27 | % | 采集点27湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_28 | % | 采集点28湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_29 | % | 采集点29湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_30 | % | 采集点30湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_31 | % | 采集点31湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_32 | % | 采集点32湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_33 | % | 采集点33湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_34 | % | 采集点34湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_35 | % | 采集点35湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_36 | % | 采集点36湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_37 | % | 采集点37湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_38 | % | 采集点38湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_39 | % | 采集点39湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_40 | % | 采集点40湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_41 | % | 采集点41湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_42 | % | 采集点42湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_43 | % | 采集点43湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_44 | % | 采集点44湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_45 | % | 采集点45湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_46 | % | 采集点46湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_47 | % | 采集点47湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_48 | % | 采集点48湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_49 | % | 采集点49湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_50 | % | 采集点50湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_51 | % | 采集点51湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_52 | % | 采集点52湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_53 | % | 采集点53湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_54 | % | 采集点54湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_55 | % | 采集点55湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_56 | % | 采集点56湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_57 | % | 采集点57湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_58 | % | 采集点58湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_59 | % | 采集点59湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_60 | % | 采集点60湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_61 | % | 采集点61湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_62 | % | 采集点62湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_63 | % | 采集点63湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_64 | % | 采集点64湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_65 | % | 采集点65湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_66 | % | 采集点66湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_67 | % | 采集点67湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_68 | % | 采集点68湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_69 | % | 采集点69湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_70 | % | 采集点70湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_71 | % | 采集点71湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_72 | % | 采集点72湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_73 | % | 采集点73湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_74 | % | 采集点74湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_75 | % | 采集点75湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_76 | % | 采集点76湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_77 | % | 采集点77湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_78 | % | 采集点78湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_79 | % | 采集点79湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_80 | % | 采集点80湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_81 | % | 采集点81湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_82 | % | 采集点82湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_83 | % | 采集点83湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_84 | % | 采集点84湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_85 | % | 采集点85湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_86 | % | 采集点86湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_87 | % | 采集点87湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_88 | % | 采集点88湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_89 | % | 采集点89湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_90 | % | 采集点90湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_91 | % | 采集点91湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_92 | % | 采集点92湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_93 | % | 采集点93湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_94 | % | 采集点94湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_95 | % | 采集点95湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_96 | % | 采集点96湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_97 | % | 采集点97湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_98 | % | 采集点98湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_99 | % | 采集点99湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_wl_temp_data_humidity_100 | % | 采集点100湿度值 |
| --- | --- | --- |

## SCB14Address10444

| 参数名 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_online |  | 在线状态 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_timeout_cnt |  | 查询数据超时统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_readerr_cnt |  | 查询数据错误统计 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_freq | Hz | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_ID |  | MODBUS ID |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_baudrate |  | 波特率 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600 4: 14400 5: 19200 6: 38400 7: 56000 8: 57600 9: 115200 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_UNIXTIME |  | UNIX时间 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_UHF_alarm_level |  | 特高频报警等级 0：正常 1：预警 2：报警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_UHF_PD_type |  | 特高频放电类型 0：正常； 1：尖端放电； 2：悬浮放电； 3：沿面放电； 4：内部放电； 5：颗粒放电； 6：外部干扰； 7：其它 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_UHF_signal_max | dBm | 特高频信号峰值 |
| --- | --- | --- |

| uhf_signal | dBm | 特高频信号均值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_UHF_discharge_freq | 次/s | 特高频放电频次 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_UHF_50Hz_connection | % | 特高频50Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_UHF_100Hz_connection | % | 特高频100Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_USW_alarm_level |  | 超声波报警等级 0：正常 1：预警 2：报警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_USW_PD_type |  | 超声波放电类型 0：正常； 1：尖端放电； 2：悬浮放电； 3：沿面放电； 4：内部放电； 5：颗粒放电； 6：外部干扰； 7：其它 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_USW_signal_max | dBuV | 超声波信号峰值 |
| --- | --- | --- |

| usw_signal | dBuV | 超声波信号均值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_USW_discharge_freq | 次/s | 超声波放电频次 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_USW_50Hz_connection | % | 超声波50Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_USW_100Hz_connection | % | 超声波100Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_TEV_alarm_level |  | 暂态地电压报警等级 0：正常 1：预警 2：报警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_TEV_PD_type |  | 暂态地电压放电类型 0：正常； 1：尖端放电； 2：悬浮放电； 3：沿面放电； 4：内部放电； 5：颗粒放电； 6：外部干扰； 7：其它 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_TEV_signal_max | dBmV | 暂态地电压信号峰值 |
| --- | --- | --- |

| tev_signal | dBmV | 暂态地电压信号均值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_TEV_discharge_freq | 次/s | 暂态地电压放电频次 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_TEV_50Hz_connection | % | 暂态地电压50Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_TEV_100Hz_connection | % | 暂态地电压100Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_ozone | mg/m³ | 臭氧值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_self_temperature | °C | 设备温度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_ambient_temperature | °C | 环境温度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_ambient_humidity | % | 环境湿度值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_AHF_alarm_level |  | A相高频电流报警等级 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_AHF_PD_type |  | A相高频电流放电类型 0：正常； 1：尖端放电； 2：悬浮放电； 3：沿面放电； 4：内部放电； 5：颗粒放电； 6：外部干扰； 7：其它 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_AHF_signal_max | dBmV | A相高频电流信号峰值 |
| --- | --- | --- |

| hf_signal_a | dBmV | A相高频电流信号均值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_AHF_discharge_freq | 次/s | A相高频电流放电频次 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_AHF_50Hz_connection | % | A相高频电流50Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_AHF_100Hz_connection | % | A相高频电流100Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_BHF_alarm_level |  | B相高频电流报警等级 0：正常 1：预警 2：报警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_BHF_PD_type |  | B相高频电流放电类型 0：正常； 1：尖端放电； 2：悬浮放电； 3：沿面放电； 4：内部放电； 5：颗粒放电； 6：外部干扰； 7：其它 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_BHF_signal_max | dBmV | B相高频电流信号峰值 |
| --- | --- | --- |

| hf_signal_b | dBmV | B相高频电流信号均值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_BHF_discharge_freq | 次/s | B相高频电流放电频次 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_BHF_50Hz_connection | % | B相高频电流50Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_BHF_100Hz_connection | % | B相高频电流100Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_CHF_alarm_level |  | C相高频电流报警等级 0：正常 1：预警 2：报警 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_CHF_PD_type |  | C相高频电流放电类型 0：正常； 1：尖端放电； 2：悬浮放电； 3：沿面放电； 4：内部放电； 5：颗粒放电； 6：外部干扰； 7：其它 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_CHF_signal_max | dBmV | C相高频电流信号峰值 |
| --- | --- | --- |

| hf_signal_c | dBmV | C相高频电流信号均值 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_CHF_discharge_freq | 次/s | C相高频电流放电频次 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_CHF_50Hz_connection | % | C相高频电流50Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

| sensor_part_discharge_data_CHF_100Hz_connection | % | C相高频电流100Hz相关性 |
| --- | --- | --- |

# 015 6B30实时数据

- 6B30实时数据 type_id 15

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| vmax | string | 最大相电压 |
| --- | --- | --- |

| vmin | string | 最小相电压 |
| --- | --- | --- |

| vimr | string | 相电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| umax | string | 最大线电压 |
| --- | --- | --- |

| umin | string | 最小线电压 |
| --- | --- | --- |

| uimr | string | 线电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| ir | string | 电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| in | string | 中性线电流 |
| --- | --- | --- |

| ig | string | 接地电流 |
| --- | --- | --- |

| imax | string | 瞬时峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| imax_run | string | 运行时峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| tc | string | 热容 |
| --- | --- | --- |

| fp | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| ps | string | 线序 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

# 017 NDKB3实时数据

- NDKB3实时数据 type_id 17

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 分合闸状态 1分闸 2合闸 |
| --- | --- | --- |

| switch1 | string | 开关状态 0上扣 1脱扣 |
| --- | --- | --- |

| remain | string | 剩余电流值 |
| --- | --- | --- |

| va | string | 电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| iv | string | 三相电流平均值 |
| --- | --- | --- |

| 不平衡度 | string | 不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| 负载率 | string | 负载率 |
| --- | --- | --- |

| 热容 | string | 热容 |
| --- | --- | --- |

# 019 T80实时数据

- T80智能单光柱测控仪 type_id 19

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| value | string | 测量值 |
| --- | --- | --- |

| ah_alarm_value | string | AH上限报警值 |
| --- | --- | --- |

| dh_alarm_value | string | dH上限报警回差 |
| --- | --- | --- |

| al_alarm_value | string | AL下限报警值 |
| --- | --- | --- |

| dl_alarm_value | string | dL下限报警回差 |
| --- | --- | --- |

| ahh_alarm_value | string | AHH上上限报警值 |
| --- | --- | --- |

| dhh_alarm_value | string | dHH上上限报警回差 |
| --- | --- | --- |

| all_alarm_value | string | ALL下下限报警值 |
| --- | --- | --- |

| dll_alarm_value | string | dLL下下限报警回差 |
| --- | --- | --- |

| sn_select | string | Sn输入信号选择 |
| --- | --- | --- |

| pul | string | PUL量程下限 |
| --- | --- | --- |

| puh | string | PUH量程上限 |
| --- | --- | --- |

| pbia | string | PBIA零点偏移值 |
| --- | --- | --- |

| filt | string | FILT滤波系数 |
| --- | --- | --- |

| k1 | string | K1比例放大系数 |
| --- | --- | --- |

| oul | string | OUL光柱零刻度值 |
| --- | --- | --- |

| ouh | string | OUH光柱满刻度值 |
| --- | --- | --- |

| ph_alarm_type | string | PH上限报警类型 1 向上报警 2 下报警 |
| --- | --- | --- |

| pl_alarm_type | string | PL下限报警类型 1 向上报警 2 向下报警 |
| --- | --- | --- |

| phh_alarm_type | string | PHH上上限报警类型 1 向上报警 2 向下报警 |
| --- | --- | --- |

| pll_alarm_type | string | PLL下下限报警类型 1 向上报警 2 向下报警 |
| --- | --- | --- |

| inph | string | InPH非标信号最大值 |
| --- | --- | --- |

| inpl | string | InPL非标信号最小值 |
| --- | --- | --- |

| baud_rate | string | 波特率 0 1200 1 2400 2 4800 3 9600 4 19200 |
| --- | --- | --- |

| address | string | 设备地址 |
| --- | --- | --- |

| ah_status | string | 1路继电器状态 1 分闸 2 合闸 |
| --- | --- | --- |

| ahh_status | string | 2路继电器状态 1 分闸 2 合闸 |
| --- | --- | --- |

| al_status | string | 3路继电器状态 1 分闸 2 合闸 |
| --- | --- | --- |

| all_status | string | 4路继电器状态 1 分闸 2 合闸 |
| --- | --- | --- |

# 020 ATC600C实时数据

- ATC600-C 实时数据 type_id 020

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| address | string | 通讯地址 |
| --- | --- | --- |

| baudrate | string | 通讯波特率 |
| --- | --- | --- |

| work_mode | string | 工作模式，0:接收器(-C)；1:中继器(-Z) |
| --- | --- | --- |

| temperature | string | 无线收发器内部温度 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | 探头1号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | 探头2号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | 探头3号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | string | 探头4号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp5 | string | 探头5号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp6 | string | 探头6号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp7 | string | 探头7号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp8 | string | 探头8号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp9 | string | 探头9号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp10 | string | 探头10号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp11 | string | 探头11号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp12 | string | 探头12号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp13 | string | 探头13号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp14 | string | 探头14号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp15 | string | 探头15号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp16 | string | 探头16号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp17 | string | 探头17号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp18 | string | 探头18号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp19 | string | 探头19号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp20 | string | 探头20号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp21 | string | 探头21号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp22 | string | 探头22号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp23 | string | 探头23号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp24 | string | 探头24号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp25 | string | 探头25号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp26 | string | 探头26号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp27 | string | 探头27号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp28 | string | 探头28号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp29 | string | 探头29号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp30 | string | 探头30号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp31 | string | 探头31号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp32 | string | 探头32号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp33 | string | 探头33号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp34 | string | 探头34号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp35 | string | 探头35号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp36 | string | 探头36号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp37 | string | 探头37号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp38 | string | 探头38号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp39 | string | 探头39号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp40 | string | 探头40号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp41 | string | 探头41号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp42 | string | 探头42号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp43 | string | 探头43号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp44 | string | 探头44号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp45 | string | 探头45号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp46 | string | 探头46号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp47 | string | 探头47号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp48 | string | 探头48号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp49 | string | 探头49号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp50 | string | 探头50号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp51 | string | 探头51号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp52 | string | 探头52号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp53 | string | 探头53号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp54 | string | 探头54号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp55 | string | 探头55号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp56 | string | 探头56号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp57 | string | 探头57号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp58 | string | 探头58号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp59 | string | 探头59号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp60 | string | 探头60号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp61 | string | 探头61号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp62 | string | 探头62号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp63 | string | 探头63号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp64 | string | 探头64号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp65 | string | 探头65号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp66 | string | 探头66号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp67 | string | 探头67号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp68 | string | 探头68号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp69 | string | 探头69号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp70 | string | 探头70号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp71 | string | 探头71号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp72 | string | 探头72号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp73 | string | 探头73号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp74 | string | 探头74号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp75 | string | 探头75号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp76 | string | 探头76号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp77 | string | 探头77号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp78 | string | 探头78号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp79 | string | 探头79号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp80 | string | 探头80号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp81 | string | 探头81号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp82 | string | 探头82号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp83 | string | 探头83号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp84 | string | 探头84号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp85 | string | 探头85号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp86 | string | 探头86号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp87 | string | 探头87号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp88 | string | 探头88号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp89 | string | 探头89号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp90 | string | 探头90号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp91 | string | 探头91号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp92 | string | 探头92号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp93 | string | 探头93号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp94 | string | 探头94号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp95 | string | 探头95号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp96 | string | 探头96号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp97 | string | 探头97号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp98 | string | 探头98号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp99 | string | 探头99号温度 |
| --- | --- | --- |

| temp100 | string | 探头100号温度 |
| --- | --- | --- |

| probe1_addr | string | 探头1号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe2_addr | string | 探头2号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe3_addr | string | 探头3号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe4_addr | string | 探头4号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe5_addr | string | 探头5号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe6_addr | string | 探头6号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe7_addr | string | 探头7号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe8_addr | string | 探头8号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe9_addr | string | 探头9号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe10_addr | string | 探头10号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe11_addr | string | 探头11号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe12_addr | string | 探头12号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe13_addr | string | 探头13号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe14_addr | string | 探头14号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe15_addr | string | 探头15号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe16_addr | string | 探头16号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe17_addr | string | 探头17号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe18_addr | string | 探头18号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe19_addr | string | 探头19号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe20_addr | string | 探头20号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe21_addr | string | 探头21号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe22_addr | string | 探头22号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe23_addr | string | 探头23号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe24_addr | string | 探头24号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe25_addr | string | 探头25号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe26_addr | string | 探头26号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe27_addr | string | 探头27号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe28_addr | string | 探头28号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe29_addr | string | 探头29号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe30_addr | string | 探头30号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe31_addr | string | 探头31号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe32_addr | string | 探头32号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe33_addr | string | 探头33号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe34_addr | string | 探头34号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe35_addr | string | 探头35号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe36_addr | string | 探头36号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe37_addr | string | 探头37号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe38_addr | string | 探头38号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe39_addr | string | 探头39号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe40_addr | string | 探头40号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe41_addr | string | 探头41号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe42_addr | string | 探头42号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe43_addr | string | 探头43号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe44_addr | string | 探头44号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe45_addr | string | 探头45号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe46_addr | string | 探头46号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe47_addr | string | 探头47号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe48_addr | string | 探头48号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe49_addr | string | 探头49号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe50_addr | string | 探头50号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe51_addr | string | 探头51号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe52_addr | string | 探头52号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe53_addr | string | 探头53号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe54_addr | string | 探头54号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe55_addr | string | 探头55号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe56_addr | string | 探头56号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe57_addr | string | 探头57号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe58_addr | string | 探头58号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe59_addr | string | 探头59号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe60_addr | string | 探头60号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe61_addr | string | 探头61号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe62_addr | string | 探头62号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe63_addr | string | 探头63号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe64_addr | string | 探头64号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe65_addr | string | 探头65号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe66_addr | string | 探头66号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe67_addr | string | 探头67号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe68_addr | string | 探头68号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe69_addr | string | 探头69号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe70_addr | string | 探头70号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe71_addr | string | 探头71号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe72_addr | string | 探头72号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe73_addr | string | 探头73号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe74_addr | string | 探头74号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe75_addr | string | 探头75号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe76_addr | string | 探头76号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe77_addr | string | 探头77号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe78_addr | string | 探头78号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe79_addr | string | 探头79号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe80_addr | string | 探头80号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe81_addr | string | 探头81号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe82_addr | string | 探头82号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe83_addr | string | 探头83号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe84_addr | string | 探头84号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe85_addr | string | 探头85号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe86_addr | string | 探头86号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe87_addr | string | 探头87号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe88_addr | string | 探头88号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe89_addr | string | 探头89号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe90_addr | string | 探头90号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe91_addr | string | 探头91号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe92_addr | string | 探头92号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe93_addr | string | 探头93号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe94_addr | string | 探头94号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe95_addr | string | 探头95号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe96_addr | string | 探头96号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe97_addr | string | 探头97号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe98_addr | string | 探头98号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe99_addr | string | 探头99号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe100_addr | string | 探头100号ID，未绑定时输出– |
| --- | --- | --- |

| probe1_status | int | 探头1号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe2_status | int | 探头2号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe3_status | int | 探头3号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe4_status | int | 探头4号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe5_status | int | 探头5号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe6_status | int | 探头6号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe7_status | int | 探头7号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe8_status | int | 探头8号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe9_status | int | 探头9号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe10_status | int | 探头10号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe11_status | int | 探头11号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe12_status | int | 探头12号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe13_status | int | 探头13号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe14_status | int | 探头14号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe15_status | int | 探头15号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe16_status | int | 探头16号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe17_status | int | 探头17号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe18_status | int | 探头18号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe19_status | int | 探头19号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe20_status | int | 探头20号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe21_status | int | 探头21号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe22_status | int | 探头22号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe23_status | int | 探头23号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe24_status | int | 探头24号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe25_status | int | 探头25号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe26_status | int | 探头26号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe27_status | int | 探头27号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe28_status | int | 探头28号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe29_status | int | 探头29号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe30_status | int | 探头30号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe31_status | int | 探头31号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe32_status | int | 探头32号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe33_status | int | 探头33号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe34_status | int | 探头34号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe35_status | int | 探头35号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe36_status | int | 探头36号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe37_status | int | 探头37号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe38_status | int | 探头38号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe39_status | int | 探头39号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe40_status | int | 探头40号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe41_status | int | 探头41号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe42_status | int | 探头42号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe43_status | int | 探头43号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe44_status | int | 探头44号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe45_status | int | 探头45号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe46_status | int | 探头46号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe47_status | int | 探头47号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe48_status | int | 探头48号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe49_status | int | 探头49号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe50_status | int | 探头50号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe51_status | int | 探头51号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe52_status | int | 探头52号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe53_status | int | 探头53号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe54_status | int | 探头54号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe55_status | int | 探头55号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe56_status | int | 探头56号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe57_status | int | 探头57号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe58_status | int | 探头58号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe59_status | int | 探头59号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe60_status | int | 探头60号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe61_status | int | 探头61号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe62_status | int | 探头62号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe63_status | int | 探头63号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe64_status | int | 探头64号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe65_status | int | 探头65号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe66_status | int | 探头66号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe67_status | int | 探头67号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe68_status | int | 探头68号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe69_status | int | 探头69号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe70_status | int | 探头70号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe71_status | int | 探头71号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe72_status | int | 探头72号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe73_status | int | 探头73号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe74_status | int | 探头74号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe75_status | int | 探头75号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe76_status | int | 探头76号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe77_status | int | 探头77号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe78_status | int | 探头78号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe79_status | int | 探头79号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe80_status | int | 探头80号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe81_status | int | 探头81号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe82_status | int | 探头82号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe83_status | int | 探头83号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe84_status | int | 探头84号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe85_status | int | 探头85号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe86_status | int | 探头86号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe87_status | int | 探头87号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe88_status | int | 探头88号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe89_status | int | 探头89号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe90_status | int | 探头90号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe91_status | int | 探头91号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe92_status | int | 探头92号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe93_status | int | 探头93号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe94_status | int | 探头94号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe95_status | int | 探头95号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe96_status | int | 探头96号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe97_status | int | 探头97号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe98_status | int | 探头98号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe99_status | int | 探头99号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

| probe100_status | int | 探头100号在线状态，0:离线；1:在线 |
| --- | --- | --- |

# 024 SDP-5100F3-EV实时数据

- SDP_5100F3_EV实时数据 type_id 24

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| i0 | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| v0 | string | 零序电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 功率因数 |
| --- | --- | --- |

附件

- 综保EA系列通讯规约及示例报文.xlsx

# 025 TBFP-CM/S1A实时数据

- TBFP-CM/S1A实时数据 type_id 25

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | AC线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

# 026 LNF-ESVG4_HMI实时数据

- LNF-ESVG4_HMI 实时数据 type_id 026

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| module_online_count | string | 模块在线数量 |
| --- | --- | --- |

| va | string | 电网电压A相 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | 电网电压B相 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | 电网电压C相 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | 电网电压A相THDU |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | 电网电压B相THDU |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | 电网电压C相THDU |
| --- | --- | --- |

| grid_voltage_harmonic_a | string | 电网电压A相谐波有效值 |
| --- | --- | --- |

| grid_voltage_harmonic_b | string | 电网电压B相谐波有效值 |
| --- | --- | --- |

| grid_voltage_harmonic_c | string | 电网电压C相谐波有效值 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | 网侧电流A相 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | 网侧电流B相 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | 网侧电流C相 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | 网侧电流畸变率A相 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | 网侧电流畸变率B相 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | 网侧电流畸变率C相 |
| --- | --- | --- |

| grid_current_harmonic_a | string | 电网电流A相谐波有效值 |
| --- | --- | --- |

| grid_current_harmonic_b | string | 电网电流B相谐波有效值 |
| --- | --- | --- |

| grid_current_harmonic_c | string | 电网电流C相谐波有效值 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | 网侧有功功率A相 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | 网侧有功功率B相 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | 网侧有功功率C相 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | 网侧无功功率A相 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | 网侧无功功率B相 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | 网侧无功功率C相 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | 网侧视在功率A相 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | 网侧视在功率B相 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | 网侧视在功率C相 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | 网侧功率因数A相 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | 网侧功率因数B相 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | 网侧功率因数C相 |
| --- | --- | --- |

| load_ia | string | 负载电流A相 |
| --- | --- | --- |

| load_ib | string | 负载电流B相 |
| --- | --- | --- |

| load_ic | string | 负载电流C相 |
| --- | --- | --- |

| load_l1pcthd | string | 负载电流畸变率A相 |
| --- | --- | --- |

| load_l2pcthd | string | 负载电流畸变率B相 |
| --- | --- | --- |

| load_l3pcthd | string | 负载电流畸变率C相 |
| --- | --- | --- |

| load_current_harmonic_a | string | 负载电流A相谐波有效值 |
| --- | --- | --- |

| load_current_harmonic_b | string | 负载电流B相谐波有效值 |
| --- | --- | --- |

| load_current_harmonic_c | string | 负载电流C相谐波有效值 |
| --- | --- | --- |

| load_pa | string | 负载有功功率A相 |
| --- | --- | --- |

| load_pb | string | 负载有功功率B相 |
| --- | --- | --- |

| load_pc | string | 负载有功功率C相 |
| --- | --- | --- |

| load_qa | string | 负载无功功率A相 |
| --- | --- | --- |

| load_qb | string | 负载无功功率B相 |
| --- | --- | --- |

| load_qc | string | 负载无功功率C相 |
| --- | --- | --- |

| load_sa | string | 负载视在功率A相 |
| --- | --- | --- |

| load_sb | string | 负载视在功率B相 |
| --- | --- | --- |

| load_sc | string | 负载视在功率C相 |
| --- | --- | --- |

| load_cosa | string | 负载功率因数A相 |
| --- | --- | --- |

| load_cosb | string | 负载功率因数B相 |
| --- | --- | --- |

| load_cosc | string | 负载功率因数C相 |
| --- | --- | --- |

| device_current_a | string | 装置电流A相 |
| --- | --- | --- |

| device_current_b | string | 装置电流B相 |
| --- | --- | --- |

| device_current_c | string | 装置电流C相 |
| --- | --- | --- |

| temperature | string | 环境温度 |
| --- | --- | --- |

| modules1_current_a | string | 模块1路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules1_current_b | string | 模块1路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules1_current_c | string | 模块1路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules1_load_rate_a | string | 模块1输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_load_rate_b | string | 模块1输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_load_rate_c | string | 模块1输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_pa | string | 模块1输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_pb | string | 模块1输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_pc | string | 模块1输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_qa | string | 模块1输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_qb | string | 模块1输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_qc | string | 模块1输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_sa | string | 模块1输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_sb | string | 模块1输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_sc | string | 模块1输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules1_fault_codes_1 | string | 模块1硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules1_fault_codes_2 | string | 模块1硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules1_fault_codes_3 | string | 模块1电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules1_fault_codes_4 | string | 模块1母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules1_fault_codes_5 | string | 模块1交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules1_fault_codes_6 | string | 模块1系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules1_fault_codes_7 | string | 模块1接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules1_fault_codes_8 | string | 模块1其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules1_running_status | string | 模块1运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules1_temp | string | 模块1内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules1_dc_voltage | string | 模块1母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules1_dsp_version | string | 模块1控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules1_fpga_version | string | 模块1FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules2_current_a | string | 模块2路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules2_current_b | string | 模块2路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules2_current_c | string | 模块2路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules2_load_rate_a | string | 模块2输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_load_rate_b | string | 模块2输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_load_rate_c | string | 模块2输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_pa | string | 模块2输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_pb | string | 模块2输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_pc | string | 模块2输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_qa | string | 模块2输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_qb | string | 模块2输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_qc | string | 模块2输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_sa | string | 模块2输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_sb | string | 模块2输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_sc | string | 模块2输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules2_fault_codes_1 | string | 模块2硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules2_fault_codes_2 | string | 模块2硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules2_fault_codes_3 | string | 模块2电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules2_fault_codes_4 | string | 模块2母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules2_fault_codes_5 | string | 模块2交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules2_fault_codes_6 | string | 模块2系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules2_fault_codes_7 | string | 模块2接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules2_fault_codes_8 | string | 模块2其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules2_running_status | string | 模块2运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules2_temp | string | 模块2内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules2_dc_voltage | string | 模块2母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules2_dsp_version | string | 模块2控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules2_fpga_version | string | 模块2FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules3_current_a | string | 模块3路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules3_current_b | string | 模块3路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules3_current_c | string | 模块3路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules3_load_rate_a | string | 模块3输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_load_rate_b | string | 模块3输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_load_rate_c | string | 模块3输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_pa | string | 模块3输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_pb | string | 模块3输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_pc | string | 模块3输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_qa | string | 模块3输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_qb | string | 模块3输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_qc | string | 模块3输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_sa | string | 模块3输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_sb | string | 模块3输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_sc | string | 模块3输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules3_fault_codes_1 | string | 模块3硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules3_fault_codes_2 | string | 模块3硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules3_fault_codes_3 | string | 模块3电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules3_fault_codes_4 | string | 模块3母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules3_fault_codes_5 | string | 模块3交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules3_fault_codes_6 | string | 模块3系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules3_fault_codes_7 | string | 模块3接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules3_fault_codes_8 | string | 模块3其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules3_running_status | string | 模块3运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules3_temp | string | 模块3内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules3_dc_voltage | string | 模块3母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules3_dsp_version | string | 模块3控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules3_fpga_version | string | 模块3FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules4_current_a | string | 模块4路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules4_current_b | string | 模块4路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules4_current_c | string | 模块4路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules4_load_rate_a | string | 模块4输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_load_rate_b | string | 模块4输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_load_rate_c | string | 模块4输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_pa | string | 模块4输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_pb | string | 模块4输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_pc | string | 模块4输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_qa | string | 模块4输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_qb | string | 模块4输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_qc | string | 模块4输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_sa | string | 模块4输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_sb | string | 模块4输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_sc | string | 模块4输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules4_fault_codes_1 | string | 模块4硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules4_fault_codes_2 | string | 模块4硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules4_fault_codes_3 | string | 模块4电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules4_fault_codes_4 | string | 模块4母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules4_fault_codes_5 | string | 模块4交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules4_fault_codes_6 | string | 模块4系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules4_fault_codes_7 | string | 模块4接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules4_fault_codes_8 | string | 模块4其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules4_running_status | string | 模块4运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules4_temp | string | 模块4内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules4_dc_voltage | string | 模块4母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules4_dsp_version | string | 模块4控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules4_fpga_version | string | 模块4FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules5_current_a | string | 模块5路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules5_current_b | string | 模块5路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules5_current_c | string | 模块5路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules5_load_rate_a | string | 模块5输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_load_rate_b | string | 模块5输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_load_rate_c | string | 模块5输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_pa | string | 模块5输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_pb | string | 模块5输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_pc | string | 模块5输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_qa | string | 模块5输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_qb | string | 模块5输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_qc | string | 模块5输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_sa | string | 模块5输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_sb | string | 模块5输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_sc | string | 模块5输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules5_fault_codes_1 | string | 模块5硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules5_fault_codes_2 | string | 模块5硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules5_fault_codes_3 | string | 模块5电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules5_fault_codes_4 | string | 模块5母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules5_fault_codes_5 | string | 模块5交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules5_fault_codes_6 | string | 模块5系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules5_fault_codes_7 | string | 模块5接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules5_fault_codes_8 | string | 模块5其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules5_running_status | string | 模块5运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules5_temp | string | 模块5内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules5_dc_voltage | string | 模块5母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules5_dsp_version | string | 模块5控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules5_fpga_version | string | 模块5FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules6_current_a | string | 模块6路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules6_current_b | string | 模块6路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules6_current_c | string | 模块6路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules6_load_rate_a | string | 模块6输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_load_rate_b | string | 模块6输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_load_rate_c | string | 模块6输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_pa | string | 模块6输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_pb | string | 模块6输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_pc | string | 模块6输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_qa | string | 模块6输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_qb | string | 模块6输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_qc | string | 模块6输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_sa | string | 模块6输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_sb | string | 模块6输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_sc | string | 模块6输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules6_fault_codes_1 | string | 模块6硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules6_fault_codes_2 | string | 模块6硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules6_fault_codes_3 | string | 模块6电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules6_fault_codes_4 | string | 模块6母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules6_fault_codes_5 | string | 模块6交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules6_fault_codes_6 | string | 模块6系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules6_fault_codes_7 | string | 模块6接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules6_fault_codes_8 | string | 模块6其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules6_running_status | string | 模块6运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules6_temp | string | 模块6内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules6_dc_voltage | string | 模块6母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules6_dsp_version | string | 模块6控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules6_fpga_version | string | 模块6FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules7_current_a | string | 模块7路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules7_current_b | string | 模块7路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules7_current_c | string | 模块7路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules7_load_rate_a | string | 模块7输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_load_rate_b | string | 模块7输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_load_rate_c | string | 模块7输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_pa | string | 模块7输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_pb | string | 模块7输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_pc | string | 模块7输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_qa | string | 模块7输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_qb | string | 模块7输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_qc | string | 模块7输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_sa | string | 模块7输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_sb | string | 模块7输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_sc | string | 模块7输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules7_fault_codes_1 | string | 模块7硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules7_fault_codes_2 | string | 模块7硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules7_fault_codes_3 | string | 模块7电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules7_fault_codes_4 | string | 模块7母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules7_fault_codes_5 | string | 模块7交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules7_fault_codes_6 | string | 模块7系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules7_fault_codes_7 | string | 模块7接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules7_fault_codes_8 | string | 模块7其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules7_running_status | string | 模块7运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules7_temp | string | 模块7内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules7_dc_voltage | string | 模块7母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules7_dsp_version | string | 模块7控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules7_fpga_version | string | 模块7FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules8_current_a | string | 模块8路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules8_current_b | string | 模块8路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules8_current_c | string | 模块8路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules8_load_rate_a | string | 模块8输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_load_rate_b | string | 模块8输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_load_rate_c | string | 模块8输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_pa | string | 模块8输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_pb | string | 模块8输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_pc | string | 模块8输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_qa | string | 模块8输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_qb | string | 模块8输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_qc | string | 模块8输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_sa | string | 模块8输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_sb | string | 模块8输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_sc | string | 模块8输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules8_fault_codes_1 | string | 模块8硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules8_fault_codes_2 | string | 模块8硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules8_fault_codes_3 | string | 模块8电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules8_fault_codes_4 | string | 模块8母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules8_fault_codes_5 | string | 模块8交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules8_fault_codes_6 | string | 模块8系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules8_fault_codes_7 | string | 模块8接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules8_fault_codes_8 | string | 模块8其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules8_running_status | string | 模块8运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules8_temp | string | 模块8内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules8_dc_voltage | string | 模块8母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules8_dsp_version | string | 模块8控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules8_fpga_version | string | 模块8FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules9_current_a | string | 模块9路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules9_current_b | string | 模块9路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules9_current_c | string | 模块9路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules9_load_rate_a | string | 模块9输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_load_rate_b | string | 模块9输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_load_rate_c | string | 模块9输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_pa | string | 模块9输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_pb | string | 模块9输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_pc | string | 模块9输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_qa | string | 模块9输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_qb | string | 模块9输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_qc | string | 模块9输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_sa | string | 模块9输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_sb | string | 模块9输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_sc | string | 模块9输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules9_fault_codes_1 | string | 模块9硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules9_fault_codes_2 | string | 模块9硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules9_fault_codes_3 | string | 模块9电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules9_fault_codes_4 | string | 模块9母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules9_fault_codes_5 | string | 模块9交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules9_fault_codes_6 | string | 模块9系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules9_fault_codes_7 | string | 模块9接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules9_fault_codes_8 | string | 模块9其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules9_running_status | string | 模块9运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules9_temp | string | 模块9内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules9_dc_voltage | string | 模块9母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules9_dsp_version | string | 模块9控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules9_fpga_version | string | 模块9FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules10_current_a | string | 模块10路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules10_current_b | string | 模块10路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules10_current_c | string | 模块10路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules10_load_rate_a | string | 模块10输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_load_rate_b | string | 模块10输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_load_rate_c | string | 模块10输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_pa | string | 模块10输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_pb | string | 模块10输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_pc | string | 模块10输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_qa | string | 模块10输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_qb | string | 模块10输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_qc | string | 模块10输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_sa | string | 模块10输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_sb | string | 模块10输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_sc | string | 模块10输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules10_fault_codes_1 | string | 模块10硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules10_fault_codes_2 | string | 模块10硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules10_fault_codes_3 | string | 模块10电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules10_fault_codes_4 | string | 模块10母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules10_fault_codes_5 | string | 模块10交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules10_fault_codes_6 | string | 模块10系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules10_fault_codes_7 | string | 模块10接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules10_fault_codes_8 | string | 模块10其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules10_running_status | string | 模块10运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules10_temp | string | 模块10内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules10_dc_voltage | string | 模块10母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules10_dsp_version | string | 模块10控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules10_fpga_version | string | 模块10FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules11_current_a | string | 模块11路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules11_current_b | string | 模块11路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules11_current_c | string | 模块11路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules11_load_rate_a | string | 模块11输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_load_rate_b | string | 模块11输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_load_rate_c | string | 模块11输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_pa | string | 模块11输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_pb | string | 模块11输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_pc | string | 模块11输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_qa | string | 模块11输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_qb | string | 模块11输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_qc | string | 模块11输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_sa | string | 模块11输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_sb | string | 模块11输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_sc | string | 模块11输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules11_fault_codes_1 | string | 模块11硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules11_fault_codes_2 | string | 模块11硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules11_fault_codes_3 | string | 模块11电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules11_fault_codes_4 | string | 模块11母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules11_fault_codes_5 | string | 模块11交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules11_fault_codes_6 | string | 模块11系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules11_fault_codes_7 | string | 模块11接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules11_fault_codes_8 | string | 模块11其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules11_running_status | string | 模块11运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules11_temp | string | 模块11内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules11_dc_voltage | string | 模块11母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules11_dsp_version | string | 模块11控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules11_fpga_version | string | 模块11FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules12_current_a | string | 模块12路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules12_current_b | string | 模块12路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules12_current_c | string | 模块12路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules12_load_rate_a | string | 模块12输出A相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_load_rate_b | string | 模块12输出B相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_load_rate_c | string | 模块12输出C相负载率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_pa | string | 模块12输出A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_pb | string | 模块12输出B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_pc | string | 模块12输出C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_qa | string | 模块12输出A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_qb | string | 模块12输出B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_qc | string | 模块12输出C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_sa | string | 模块12输出A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_sb | string | 模块12输出B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_sc | string | 模块12输出C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| modules12_fault_codes_1 | string | 模块12硬件故障字1，以 |
| --- | --- | --- |

| modules12_fault_codes_2 | string | 模块12硬件故障字2，以 |
| --- | --- | --- |

| modules12_fault_codes_3 | string | 模块12电网故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules12_fault_codes_4 | string | 模块12母线故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules12_fault_codes_5 | string | 模块12交流电容故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules12_fault_codes_6 | string | 模块12系统故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules12_fault_codes_7 | string | 模块12接触器故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules12_fault_codes_8 | string | 模块12其他故障字，以 |
| --- | --- | --- |

| modules12_running_status | string | 模块12运行状态，以 |
| --- | --- | --- |

| modules12_temp | string | 模块12内部温度 |
| --- | --- | --- |

| modules12_dc_voltage | string | 模块12母线电压 |
| --- | --- | --- |

| modules12_dsp_version | string | 模块12控制DSP固件版本 |
| --- | --- | --- |

| modules12_fpga_version | string | 模块12FPGA(CPLD)固件版本 |
| --- | --- | --- |

| capacitor_control_mode | string | 电容器控制模式 |
| --- | --- | --- |

| common_cap1_enable | string | 共补电容器1使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap1_capacity | string | 共补电容器1容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap1_status | string | 共补电容器1状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap2_enable | string | 共补电容器2使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap2_capacity | string | 共补电容器2容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap2_status | string | 共补电容器2状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap3_enable | string | 共补电容器3使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap3_capacity | string | 共补电容器3容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap3_status | string | 共补电容器3状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap4_enable | string | 共补电容器4使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap4_capacity | string | 共补电容器4容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap4_status | string | 共补电容器4状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap5_enable | string | 共补电容器5使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap5_capacity | string | 共补电容器5容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap5_status | string | 共补电容器5状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap6_enable | string | 共补电容器6使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap6_capacity | string | 共补电容器6容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap6_status | string | 共补电容器6状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap7_enable | string | 共补电容器7使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap7_capacity | string | 共补电容器7容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap7_status | string | 共补电容器7状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap8_enable | string | 共补电容器8使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap8_capacity | string | 共补电容器8容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap8_status | string | 共补电容器8状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap9_enable | string | 共补电容器9使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap9_capacity | string | 共补电容器9容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap9_status | string | 共补电容器9状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap10_enable | string | 共补电容器10使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap10_capacity | string | 共补电容器10容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap10_status | string | 共补电容器10状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap11_enable | string | 共补电容器11使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap11_capacity | string | 共补电容器11容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap11_status | string | 共补电容器11状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap12_enable | string | 共补电容器12使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap12_capacity | string | 共补电容器12容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap12_status | string | 共补电容器12状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap13_enable | string | 共补电容器13使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap13_capacity | string | 共补电容器13容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap13_status | string | 共补电容器13状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap14_enable | string | 共补电容器14使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap14_capacity | string | 共补电容器14容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap14_status | string | 共补电容器14状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap15_enable | string | 共补电容器15使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap15_capacity | string | 共补电容器15容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap15_status | string | 共补电容器15状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap16_enable | string | 共补电容器16使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap16_capacity | string | 共补电容器16容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap16_status | string | 共补电容器16状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap17_enable | string | 共补电容器17使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap17_capacity | string | 共补电容器17容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap17_status | string | 共补电容器17状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap18_enable | string | 共补电容器18使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap18_capacity | string | 共补电容器18容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap18_status | string | 共补电容器18状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap19_enable | string | 共补电容器19使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap19_capacity | string | 共补电容器19容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap19_status | string | 共补电容器19状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap20_enable | string | 共补电容器20使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap20_capacity | string | 共补电容器20容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap20_status | string | 共补电容器20状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap21_enable | string | 共补电容器21使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap21_capacity | string | 共补电容器21容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap21_status | string | 共补电容器21状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap22_enable | string | 共补电容器22使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap22_capacity | string | 共补电容器22容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap22_status | string | 共补电容器22状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap23_enable | string | 共补电容器23使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap23_capacity | string | 共补电容器23容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap23_status | string | 共补电容器23状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap24_enable | string | 共补电容器24使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap24_capacity | string | 共补电容器24容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap24_status | string | 共补电容器24状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap25_enable | string | 共补电容器25使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap25_capacity | string | 共补电容器25容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap25_status | string | 共补电容器25状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap26_enable | string | 共补电容器26使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap26_capacity | string | 共补电容器26容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap26_status | string | 共补电容器26状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap27_enable | string | 共补电容器27使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap27_capacity | string | 共补电容器27容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap27_status | string | 共补电容器27状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap28_enable | string | 共补电容器28使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap28_capacity | string | 共补电容器28容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap28_status | string | 共补电容器28状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap29_enable | string | 共补电容器29使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap29_capacity | string | 共补电容器29容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap29_status | string | 共补电容器29状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap30_enable | string | 共补电容器30使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap30_capacity | string | 共补电容器30容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap30_status | string | 共补电容器30状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap31_enable | string | 共补电容器31使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap31_capacity | string | 共补电容器31容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap31_status | string | 共补电容器31状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap32_enable | string | 共补电容器32使能 |
| --- | --- | --- |

| common_cap32_capacity | string | 共补电容器32容量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap32_status | string | 共补电容器32状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap1_enable | string | 分补电容器1使能 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap1_capacity | string | 分补电容器1容量 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap1_status_a | string | 分补电容器1A状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap1_status_b | string | 分补电容器1B状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap1_status_c | string | 分补电容器1C状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap2_enable | string | 分补电容器2使能 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap2_capacity | string | 分补电容器2容量 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap2_status_a | string | 分补电容器2A状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap2_status_b | string | 分补电容器2B状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap2_status_c | string | 分补电容器2C状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap3_enable | string | 分补电容器3使能 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap3_capacity | string | 分补电容器3容量 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap3_status_a | string | 分补电容器3A状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap3_status_b | string | 分补电容器3B状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap3_status_c | string | 分补电容器3C状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap4_enable | string | 分补电容器4使能 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap4_capacity | string | 分补电容器4容量 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap4_status_a | string | 分补电容器4A状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap4_status_b | string | 分补电容器4B状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap4_status_c | string | 分补电容器4C状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap5_enable | string | 分补电容器5使能 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap5_capacity | string | 分补电容器5容量 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap5_status_a | string | 分补电容器5A状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap5_status_b | string | 分补电容器5B状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap5_status_c | string | 分补电容器5C状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap6_enable | string | 分补电容器6使能 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap6_capacity | string | 分补电容器6容量 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap6_status_a | string | 分补电容器6A状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap6_status_b | string | 分补电容器6B状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap6_status_c | string | 分补电容器6C状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap7_enable | string | 分补电容器7使能 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap7_capacity | string | 分补电容器7容量 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap7_status_a | string | 分补电容器7A状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap7_status_b | string | 分补电容器7B状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap7_status_c | string | 分补电容器7C状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap8_enable | string | 分补电容器8使能 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap8_capacity | string | 分补电容器8容量 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap8_status_a | string | 分补电容器8A状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap8_status_b | string | 分补电容器8B状态 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap8_status_c | string | 分补电容器8C状态 |
| --- | --- | --- |

| common_cap_group_count | string | 共补电容器组数量 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap_group_count | string | 分补电容器组数量 |
| --- | --- | --- |

| common_cap_index | string | 共补电容索引值 |
| --- | --- | --- |

| common_cap_id | string | 共补电容器ID |
| --- | --- | --- |

| common_cap_raw_capacity | string | 共补原始容量值 |
| --- | --- | --- |

| common_cap_c1_status | string | 共补C1实际状态值 |
| --- | --- | --- |

| common_cap_c2_status | string | 共补C2实际状态值 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap_index | string | 分补电容索引值 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap_id | string | 分补电容器ID |
| --- | --- | --- |

| phase_cap_raw_capacity | string | 分补原始容量值 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap_c1a_status | string | 分补C1A相实际状态值 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap_c1b_status | string | 分补C1B相实际状态值 |
| --- | --- | --- |

| phase_cap_c1c_status | string | 分补C1C相实际状态值 |
| --- | --- | --- |

附件

- HMI对外通讯协议_V2.4-V2版本新屏幕程序（斯菲尔无功补偿）.xlsx

# 039 JHCW实时数据

- JHCW 温度监测装置 type_id 39

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| addr | string | 仪表地址 |
| --- | --- | --- |

| boud | string | 波特率 |
| --- | --- | --- |

| host_channel | string | 主机工作频道 |
| --- | --- | --- |

| control_upper | string | 控制上限 |
| --- | --- | --- |

| control_lower | string | 控制下限 |
| --- | --- | --- |

| alarm_upper | string | 报警上限 |
| --- | --- | --- |

| alarm_lower | string | 报警下限 |
| --- | --- | --- |

| control_status | string | 控制状态 |
| --- | --- | --- |

| alarm_status | string | 报警状态 |
| --- | --- | --- |

| probe1_addr | string | 探头1地址 |
| --- | --- | --- |

| probe1_temp | string | 探头1温度 |
| --- | --- | --- |

| probe1_battery | string | 探头1电量 mv |
| --- | --- | --- |

| probe2~9_addr | string | 探头2~9地址 |
| --- | --- | --- |

| probe2~9_temp | string | 探头2~9温度 |
| --- | --- | --- |

| probe2~9_battery | string | 探头2~9电量 mv |
| --- | --- | --- |

附件

- JHCW-A1-1 使用说明书.pdf

# 041 RSWS实时数据

- RSWS 温湿度传感器 type_id 41

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| humidity | string | 湿度 |
| --- | --- | --- |

| temperature | string | 温度 |
| --- | --- | --- |

附件

- RSWS-485型温湿度变送器使用说明书.pdf

# 042 RSHW实时数据

- RSHW 红外传感器 type_id 42

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| alarm_status | string | 报警状态 |
| --- | --- | --- |

附件

- RSHW-485型吸顶式红外探测器使用说明书.pdf

# 043 RSYG实时数据

- RSYG 烟雾传感器 type_id 43

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| alarm_status | string | 报警状态 |
| --- | --- | --- |

附件

- RSYG-485型光电感烟火灾探测报警器说用说明书.pdf

# 044 RSSJ实时数据

- RSSJ 水浸传感器 type_id 44

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| alarm_status | string | 报警状态 |
| --- | --- | --- |

附件

- RSSJ-485型水浸传感器使用说明书.pdf

# 048-054 MB3智能微断系列

- MB3智能微断系列实时数据 type_id 48-54

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| status | string | 分合闸状态 1分闸 2合闸 |
| --- | --- | --- |

| lock | string | 锁定状态 0正常 1锁定 |
| --- | --- | --- |

| version | string | 微断版本 34000-> 3.4 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 V |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 V |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 V |
| --- | --- | --- |

| vv | string | 平均相电压 V |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 V |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 V |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 V |
| --- | --- | --- |

| uv | string | 平均线电压 V |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 A |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 A |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 A |
| --- | --- | --- |

| in | string | N相电流 A |
| --- | --- | --- |

| iv | string | 平均相电流 A |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 kW |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 kW |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 kW |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 kW |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 kvar |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 kvar |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 kvar |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 kvar |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 kVA |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 kVA |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 kVA |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 kVA |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fp | string | 频率 Hz |
| --- | --- | --- |

| aabvpa | string | A/AB电压相角 ° |
| --- | --- | --- |

| bbcvpa | string | B/BC电压相角 ° |
| --- | --- | --- |

| ccavpa | string | C/CA电压相角 ° |
| --- | --- | --- |

| iapa | string | A相电流相角 ° |
| --- | --- | --- |

| ibpa | string | B相电流相角 ° |
| --- | --- | --- |

| icpa | string | C相电流相角 ° |
| --- | --- | --- |

| leakage | string | 漏电电流 mA |
| --- | --- | --- |

| mcu | string | mcu温度 °C |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | 温度1 °C |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | 温度2 °C |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | 温度3 °C |
| --- | --- | --- |

| temp4 | string | 温度4 °C |
| --- | --- | --- |

| uimbr | string | 电压不平衡率 % |
| --- | --- | --- |

| iimbr | string | 电流不平衡率 % |
| --- | --- | --- |

| pac | string | A相有功电能净值 kWh |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | B相有功电能净值 kWh |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | C相有功电能净值 kWh |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能净值 kWh |
| --- | --- | --- |

| qac | string | A相无功电能净值 kvarh |
| --- | --- | --- |

| qbc | string | B相无功电能净值 kvarh |
| --- | --- | --- |

| qcc | string | C相无功电能净值 kvarh |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 总无功电能净值 kvarh |
| --- | --- | --- |

| sac | string | A相视在电能净值 kVAh |
| --- | --- | --- |

| sbc | string | B相视在电能净值 kVAh |
| --- | --- | --- |

| scc | string | C相视在电能净值 kVAh |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 总视在电能净值 kVAh |
| --- | --- | --- |

定时任务有以下数据 task_param

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| index | int | 下标 |
| --- | --- | --- |

| status | int | 开启状态 1启用 0不启用 |
| --- | --- | --- |

| opera_type | int | 分合闸状态 1合闸 0分闸 |
| --- | --- | --- |

| period | int | 频率 0 一次 1周一 2周二 3周一周二 4周三 。。。 |
| --- | --- | --- |

| time_year | int | 年 |
| --- | --- | --- |

| time_month | int | 月 |
| --- | --- | --- |

| time_day | int | 日 |
| --- | --- | --- |

| time_week | int | 周 |
| --- | --- | --- |

| time_hour | int | 时 |
| --- | --- | --- |

| time_minute | int | 分 |
| --- | --- | --- |

| time_second | int | 秒 |
| --- | --- | --- |

注：
频率周期说明：0表示单次，设为0时，年月日时分秒有效
1-7表示周一至周日，可以组合使用，按位表示，0表示该位置不启用，1表示该位置启用，
比如 每周一三五日启用定时分合闸，则频率二进制数表示为 01010101，即十进制数85
每天重复定时分合闸，则频率二进制数表示为01111111，即十进制数127
当频率不为0时，年月日无效，只关注时分秒

附件

- MB3 2.0系列智能微断_Modbus规约_V1.0_20241219.pdf

# 055 JH4Z9HY设备实时数据

- JH4Z9HY设备实时数据 type_id 55

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| comm_addr | string | 通讯地址 |
| --- | --- | --- |

| comm_buad | string | 波特率 |
| --- | --- | --- |

| ele_show | string | 电能显示 0:显示一次电能 1:显示二次电能 |
| --- | --- | --- |

| uacc | string | 电压接入方式 0:三相四线 1:三相三线 |
| --- | --- | --- |

| iacc | string | 电流接入方式 0:3CT 1:2CT |
| --- | --- | --- |

| clear | string | 清零标志 写入1后清除电能 |
| --- | --- | --- |

| show_page | string | 启动显示页 0-8 |
| --- | --- | --- |

| ua | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| ub | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| uc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | AC线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因素 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| fr | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 总无功电能 |
| --- | --- | --- |

| e_pa | string | A相正相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| e_pb | string | B相正相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| e_pc | string | C相正相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| e_qa | string | A相正相无功电能 |
| --- | --- | --- |

| e_qb | string | B相正相无功电能 |
| --- | --- | --- |

| e_qc | string | C相正相无功电能 |
| --- | --- | --- |

| r_pa | string | A相反相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| r_pb | string | B相反相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| r_pc | string | C相反相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| r_qa | string | A相反相无功电能 |
| --- | --- | --- |

| r_qb | string | B相反相无功电能 |
| --- | --- | --- |

| r_qc | string | C相反相无功电能 |
| --- | --- | --- |

| d_in_1 | string | 开入1状态 |
| --- | --- | --- |

| d_in_2 | string | 开入2状态 |
| --- | --- | --- |

| d_in_3 | string | 开入3状态 |
| --- | --- | --- |

| d_out_1 | string | 开出1状态 |
| --- | --- | --- |

| d_out_2 | string | 开出2状态 |
| --- | --- | --- |

| d_out_3 | string | 开出3状态 |
| --- | --- | --- |

| ua_hd_t | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ua_hd_2 | string | A相电压2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ua_hd_3 | string | A相电压3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| ua_hd_31 | string | B相电压31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ub_hd_t | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ub_hd_2 | string | B相电压2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ub_hd_3 | string | B相电压3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| ub_hd_31 | string | B相电压31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| uc_hd_t | string | c相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| uc_hd_2 | string | c相电压2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| uc_hd_3 | string | c相电压3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| uc_hd_31 | string | c相电压31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ia_hd_t | string | A相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ia_hd_2 | string | A相电流2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ia_hd_3 | string | A相电流3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| ia_hd_31 | string | B相电流31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ib_hd_t | string | B相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ib_hd_2 | string | B相电流2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ib_hd_3 | string | B相电流3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| ib_hd_31 | string | B相电流31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ic_hd_t | string | c相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ic_hd_2 | string | c相电流2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ic_hd_3 | string | c相电流3次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| … | string | … |
| --- | --- | --- |

| ic_hd_31 | string | c相电流31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

# 058 NZNCS实时数据

- NZNCS（状态仪）实时数据 type_id 58

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| status | string | 状态字 0三相电接入 1三相电断开 |
| --- | --- | --- |

| heater1_status | string | 0加热器1关闭 1加热器1启动 |
| --- | --- | --- |

| heater2_status | string | 0加热器2关闭 1加热器2启动 |
| --- | --- | --- |

| heater1_online_status | string | 0加热器1正常 1加热器1断线 |
| --- | --- | --- |

| heater2_online_status | string | 0加热器2正常 1加热器2断线 |
| --- | --- | --- |

# 059 MSX实时数据

- MSX实时数据 type_id 59

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| comm_addr | string | 通讯地址 |
| --- | --- | --- |

| comm_buad | string | 波特率 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400 |
| --- | --- | --- |

| ele_show | string | 电量显示 |
| --- | --- | --- |

| uacc | string | 电压接入方式 0:三相四线 1:三相三线 |
| --- | --- | --- |

| vr | string | 电压变比 |
| --- | --- | --- |

| ct | string | 电流变比 |
| --- | --- | --- |

| dos1i | string | 输出1对应项目 |
| --- | --- | --- |

| dos2i | string | 输出2对应项目 |
| --- | --- | --- |

| dos1v | string | 输出1对应数值 |
| --- | --- | --- |

| dos2v | string | 输出2对应数值 |
| --- | --- | --- |

| dos3i | string | 输出3对应项目 |
| --- | --- | --- |

| dos4i | string | 输出4对应项目 |
| --- | --- | --- |

| dos3v | string | 输出3对应数值 |
| --- | --- | --- |

| dos4v | string | 输出4对应数值 |
| --- | --- | --- |

| dly1 | string | 开关量输出1延时 |
| --- | --- | --- |

| dly2 | string | 开关量输出2延时 |
| --- | --- | --- |

| dly3 | string | 开关量输出3延时 |
| --- | --- | --- |

| dly4 | string | 开关量输出4延时 |
| --- | --- | --- |

| run1 | string | 返回值1 |
| --- | --- | --- |

| run2 | string | 返回值2 |
| --- | --- | --- |

| run3 | string | 返回值3 |
| --- | --- | --- |

| run4 | string | 返回值4 |
| --- | --- | --- |

| switch_status | string | 开关信息 0断开 1闭合 |
| --- | --- | --- |

| ua | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| ub | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| uc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 无功电能 |
| --- | --- | --- |

# 065 APF实时数据

- APF实时数据 type_id 65

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| initialization_flag | string | 初始化标志 0不需要初始化 1需要初始化 |
| --- | --- | --- |

| running_status | string | 运行状态 0 待机 1 运行 |
| --- | --- | --- |

| dry_node_output_1 | string | 干节点输出1 0低电平 1高电平 |
| --- | --- | --- |

| dry_node_output_2 | string | 干节点输出2 0低电平 1高电平 |
| --- | --- | --- |

| dry_node_output_3 | string | 干节点输出3 0低电平 1高电平 |
| --- | --- | --- |

| dry_node_output_4 | string | 干节点输出4 0低电平 1高电平 |
| --- | --- | --- |

| dry_node_output_5 | string | 干节点输出5 0低电平 1高电平 |
| --- | --- | --- |

| dry_node_output_6 | string | 干节点输出6 0低电平 1高电平 |
| --- | --- | --- |

| dry_node_output_7 | string | 干节点输出7 0低电平 1高电平 |
| --- | --- | --- |

| dry_node_output_8 | string | 干节点输出8 0低电平 1高电平 |
| --- | --- | --- |

| lightning_arrester_failure | string | 雷器故障 0正常 1异常 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | 负载A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | 负载B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | 负载C相电流 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | 负载A相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | 负载B相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | 负载C相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | 负载A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | 负载B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | 负载C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| inductor_current_a | string | A相电感电流 |
| --- | --- | --- |

| inductor_current_b | string | B相电感电流 |
| --- | --- | --- |

| inductor_current_c | string | C相电感电流 |
| --- | --- | --- |

| source_sa | string | 源侧A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| source_sb | string | 源侧B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| source_sc | string | 源侧C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| source_pa | string | 源侧A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| source_pb | string | 源侧B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| source_pc | string | 源侧C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| source_in | string | 源侧N线电流 |
| --- | --- | --- |

| in | string | 负载N线电流 |
| --- | --- | --- |

| source_ia | string | 源侧A相电流 |
| --- | --- | --- |

| source_ib | string | 源侧B相电流 |
| --- | --- | --- |

| source_ic | string | 源侧C相电流 |
| --- | --- | --- |

| source_l1pcthd | string | 源侧A相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| source_l2pcthd | string | 源侧B相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| source_l3pcthd | string | 源侧C相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| source_cosa | string | 源侧A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| source_cosb | string | 源侧B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| source_cosc | string | 源侧C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| temp_1 | string | 温度1 |
| --- | --- | --- |

| temp_2 | string | 温度2 |
| --- | --- | --- |

| temp_3 | string | 温度3 |
| --- | --- | --- |

| source_qa | string | 源侧A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| source_qb | string | 源侧B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| source_qc | string | 源侧C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| source_cos_phi_a | string | 源侧A相无功因数 |
| --- | --- | --- |

| source_cos_phi_b | string | 源侧B相无功因数 |
| --- | --- | --- |

| source_cos_phi_c | string | 源侧C相无功因数 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | 负载A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | 负载B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | 负载C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| compensation_ia | string | A相补偿电流 |
| --- | --- | --- |

| compensation_ib | string | B相补偿电流 |
| --- | --- | --- |

| compensation_ic | string | C相补偿电流 |
| --- | --- | --- |

| compensation_load_ia | string | A相补偿电流负载率 |
| --- | --- | --- |

| compensation_load_ib | string | B相补偿电流负载率 |
| --- | --- | --- |

| compensation_load_ic | string | C相补偿电流负载率 |
| --- | --- | --- |

| temp_4 | string | 温度4 |
| --- | --- | --- |

| temp_5 | string | 温度5 |
| --- | --- | --- |

| temp_6 | string | 温度6 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | 负载A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | 负载B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | 负载C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | 负载A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | 负载B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | 负载C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| cos_phi_a | string | 负载A相无功因数 |
| --- | --- | --- |

| cos_phi_b | string | 负载B相无功因数I |
| --- | --- | --- |

| cos_phi_c | string | 负载C相无功因数 |
| --- | --- | --- |

| source_va | string | 源侧A相电压 |
| --- | --- | --- |

| source_vb | string | 源侧B相电压 |
| --- | --- | --- |

| source_vc | string | 源侧C相电压 |
| --- | --- | --- |

| source_fq_a | string | 源侧A相频率 |
| --- | --- | --- |

| source_fq_b | string | 源侧B相频率 |
| --- | --- | --- |

| source_fq_c | string | 源侧C相频率 |
| --- | --- | --- |

| source_l1pvthd | string | 源侧A相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| source_l2pvthd | string | 源侧B相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| source_l3pvthd | string | 源侧C相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| running_time | string | 整机运行时间 秒 |
| --- | --- | --- |

| over_50%runningtime | string | 载运行时间 秒 |
| --- | --- | --- |

| less_50%runningtime | string | 载运行时间 秒 |
| --- | --- | --- |

| positive_dc_bus_voltage | string | 正直流母线电压 |
| --- | --- | --- |

| negative_dc_bus_voltage | string | 负直流母线电压 |
| --- | --- | --- |

| temp_Inductor | string | 电感温度 |
| --- | --- | --- |

| capacitor_current | string | 电容电流 |
| --- | --- | --- |

附件

- APF 通讯协议.pdf

# 066 MSD900实时数据

- MSD900 变压器保护装置数据 type_id 66

##### 实时数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 风机运行状态 1停止 2启动 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | A相绕组温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | B相绕组温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | C相绕组温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | string | d相铁心温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| humidity | string | 湿度 |
| --- | --- | --- |

注1：

| 温度显示值 | 说明 |
| --- | --- |

| -OP- | 表示开路 |
| --- | --- |

| -OH- | 表示超上限 |
| --- | --- |

| -OL- | 表示超下限 |
| --- | --- |

| -Er- | 表示故障 |
| --- | --- |

#### 风机控制

| oper_type控制码 | 说明 |
| --- | --- |

| 1 | 停止 |
| --- | --- |

| 2 | 启动 |
| --- | --- |

附件

- MSD900 变压器智能监测装置点表-MODBUS-V1.20(1).xls

# 067 DTSD666实时数据

- DTSD666实时数据 type_id 067

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

# 068 JKW-24J实时数据

- JKW-24J实时数据 type_id 68

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv2hd | string | A电压2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv3hd | string | A电压3次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv4hd | string | A电压4次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv5hd | string | A电压5次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv6hd | string | A电压6次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv7hd | string | A电压7次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv8hd | string | A电压8次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv9hd | string | A电压9次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv10hd | string | A电压10次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv11hd | string | A电压11次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv12hd | string | A电压12次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv13hd | string | A电压13次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv14hd | string | A电压14次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv15hd | string | A电压15次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv16hd | string | A电压16次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc3hd | string | A相电流3次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc4hd | string | A相电流4次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc5hd | string | A相电流5次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc6hd | string | A相电流6次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc7hd | string | A相电流7次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc8hd | string | A相电流8次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc9hd | string | A相电流9次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc10hd | string | A相电流10次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc11hd | string | A相电流11次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc12hd | string | A相电流12次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc13hd | string | A相电流13次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc14hd | string | A相电流14次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc15hd | string | A相电流15次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc16hd | string | A相电流16次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv3hd | string | B相电压3次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv4hd | string | B相电压4次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv5hd | string | B相电压5次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv6hd | string | B相电压6次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv7hd | string | B相电压7次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv8hd | string | B相电压8次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv9hd | string | B相电压9次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv10hd | string | B相电压10次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv11hd | string | B相电压11次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv12hd | string | B相电压12次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv13hd | string | B相电压13次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv14hd | string | B相电压14次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv15hd | string | B相电压15次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv16hd | string | B相电压16次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc3hd | string | B相电流3次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc4hd | string | B相电流4次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc5hd | string | B相电流5次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc6hd | string | B相电流6次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc7hd | string | B相电流7次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc8hd | string | B相电流8次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc9hd | string | B相电流9次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc10hd | string | B相电流10次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc11hd | string | B相电流11次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc12hd | string | B相电流12次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc13hd | string | B相电流13次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc14hd | string | B相电流14次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc15hd | string | B相电流15次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc16hd | string | B相电流16次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv3hd | string | C相电压3次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv4hd | string | C相电压4次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv5hd | string | C相电压5次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv6hd | string | C相电压6次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv7hd | string | C相电压7次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv8hd | string | C相电压8次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv9hd | string | C相电压9次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv10hd | string | C相电压10次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv11hd | string | C相电压11次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv12hd | string | C相电压12次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv13hd | string | C相电压13次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv14hd | string | C相电压14次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv15hd | string | C相电压15次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv16hd | string | C相电压16次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc3hd | string | C相电流3次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc4hd | string | C相电流4次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc5hd | string | C相电流5次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc6hd | string | C相电流6次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc7hd | string | C相电流7次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc8hd | string | C相电流8次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc9hd | string | C相电流9次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc10hd | string | C相电流10次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc11hd | string | C相电流11次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc12hd | string | C相电流12次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc13hd | string | C相电流13次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc14hd | string | C相电流14次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc15hd | string | C相电流15次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc16hd | string | C相电流16次谐波 |
| --- | --- | --- |

| alarm_flag | string | 报警标志位 |
| --- | --- | --- |

# 069 ET703M实时数据

- ET703M 实时数据 type_id 069

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| combined_active_total_energy | string | 组合有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| combined_reactive_power_1_total_energy | string | 组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| combined_reactive_2_total_energy | string | 组合无功2总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy | string | 一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy | string | 二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy | string | 三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy | string | 四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| stc1 | string | 反向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | A相正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| pac1 | string | A相反向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_1_of_phase_a | string | A相组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_2_of_phase_a | string | A相组合无功2总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy_phase_a | string | A相一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy_phase_a | string | A相二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy_phase_a | string | A相三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy_phase_a | string | A相四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| sac | string | A相正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| sac1 | string | A相反向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | B相正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc1 | string | B相反向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_1_of_phase_b | string | B相组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_2_of_phase_b | string | B相组合无功2总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy_phase_b | string | B相一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy_phase_b | string | B相二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy_phase_b | string | B相三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy_phase_b | string | B相四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| sbc | string | B相正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| sbc2 | string | B相反向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | C相正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc1 | string | C相反向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_1_of_phase_c | string | C相组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_2_of_phase_c | string | C相组合无功2总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy_phase_c | string | C相一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy_phase_c | string | C相二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy_phase_c | string | C相三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy_phase_c | string | C相四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| scc | string | C相正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| scc1 | string | C相反向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| the_angle_between_phase_a_voltage_and_current | string | A相电压与电流夹角 |
| --- | --- | --- |

| the_angle_between_phase_b_voltage_and_current | string | B相电压与电流夹角 |
| --- | --- | --- |

| the_angle_between_phase_c_voltage_and_current | string | C相电压与电流夹角 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| vimr | string | 电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ir | string | 电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| load_characteristics | string | 负载特性 合相阻性: 0/1 合相感性: 0/1 合相容性: 0/1 A相阻性: 0/1 A相感性: 0/1 A相容性: 0/1 B相阻性: 0/1 B相感性: 0/1 B相容性: 0/1 C相阻性: 0/1 C相感性: 0/1 C相容性: 0/1 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv2hd | string | A相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | A相电压3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv31hd | string | A相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | B相电压3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv31hd | string | B相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | C相电压3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv31hd | string | C相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | A相电流3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc31hd | string | A相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | B相电流3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc31hd | string | B相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | C相电流3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc31hd | string | C相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pvohd | string | A相电压奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pvehd | string | A相电压偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvohd | string | B相电压奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvehd | string | B相电压偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvohd | string | C相电压奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvehd | string | C相电压偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcohd | string | A相电流奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcehd | string | A相电流偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcohd | string | B相电流奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcehd | string | B相电流偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcohd | string | C相电流奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcehd | string | C相电流偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

# 070 LSARC01实时数据

- LSARC01 实时数据 type_id 070

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| over_current_action_indication | string | 过流动作指示 0: 正常 1: 电流过流 |
| --- | --- | --- |

| arc_action_indication_1 | string | 弧光动作指示 0: 未探测到弧光 1: 探测到弧光 |
| --- | --- | --- |

| arc_action_indication_2 | string | 弧光动作指示 0: 未探测到弧光 1: 探测到弧光 |
| --- | --- | --- |

| arc_action_indication_3 | string | 弧光动作指示 0: 未探测到弧光 1: 探测到弧光 |
| --- | --- | --- |

| arc_action_indication_4 | string | 弧光动作指示 0: 未探测到弧光 1: 探测到弧光 |
| --- | --- | --- |

| arc_trip_indication_1 | string | 弧光跳闸指示 0: 未动作 1: 弧光传感器探测到弧光且跳闸已经输 |
| --- | --- | --- |

| arc_trip_indication_2 | string | 弧光跳闸指示 0: 未动作 1: 弧光传感器探测到弧光且跳闸已经输 |
| --- | --- | --- |

| arc_trip_indication_3 | string | 弧光跳闸指示 0: 未动作 1: 弧光传感器探测到弧光且跳闸已经输 |
| --- | --- | --- |

| arc_trip_indication_4 | string | 弧光跳闸指示 0: 未动作 1: 弧光传感器探测到弧光且跳闸已经输 |
| --- | --- | --- |

# 071 NPM60实时数据

- NPM60 实时数据 type_id 071

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| v0 | string | 零序电压 |
| --- | --- | --- |

| va2 | string | A相电压2 |
| --- | --- | --- |

| vb2 | string | B相电压2 |
| --- | --- | --- |

| vc2 | string | C相电压2 |
| --- | --- | --- |

| uab2 | string | AB线电压2 |
| --- | --- | --- |

| ubc2 | string | BC线电压2 |
| --- | --- | --- |

| uca2 | string | CA线电压2 |
| --- | --- | --- |

| v02 | string | 零序电压2 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| i0 | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| di1 | string | DI1输入状态 1：ON 0：OFF |
| --- | --- | --- |

| di2-di31 | string | DI2-31输入状态 1：ON 0：OFF |
| --- | --- | --- |

| di32 | string | DI32输入状态 1：ON 0：OFF |
| --- | --- | --- |

# 072 JMP530实时数据

- JMP530 开关柜智能操显装置 type_id 72

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| vt | string | 总电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ut | string | 总线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| it | string | 总电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 总无功电能 |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 总视在电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc_a | string | 正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc_b | string | 反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc_a | string | 正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc_b | string | 反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | A路温度数据 |
| --- | --- | --- |

| humidity1 | string | A路湿度数据 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | B路温度数据 |
| --- | --- | --- |

| humidity2 | string | B路湿度数据 |
| --- | --- | --- |

| probe1_temp | string | 探头1温度 |
| --- | --- | --- |

| probe2_temp | string | 探头2温度 |
| --- | --- | --- |

| probe3_temp | string | 探头3温度 |
| --- | --- | --- |

| probe4_temp | string | 探头4温度 |
| --- | --- | --- |

| probe5_temp | string | 探头5温度 |
| --- | --- | --- |

| probe6_temp | string | 探头6温度 |
| --- | --- | --- |

# 073 JMP510C实时数据

- JMP510C 智能型除湿装置 type_id 73

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| temperature | string | 温度 |
| --- | --- | --- |

| humidity | string | 湿度 |
| --- | --- | --- |

| status | string | 设备状态 注1 |
| --- | --- | --- |

注1：设备状态

| 代码 | 故障类型 |
| --- | --- |

| 01 | 温湿度传感器故障 |
| --- | --- |

| 02 | 风扇故障 |
| --- | --- |

| 03 | 除湿器故障 |
| --- | --- |

| 04 | 外部温度过高报警 |
| --- | --- |

| 05 | 温度过低报警 |
| --- | --- |

| 06 | 湿度高报警 |
| --- | --- |

附件

- JMP510智能除湿通讯规约.pdf

# 074 OLM_NZ2实时数据

- OLM_NZ2实时数据 type_id 74

分闸测量数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| opening_action_time | string | 分闸动作时刻 |
| --- | --- | --- |

| breaking_current_rising_rate | string | 分闸电流上升速率 |
| --- | --- | --- |

| breaking_peak_current | string | 分闸峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| initial_peak_current_of_tripping | string | 分闸初始峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| opening_impact_tripping_mechanism_time | string | 分闸撞击脱扣机构时间 |
| --- | --- | --- |

| movement_time_of_the_opening_tripping_mechanism | string | 分闸脱扣机构运动时间 |
| --- | --- | --- |

| opening_movement_to_maximum_travel_time | string | 分闸运动至最大行程时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_contact_opening_time | string | 分闸辅助触点断开时间 |
| --- | --- | --- |

| opening_coil_energized_time | string | 分闸线圈带电时间 |
| --- | --- | --- |

| opening_time | string | 分闸时间 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_opening_time | string | A相分闸时间 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_opening_time | string | B相分闸时间 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_opening_time | string | C相分闸时间 |
| --- | --- | --- |

| threephase_opening_time | string | 三相分闸不同期时间 |
| --- | --- | --- |

| opening_time | string | 分闸到位时间 |
| --- | --- | --- |

分闸行程测量数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| opening_trip_data_time | string | 分闸行程数据时间 |
| --- | --- | --- |

| opening_stroke_contact_stroke | string | 分闸行程触头行程 |
| --- | --- | --- |

| opening_stroke_opening_speed | string | 分闸行程分闸速度 |
| --- | --- | --- |

| average_opening_speed | string | 分闸平均速度 |
| --- | --- | --- |

| maximum_opening_speed | string | 分闸最大速度 |
| --- | --- | --- |

| opening_distance_of_the_gate | string | 分闸行程开距 |
| --- | --- | --- |

| opening_stroke_overtravel | string | 分闸行程超程 |
| --- | --- | --- |

| maximum_rebound_amplitude | string | 最大反弹幅值 |
| --- | --- | --- |

| rebound_time | string | 反弹时间 |
| --- | --- | --- |

| number_of_bounces | string | 反弹次数 |
| --- | --- | --- |

| angular_displacement_of_the_opening_stroke | string | 分闸行程角位移 |
| --- | --- | --- |

合闸测量数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| closing_action_time | string | 合闸动作时刻 |
| --- | --- | --- |

| closing_current_rising_rate | string | 合闸电流上升速率 |
| --- | --- | --- |

| closing_peak_current | string | 合闸峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| initial_peak_current_after_closing | string | 合闸初始峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| closing_impact_tripping_mechanism_time | string | 合闸撞击脱扣机构时间 |
| --- | --- | --- |

| closing_trip_mechanism_movement_time | string | 合闸脱扣机构运动时间 |
| --- | --- | --- |

| closing_movement_to_maximum_travel_time | string | 合闸运动至最大行程时间 |
| --- | --- | --- |

| closing_auxiliary_contact_disconnection_time | string | 合闸辅助触点断开时间 |
| --- | --- | --- |

| closing_coil_energized_time | string | 合闸线圈带电时间 |
| --- | --- | --- |

| closing_time | string | 合闸时间 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_closing_time | string | A相合闸时间 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_closing_time | string | B相合闸时间 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_closing_time | string | C相合闸时间 |
| --- | --- | --- |

| threephase_closing_time | string | 三相合闸不同期时间 |
| --- | --- | --- |

合闸行程测量数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| closing_stroke_data_time | string | 合闸行程数据时间 |
| --- | --- | --- |

| closing_stroke_contact_travel | string | 合闸行程触头行程 |
| --- | --- | --- |

| closing_speed | string | 合闸速度 |
| --- | --- | --- |

| average_closing_speed | string | 合闸平均速度 |
| --- | --- | --- |

| maximum_closing_speed | string | 合闸最大速度 |
| --- | --- | --- |

| closing_stroke_opening_distance | string | 合闸行程开距 |
| --- | --- | --- |

| closing_stroke_overtravel | string | 合闸行程超程 |
| --- | --- | --- |

| maximum_bounce_amplitude | string | 最大弹跳幅值 |
| --- | --- | --- |

| bounce_time | string | 弹跳时间 |
| --- | --- | --- |

| number_of_bounces | string | 弹跳次数 |
| --- | --- | --- |

| closing_stroke_angular_displacement | string | 合闸行程角位移 |
| --- | --- | --- |

储能电机测量数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| energy_storage_motor_starting_time | string | 储能电机启动时刻 |
| --- | --- | --- |

| energy_storage_motor_starting_peak_current | string | 储能电机启动峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| energy_storage_motor_running_peak_current | string | 储能电机运行峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| energy_storage_motor_running_average_current | string | 储能电机运行平均电流 |
| --- | --- | --- |

| energy_storage_motor_maximum_torque_time | string | 储能电机最大力矩时间 |
| --- | --- | --- |

| energy_storage_motor_energy_storage_time | string | 储能电机储能时间 |
| --- | --- | --- |

副分闸测量数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_action_time | string | 副分闸动作时刻 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_trip_current_rising_rate | string | 副分闸电流上升速率 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_trip_peak_current | string | 副分闸峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| initial_peak_current_of_auxiliary_opening_switch | string | 副分闸初始峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_circuit_breaker_impact_tripping_mechanism_time | string | 副分闸撞击脱扣机构时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_tripping_mechanism_movement_time | string | 副分闸脱扣机构运动时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_brake_movement_to_maximum_travel_time | string | 副分闸运动至最大行程时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_contact_disconnection_time_of_the_auxiliary_switch | string | 副分闸辅助触点断开时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_coil_energized_time | string | 副分闸线圈带电时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_time | string | 副分闸分闸时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_a_phase_opening_time | string | 副分闸A相分闸时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_b_phase_opening_time | string | 副分闸B相分闸时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_c_phase_opening_time | string | 副分闸C相分闸时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_threephase_outofphase_time | string | 副分闸三相不同期时间 |
| --- | --- | --- |

| auxiliary_opening_time | string | 副分闸分闸到位时间 |
| --- | --- | --- |

其他数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| circuit_breaker_opening_and_closing_positions | string | 断路器分合闸位置 |
| --- | --- | --- |

| energy_storage_motor_status | string | 储能电机状态 |
| --- | --- | --- |

| circuit_breaker_operation_times | string | 断路器操作次数 |
| --- | --- | --- |

接地开关电流数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| ground_switch_current_data_time | string | 接地开关电流数据时间 |
| --- | --- | --- |

| grounding_switch_current_maximum_current | string | 接地开关电流最大电流 |
| --- | --- | --- |

| ground_switch_current_average_current | string | 接地开关电流平均电流 |
| --- | --- | --- |

| grounding_switch_current_energized_time | string | 接地开关电流带电时间 |
| --- | --- | --- |

电动底盘车电流数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| electric_chassis_vehicle_current_data_time | string | 电动底盘车电流数据时间 |
| --- | --- | --- |

| maximum_current_of_electric_chassis_vehicle | string | 电动底盘车电流最大电流 |
| --- | --- | --- |

| electric_chassis_vehicle_current_average_current | string | 电动底盘车电流平均电流 |
| --- | --- | --- |

| electric_chassis_vehicle_current_charging_time | string | 电动底盘车电流带电时间 |
| --- | --- | --- |

分闸报警数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_100 | string | 电流上升速率报警 0=正常 1=报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_101 | string | 峰值电流报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_102 | string | 辅助触点断开时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_103 | string | 分闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_104 | string | A相分闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_105 | string | B相分闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_106 | string | C相分闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_107 | string | 三相不同期时间报警 |
| --- | --- | --- |

分闸行程报警数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_108 | string | 行程报警 0=正常 1=报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_109 | string | 分闸速度报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_110 | string | 超程报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_111 | string | 最大反弹幅值报警 |
| --- | --- | --- |

合闸报警数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_112 | string | 电流上升速率报警 0=正常 1=报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_113 | string | 峰值电流报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_114 | string | 辅助触点断开时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_115 | string | 合闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_116 | string | A相合闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_117 | string | B相合闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_118 | string | C相合闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_119 | string | 三相不同期时间报警 |
| --- | --- | --- |

合闸行程报警数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_120 | string | 行程报警 0=正常 1=报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_121 | string | 合闸速度报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_122 | string | 超程报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_123 | string | 最大弹跳幅值报警 |
| --- | --- | --- |

储能报警数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_124 | string | 启动峰值电流报警 0=正常 1=报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_125 | string | 运行峰值电流报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_126 | string | 储能时间报警 |
| --- | --- | --- |

副分闸报警数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_127 | string | 电流上升速率报警 0=正常 1=报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_128 | string | 峰值电流报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_129 | string | 辅助触点断开时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_130 | string | 分闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_131 | string | A相分闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_132 | string | B相分闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_133 | string | C相分闸时间报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_134 | string | 三相不同期时间报警 |
| --- | --- | --- |

其他报警数据

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_135 | string | 断路器操作计数报警 0=正常 1=报警 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_136 | string | 分闸通道状态 0=正常 1=无信号 2=信号异常 3=关闭 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_137 | string | 合闸通道状态 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_138 | string | 储能通道状态 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_139 | string | 副分闸通道状态 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_140 | string | 模拟量通道5状态 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_141 | string | 行程通道状态 |
| --- | --- | --- |

系统自检状态

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_142 | string | 采集通讯状态 0=正常 1=通讯异常 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_143 | string | 系统运行状态 0=正常 1=采集参数下发失败 2=系统初始化 3=配置文件异常 4=模拟量通道异常，需人工查看 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_144 | string | 分合闸线圈状态 0=正常， 1=线圈老化卡涩 2=线圈匝间击穿 3=老化卡涩+匝间击穿 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_145 | string | 机构状态 0=正常 1=弹簧疲劳、 机构卡涩、传动润滑缺陷 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_146 | string | 辅助开关状态 0=正常 1=辅助触点切换异常 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_147 | string | 分闸回路状态 0=正常 1=回路短路 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_148 | string | 合闸回路状态 0=正常 1=回路短路 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_149 | string | 副分闸回路状态 0=正常 1=回路短路 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_150 | string | 储能电机运行状态 0=正常 1=电机堵转 2=储能超时 3=储能状态辅助触点切换异常 4=电机堵转+储能超时 |
| --- | --- | --- |

| rt_074_151 | string | 储能电机回路状态 |
| --- | --- | --- |

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| temp_status | string | 测温设备通讯状态 0=正常 1=通讯中断 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | 上触头 A 相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | 上触头 B 相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | 上触头 C 相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | string | 下触头 A 相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp5 | string | 下触头 B 相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp6 | string | 下触头 C 相温度 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_220 | string | 局放设备通讯状态 0=正常 1=通讯中断 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_221 | string | 局放类型 0=正常 1=尖端放电 2=悬浮放电 3=沿面放电 4=气隙放电 5=颗粒放电 6=地电波外部干扰 7=超声波外部干扰 8=其他 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_222 | string | 地电波脉冲个数 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_223 | string | 地电波脉冲放电总量 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_224 | string | 地电波最大放电量 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_225 | string | 地电波最大放电脉冲在周期内位置 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_226 | string | 超声波脉冲个数 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_227 | string | 超声波脉冲放电总量 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_228 | string | 超声波最大放电量 |
| --- | --- | --- |

| olmnz2_address_229 | string | 超声波最大放电脉冲在周期内位置 |
| --- | --- | --- |

附件

- 断路器机械特性在线监测系统使用手册1.0-7寸-10寸屏.pdf

- 断路器无线测温点表.xlsx

- 断路器机械特性在线监测系统modbus通讯点表.pdf

- 485缓存器.pdf

# 075 HY-BWD3K实时数据

- HY-BWD3K实时数据 type_id 075

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | A相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | B相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | C相温度 |
| --- | --- | --- |

| working_status | list | A相传感器: 0正常 1故障 B相传感器: 0正常 1故障 C相传感器: 0正常 1故障 风机: 0未开 1已开 高温报警: 0微机报警 1已报警 超高温报警: 0微机报警 1已报警 开门报警: 0微机报警 1已报警 |
| --- | --- | --- |

注：list格式是以||分隔多个数据
例如：A相传感器: 0||B相传感器: 1

附件

- 华鹰-HY-BWD3K系列RS485通信协议_08_20版_（GDHH）.pdf

# 076 SDP_5100_HY实时数据

- SDP_5100_HY实时数据 type_id 76

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| i0 | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| v0 | string | 零序电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 功率因数 |
| --- | --- | --- |

附件

- SDP-5100HY系列微机保护装置通讯规约及示例报文(1).xlsx

# 077 7SJ686实时数据

- 设备型号：7SJ686

- 云端ID号：77

- 设备类型：电机保护控制器

- 设备描述：多功能保护装置

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| swtich | string | 断路器分合闸 1分 2合 |
| --- | --- | --- |

| disconnector_switch | string | 隔离开关 1分 2合 |
| --- | --- | --- |

| grounding_switch | string | 接地刀闸 1分 2合 |
| --- | --- | --- |

| disconnector_switch2 | string | 隔离开关2 1分 2合 |
| --- | --- | --- |

| grounding_switch2 | string | 接地刀闸2 1分 2合 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| in | string | N相电流 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | 功率因数 |
| --- | --- | --- |

| Insa | string | Insa |
| --- | --- | --- |

| Insr | string | Insr |
| --- | --- | --- |

| AI-1 | string | AI-1 |
| --- | --- | --- |

| AI-2 | string | AI-2 |
| --- | --- | --- |

| AI-3 | string | AI-3 |
| --- | --- | --- |

| AI-4 | string | AI-4 |
| --- | --- | --- |

| fault_current_a | string | A相一次故障电流 |
| --- | --- | --- |

| fault_current_b | string | B相一次故障电流 |
| --- | --- | --- |

| fault_current_c | string | C相一次故障电流 |
| --- | --- | --- |

| running_hours | string | 运行总小时数 |
| --- | --- | --- |

| interrupt_current_sum_a | string | A相中断电流的累加和 |
| --- | --- | --- |

| interrupt_current_sum_b | string | B相中断电流的累加和 |
| --- | --- | --- |

| interrupt_current_sum_c | string | C相中断电流的累加和 |
| --- | --- | --- |

| load_rate_50_days | string | 负荷率0-50%总天数 |
| --- | --- | --- |

| load_rate_70_days | string | 负荷率50-70%总天数 |
| --- | --- | --- |

| load_rate_85_days | string | 负荷率70-85%总天数 |
| --- | --- | --- |

| load_rate_120_days | string | 负荷率85-120%总天数 |
| --- | --- | --- |

| a_phase_residual_electrical_life | string | A相剩余电寿命 |
| --- | --- | --- |

| b_phase_residual_electrical_life | string | B相剩余电寿命 |
| --- | --- | --- |

| c_phase_residual_electrical_life | string | C相剩余电寿命 |
| --- | --- | --- |

附件

- Siemens_Modbus_配置及报文解析.pdf

- Com_Modbus_7XX686_AG_zh.pdf

# 078 Sfere720s实时数据

- Sfere720s 实时数据 type_id 078

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| do | string | 继电器输出状态 以 ¦ ¦分隔 do1：0或1 do2：0或1 |
| --- | --- | --- |

| di | string | 开关量输入信息 以 ¦ ¦分隔 di1：0或1 di2：0或1 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc1 | string | 反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_voltage_phase_angle | string | A相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_voltage_phase_angle | string | B相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_voltage_phase_angle | string | C相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_current_phase_angle | string | A相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_current_phase_angle | string | B相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_current_phase_angle | string | C相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| voltage_positive_sequence_component | string | 电压正序分量 |
| --- | --- | --- |

| negative_sequence_voltage_component | string | 电压负序分量 |
| --- | --- | --- |

| voltage_zero_sequence_component | string | 电压零序分量 |
| --- | --- | --- |

| voltage_unbalance | string | 电压不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| current_positive_sequence_component | string | 电流正序分量 |
| --- | --- | --- |

| negative_sequence_current | string | 电流负序分量 |
| --- | --- | --- |

| current_zero_sequence_component | string | 电流零序分量 |
| --- | --- | --- |

| current_imbalance | string | 电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| vavg | string | 相电压平均值 |
| --- | --- | --- |

| lavg | string | 线电压平均值 |
| --- | --- | --- |

| iavg | string | 电流平均值 |
| --- | --- | --- |

| pavg | string | 有功功率平均值 |
| --- | --- | --- |

| qavg | string | 无功功率平均值 |
| --- | --- | --- |

| savg | string | 视在功率平均值 |
| --- | --- | --- |

| running_time | string | 仪表上电时间累计 |
| --- | --- | --- |

| close_time | string | 开关量闭合时间累计 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| a_phase_voltage_fundamental_value | string | A相电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| b_phase_voltage_fundamental_value | string | B相电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| c_phase_voltage_fundamental_value | string | C相电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| a_phase_current_fundamental_value | string | A相电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| c_phase_voltage_fundamental_value | string | C相电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| a_phase_current_fundamental_value | string | A相电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| b_phase_current_fundamental_value | string | B相电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| c_phase_current_fundamental_value | string | C相电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| a_phase_voltage_harmonic_content | string | A相电压谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| b_phase_voltage_harmonic_content | string | B相电压谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| c_phase_voltage_harmonic_content | string | C相电压谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| a_phase_current_harmonic_content | string | A相电流谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| b_phase_current_harmonic_content | string | B相电流谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| c_phase_current_harmonic_content | string | C相电流谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l1pv2hd | string | A相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| … | string | 3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv31hd | string | A相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv31hd | string | B相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv31hd | string | C相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc31hd | string | A相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc31hd | string | B相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc31hd | string | C相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | A相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | B相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | C相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pac1 | string | A相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc1 | string | B相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc1 | string | C相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qac | string | A相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qbc | string | B相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qcc1 | string | C相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qac | string | A相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qbc | string | B相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qcc1 | string | C相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

附件

- 斯菲尔表计Sfere720A+B通讯.pdf

- 斯菲尔表计Sfere720 S用户手册.pdf

# 079 PD666实时数据

- PD666 实时数据 type_id 079

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| ct | string | 电流变比 |
| --- | --- | --- |

| vr | string | 电压变比 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电流总谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| 总有功功率需量 | string | 总有功功率需量 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_active_rate_1_electric_energy | string | 正向有功费率1电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_active_rate_2_electric_energy | string | 正向有功费率2电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_active_rate_3_electric_energy | string | 正向有功费率3电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_active_rate_4_electric_energy | string | 正向有功费率4电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_active_rate_1_energy | string | 反向有功费率1电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_active_rate_2_energy | string | 反向有功费率2电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_active_rate_3_energy | string | 反向有功费率3电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_active_rate_4_energy | string | 反向有功费率4电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy | string | 第一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_1_in_the_first_quadrant | string | 第一象限无功费率1电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_2_in_the_first_quadrant | string | 第一象限无功费率2电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_3_in_the_first_quadrant | string | 第一象限无功费率3电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_4_in_the_first_quadrant | string | 第一象限无功费率4电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy | string | 第二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| second_quadrant_reactive_power_rate_1 | string | 第二象限无功费率1电能 |
| --- | --- | --- |

| second_quadrant_reactive_power_rate_2_energy | string | 第二象限无功费率2电能 |
| --- | --- | --- |

| second_quadrant_reactive_power_rate_3_electric_energy | string | 第二象限无功费率3电能 |
| --- | --- | --- |

| second_quadrant_reactive_power_rate_4_electric_energy | string | 第二象限无功费率4电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy | string | 第三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_1_in_the_third_quadrant | string | 第三象限无功费率1电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_2_in_the_third_quadrant | string | 第三象限无功费率2电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_3_in_the_third_quadrant | string | 第三象限无功费率3电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_4_in_the_third_quadrant | string | 第三象限无功费率4电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy | string | 第四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_1_in_the_fourth_quadrant | string | 第四象限无功费率1电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_2_in_the_fourth_quadrant | string | 第四象限无功费率2电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_3_in_the_fourth_quadrant | string | 第四象限无功费率3电能 |
| --- | --- | --- |

| reactive_power_rate_4_in_the_fourth_quadrant | string | 第四象限无功费率4电能 |
| --- | --- | --- |

附件

- PD666-□S□昆仑系列 三相数显多功能表 使用说明书 ZTW0.464.0127(1).pdf

# 081 JKWRF-24实时数据

- JKWRF-24 实时数据 type_id 081

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| ver | string | 产品型号版本 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| fqa | string | A相电压频率值 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| fqb | string | B相电压频率值 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| fqc | string | C相电压频率值 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| capacitor_switching_status_1 | string | 第1个电容投切状态 0退出 1投入 |
| --- | --- | --- |

| capacitor_switching_status_2..63 | string | 第2-63个电容投切状态 0退出 1投入 |
| --- | --- | --- |

| capacitor_switching_status_64 | string | 第64个电容投切状态 0退出 1投入 |
| --- | --- | --- |

| success_count | string | 组网成功数量 |
| --- | --- | --- |

| finish_flag | string | 智能电容组网完成标志 0未完成 1组网完成 2正在组网 |
| --- | --- | --- |

附件

- 081 JKWRF-24路-380v.pdf

- 081 JKWRF-24F 控制器通讯协议(1).doc

- 081 JKWRF-24F modbus控制器协议_V3.2.docx

# 082 MY(DDZQ)实时数据

- MY(DDZQ) 实时数据 type_id 082

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 分合闸状态 1 分闸 2 合闸 |
| --- | --- | --- |

| ground_alarm_status | string | 接地刀报警状态字 以¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| ground_lock_status | string | 接地刀联锁状态字 1 连锁状态 0 正常 |
| --- | --- | --- |

| chassis_working_status | string | 底盘车工作状态字 1 试验位 2 工作位 4 摇出过程 8 摇进过程 |
| --- | --- | --- |

| chassis_alarm_status | string | 底盘车报警状态字 以¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| chassis_lock_status | string | 底盘车联锁状态字 1 连锁状态 0 正常 |
| --- | --- | --- |

| ground_control | string | 接地刀控制字 以¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

### 控制

| 操作码(opera_type) | 说明 |
| --- | --- |

| 1 | 接地刀分闸 |
| --- | --- |

| 2 | 接地刀合闸 |
| --- | --- |

| 13 | 底盘车摇出 |
| --- | --- |

| 14 | 底盘车摇进 |
| --- | --- |

| 9 | 接地刀和底盘车故障复归 |
| --- | --- |

附件

- 082 （一键顺控）底盘车&接地刀控制器通讯协议(常规)_B3(1).doc

# 086 MD480实时数据

- MD480实时数据 type_id 86

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| motor_type | string | 电机类型 0：普通异步电机 1：变频异步电机 |
| --- | --- | --- |

| motor_rated_power | string | 电机额定功率 0.1kW~1000.0kW |
| --- | --- | --- |

| motor_rated_voltage | string | 电机额定电压 |
| --- | --- | --- |

| motor_rated_current | string | 电机额定电流 |
| --- | --- | --- |

| motor_rated_frequency | string | 电机额定频率 |
| --- | --- | --- |

| motor_rated_speed | string | 电机额定转速 |
| --- | --- | --- |

# 088 SKR-7000实时数据

- SKR-7000实时数据 type_id 88

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| launcher_status | string | 启动器状态 |
| --- | --- | --- |

| alerts | string | 告警 |
| --- | --- | --- |

| init | string | 初始化状态 |
| --- | --- | --- |

| control_type | string | 控制模式 |
| --- | --- | --- |

| ps | string | 相序 |
| --- | --- | --- |

| trip_code | string | 跳闸代码 |
| --- | --- | --- |

| iavg | string | 平均电流 |
| --- | --- | --- |

| percentage_of_rated_current | string | 额定电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | 电机1热模型 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | 电机2热模型 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 功率因数 |
| --- | --- | --- |

| vavg | string | 平均相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

# 089 YD2037Y_F实时数据

- YD2037Y_F 实时数据 type_id 089

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| combined_active_total_energy | string | 组合有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| combined_reactive_power_1_total_energy | string | 组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| combined_reactive_2_total_energy | string | 组合无功2总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy | string | 一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy | string | 二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy | string | 三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy | string | 四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| stc1 | string | 反向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | A相正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| pac1 | string | A相反向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_1_of_phase_a | string | A相组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_2_of_phase_a | string | A相组合无功2总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy_phase_a | string | A相一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy_phase_a | string | A相二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy_phase_a | string | A相三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy_phase_a | string | A相四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| sac | string | A相正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| sac1 | string | A相反向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | B相正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc1 | string | B相反向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_1_of_phase_b | string | B相组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_2_of_phase_b | string | B相组合无功2总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy_phase_b | string | B相一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy_phase_b | string | B相二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy_phase_b | string | B相三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy_phase_b | string | B相四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| sbc | string | B相正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| sbc2 | string | B相反向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | C相正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc1 | string | C相反向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_1_of_phase_c | string | C相组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| total_reactive_energy_2_of_phase_c | string | C相组合无功2总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy_phase_c | string | C相一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy_phase_c | string | C相二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy_phase_c | string | C相三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy_phase_c | string | C相四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| scc | string | C相正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| scc1 | string | C相反向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| the_angle_between_phase_a_voltage_and_current | string | A相电压与电流夹角 |
| --- | --- | --- |

| the_angle_between_phase_b_voltage_and_current | string | B相电压与电流夹角 |
| --- | --- | --- |

| the_angle_between_phase_c_voltage_and_current | string | C相电压与电流夹角 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| vimr | string | 电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ir | string | 电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| load_characteristics | string | 负载特性 合相阻性: 0/1 合相感性: 0/1 合相容性: 0/1 A相阻性: 0/1 A相感性: 0/1 A相容性: 0/1 B相阻性: 0/1 B相感性: 0/1 B相容性: 0/1 C相阻性: 0/1 C相感性: 0/1 C相容性: 0/1 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv2hd | string | A相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv3hd | string | A相电压3次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv4hd | string | A相电压4次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv5hd | string | A相电压5次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv6hd | string | A相电压6次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv7hd | string | A相电压7次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv8hd | string | A相电压8次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv9hd | string | A相电压9次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv10hd | string | A相电压10次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv11hd | string | A相电压11次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv12hd | string | A相电压12次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv13hd | string | A相电压13次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv14hd | string | A相电压14次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv15hd | string | A相电压15次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv16hd | string | A相电压16次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv16hd | string | A相电压17次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv18hd | string | A相电压18次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv19hd | string | A相电压19次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv20hd | string | A相电压20次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv21hd | string | A相电压21次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv22hd | string | A相电压22次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv23hd | string | A相电压23次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv24hd | string | A相电压24次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv25hd | string | A相电压25次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv26hd | string | A相电压26次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv27hd | string | A相电压27次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv28hd | string | A相电压28次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv29hd | string | A相电压29次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv30hd | string | A相电压30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv31hd | string | A相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv3hd | string | B相电压3次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv4hd | string | B相电压4次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv5hd | string | B相电压5次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv6hd | string | B相电压6次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv7hd | string | B相电压7次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv8hd | string | B相电压8次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv9hd | string | B相电压9次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv10hd | string | B相电压10次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv11hd | string | B相电压11次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv12hd | string | B相电压12次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv13hd | string | B相电压13次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv14hd | string | B相电压14次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv15hd | string | B相电压15次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv16hd | string | B相电压16次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv16hd | string | B相电压17次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv18hd | string | B相电压18次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv19hd | string | B相电压19次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv20hd | string | B相电压20次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv21hd | string | B相电压21次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv22hd | string | B相电压22次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv23hd | string | B相电压23次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv24hd | string | B相电压24次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv25hd | string | B相电压25次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv26hd | string | B相电压26次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv27hd | string | B相电压27次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv28hd | string | B相电压28次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv29hd | string | B相电压29次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv30hd | string | B相电压30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv31hd | string | B相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv3hd | string | C相电压3次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv4hd | string | C相电压4次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv5hd | string | C相电压5次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv6hd | string | C相电压6次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv7hd | string | C相电压7次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv8hd | string | C相电压8次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv9hd | string | C相电压9次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv10hd | string | C相电压10次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv11hd | string | C相电压11次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv12hd | string | C相电压12次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv13hd | string | C相电压13次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv14hd | string | C相电压14次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv15hd | string | C相电压15次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv16hd | string | C相电压16次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv16hd | string | C相电压17次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv18hd | string | C相电压18次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv19hd | string | C相电压19次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv20hd | string | C相电压20次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv21hd | string | C相电压21次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv22hd | string | C相电压22次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv23hd | string | C相电压23次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv24hd | string | C相电压24次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv25hd | string | C相电压25次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv26hd | string | C相电压26次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv27hd | string | C相电压27次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv28hd | string | C相电压28次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv29hd | string | C相电压29次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv30hd | string | C相电压30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv31hd | string | C相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc3hd | string | A相电流3次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc4hd | string | A相电流4次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc5hd | string | A相电流5次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc6hd | string | A相电流6次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc7hd | string | A相电流7次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc8hd | string | A相电流8次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc9hd | string | A相电流9次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc10hd | string | A相电流10次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc11hd | string | A相电流11次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc12hd | string | A相电流12次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc13hd | string | A相电流13次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc14hd | string | A相电流14次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc15hd | string | A相电流15次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc16hd | string | A相电流16次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc16hd | string | A相电流17次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc18hd | string | A相电流18次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc19hd | string | A相电流19次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc20hd | string | A相电流20次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc21hd | string | A相电流21次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc22hd | string | A相电流22次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc23hd | string | A相电流23次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc24hd | string | A相电流24次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc25hd | string | A相电流25次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc26hd | string | A相电流26次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc27hd | string | A相电流27次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc28hd | string | A相电流28次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc29hd | string | A相电流29次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc30hd | string | A相电流30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc31hd | string | A相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc3hd | string | B相电流3次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc4hd | string | B相电流4次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc5hd | string | B相电流5次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc6hd | string | B相电流6次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc7hd | string | B相电流7次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc8hd | string | B相电流8次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc9hd | string | B相电流9次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc10hd | string | B相电流10次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc11hd | string | B相电流11次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc12hd | string | B相电流12次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc13hd | string | B相电流13次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc14hd | string | B相电流14次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc15hd | string | B相电流15次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc16hd | string | B相电流16次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc16hd | string | B相电流17次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc18hd | string | B相电流18次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc19hd | string | B相电流19次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc20hd | string | B相电流20次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc21hd | string | B相电流21次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc22hd | string | B相电流22次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc23hd | string | B相电流23次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc24hd | string | B相电流24次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc25hd | string | B相电流25次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc26hd | string | B相电流26次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc27hd | string | B相电流27次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc28hd | string | B相电流28次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc29hd | string | B相电流29次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc30hd | string | B相电流30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc31hd | string | B相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc3hd | string | C相电流3次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc4hd | string | C相电流4次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc5hd | string | C相电流5次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc6hd | string | C相电流6次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc7hd | string | C相电流7次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc8hd | string | C相电流8次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc9hd | string | C相电流9次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc10hd | string | C相电流10次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc11hd | string | C相电流11次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc12hd | string | C相电流12次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc13hd | string | C相电流13次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc14hd | string | C相电流14次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc15hd | string | C相电流15次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc16hd | string | C相电流16次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc16hd | string | C相电流17次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc18hd | string | C相电流18次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc19hd | string | C相电流19次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc20hd | string | C相电流20次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc21hd | string | C相电流21次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc22hd | string | C相电流22次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc23hd | string | C相电流23次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc24hd | string | C相电流24次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc25hd | string | C相电流25次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc26hd | string | C相电流26次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc27hd | string | C相电流27次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc28hd | string | C相电流28次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc29hd | string | C相电流29次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc30hd | string | C相电流30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc31hd | string | C相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pvohd | string | A相电压奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pvehd | string | A相电压偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvohd | string | B相电压奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvehd | string | B相电压偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvohd | string | C相电压奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvehd | string | C相电压偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcohd | string | A相电流奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcehd | string | A相电流偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcohd | string | B相电流奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcehd | string | B相电流偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcohd | string | C相电流奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcehd | string | C相电流偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

附件

- YD2037Y-FxM系列用户协议（modbus）V1.10 20220816.pdf

# 090 MA40-1600实时数据

- MA40-1600实时数据 type_id 90

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 分合闸位置 1分闸 2合闸 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| vv | string | 平均相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| uv | string | 平均线电压 |
| --- | --- | --- |

| uimab | string | AB线电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| uimbc | string | BC线电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| uimca | string | CA线电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| uimax | string | 最大线电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| in | string | 中性线电流 |
| --- | --- | --- |

| imax | string | 最大电流 |
| --- | --- | --- |

| iv | string | 平均电流 |
| --- | --- | --- |

| ig | string | 接地线电流 |
| --- | --- | --- |

| iima | string | A相电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| iimb | string | B相电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| iimc | string | C相电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| iimb_max | string | 最大电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| re | string | 当前热容 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| coss | string | 总功率因素 |
| --- | --- | --- |

| fr | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 总无功电能 |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 总视在电能 |
| --- | --- | --- |

| datetime | string | 系统时间 |
| --- | --- | --- |

附件

- MA40_41-1600控制器通讯协议.doc

# 091 APF_ChangLai实时数据

- APF_ChangLai 实时数据 type_id 091

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | 电网电压A相 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | 电网电压B相 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | 电网电压C相 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | 网侧电流A相 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | 网侧电流B相 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | 网侧电流C相 |
| --- | --- | --- |

| load_ia | string | 负载电流A相 |
| --- | --- | --- |

| load_ib | string | 负载电流B相 |
| --- | --- | --- |

| load_ic | string | 负载电流C相 |
| --- | --- | --- |

| device_current_a | string | 装置电流A相 |
| --- | --- | --- |

| device_current_b | string | 装置电流B相 |
| --- | --- | --- |

| device_current_c | string | 装置电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules1_current_a | string | 模块1路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules1_current_b | string | 模块1路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules1_current_c | string | 模块1路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules2_current_a | string | 模块2路电流A相 |
| --- | --- | --- |

| modules2_current_b | string | 模块2路电流B相 |
| --- | --- | --- |

| modules2_current_c | string | 模块2路电流C相 |
| --- | --- | --- |

| modules1_temp_1 | string | 模块1路温度A相 |
| --- | --- | --- |

| modules1_temp_2 | string | 模块1路温度B相 |
| --- | --- | --- |

| modules1_temp_3 | string | 模块1路温度C相 |
| --- | --- | --- |

| modules2_temp_1 | string | 模块2路温度A相 |
| --- | --- | --- |

| modules2_temp_2 | string | 模块2路温度B相 |
| --- | --- | --- |

| modules2_temp_3 | string | 模块2路温度C相 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| dc_voltage_a | string | 直流电压A |
| --- | --- | --- |

| dc_voltage_b | string | 直流电压B |
| --- | --- | --- |

| pa | string | 网侧有功功率A相 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | 网侧有功功率B相 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | 网侧有功功率C相 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | 网侧无功功率A相 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | 网侧无功功率B相 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | 网侧无功功率C相 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | 网侧功率因数A相 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | 网侧功率因数B相 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | 网侧功率因数C相 |
| --- | --- | --- |

| load_pa | string | 负载有功功率A相 |
| --- | --- | --- |

| load_pb | string | 负载有功功率B相 |
| --- | --- | --- |

| load_pc | string | 负载有功功率C相 |
| --- | --- | --- |

| load_qa | string | 负载无功功率A相 |
| --- | --- | --- |

| load_qb | string | 负载无功功率B相 |
| --- | --- | --- |

| load_qc | string | 负载无功功率C相 |
| --- | --- | --- |

| load_cosa | string | 负载功率因数A相 |
| --- | --- | --- |

| load_cosb | string | 负载功率因数B相 |
| --- | --- | --- |

| load_cosc | string | 负载功率因数C相 |
| --- | --- | --- |

| fault_codes_1 | string | 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| fault_codes_2 | string | 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| external_switch | string | 外部开关 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压谐波 |
| --- | --- | --- |

| fan_speed_1 | string | 风扇转速1 |
| --- | --- | --- |

| fan_speed_2 | string | 风扇转速2 |
| --- | --- | --- |

| fan_speed_3 | string | 风扇转速3 |
| --- | --- | --- |

| fan_speed_4 | string | 风扇转速4 |
| --- | --- | --- |

| fan_speed_5 | string | 风扇转速5 |
| --- | --- | --- |

| fan_speed_6 | string | 风扇转速6 |
| --- | --- | --- |

| dsp_version | string | DSP软件版本 |
| --- | --- | --- |

| fpga_version | string | FPGA软件版本 |
| --- | --- | --- |

| arm_version | string | ARM软件版本 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | 网侧电流畸变率A相 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | 网侧电流畸变率B相 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | 网侧电流畸变率C相 |
| --- | --- | --- |

| load_l1pcthd | string | 负载电流畸变率A相 |
| --- | --- | --- |

| load_l2pcthd | string | 负载电流畸变率B相 |
| --- | --- | --- |

| load_l3pcthd | string | 负载电流畸变率C相 |
| --- | --- | --- |

# 092 ACR220E实时数据

- 设备型号：ACR220E

- 云端ID号：92

- 设备类型：电能表

- 设备描述：安科瑞ACR系列网络多功能电力仪表

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| vr | string | 电压变比 |
| --- | --- | --- |

| ct | string | 电流变比 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

附件

- 102 ACR系列网络多功能电力仪表安装使用说明书V2.9-20230818(V1.1)(1).doc

# 093 PST645UX实时数据

- PST645UX 实时数据 type_id 093

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| i0 | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc1 | string | 反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

# 094 PSM-A5L/T5L实时数据

- PSM-A5L/T5L 直流电源监控 type_id 094

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| error_message | list | 故障信息 |
| --- | --- | --- |

| controller_input_voltage | string | 交流输入电压 |
| --- | --- | --- |

| controller_positive_voltage | string | 控母正对地电压 |
| --- | --- | --- |

| controller_negative_voltage | string | 控母负对地电压 |
| --- | --- | --- |

| combined_voltage | string | 合母电压 |
| --- | --- | --- |

| controller_voltage | string | 控母电压 |
| --- | --- | --- |

| controller_current | string | 控母电流 |
| --- | --- | --- |

| battery_voltage | string | 电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_current | string | 电池电流 |
| --- | --- | --- |

| ambient_temperature | string | 环境温度 |
| --- | --- | --- |

| battery_01_voltage | string | 第01节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_02_voltage | string | 第02节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_03_voltage | string | 第03节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_04_voltage | string | 第04节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_05_voltage | string | 第05节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_06_voltage | string | 第06节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_07_voltage | string | 第07节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_08_voltage | string | 第08节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_09_voltage | string | 第09节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_10_voltage | string | 第10节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_11_voltage | string | 第11节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_12_voltage | string | 第12节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_13_voltage | string | 第13节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_14_voltage | string | 第14节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_15_voltage | string | 第15节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_16_voltage | string | 第16节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_17_voltage | string | 第17节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_18_voltage | string | 第18节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_19_voltage | string | 第19节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

注：list格式是以||分隔多个数据
例如：充电模块通信故障: 是||充电模块故障: 否

附件

- 094 PSM-A5L-T5L直流电源监控后台通讯协议V1.6.doc

# 095 MP180E实时数据

- MP180E实时数据 type_id 095

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| check_word | string | 校验字 |
| --- | --- | --- |

| di | string | 开入量状态 |
| --- | --- | --- |

| protect_remote_signal_low | string | 保护遥信低字 |
| --- | --- | --- |

| protect_remote_signal_high | string | 保护遥信高字 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_protection_current | string | A相保护电流 A |
| --- | --- | --- |

| phase_b_protection_current | string | B相保护电流 A |
| --- | --- | --- |

| phase_c_protection_current | string | C相保护电流 A |
| --- | --- | --- |

| low_voltage_zero_sequence_current | string | 低压零序电流 A |
| --- | --- | --- |

| high_voltage_zero_sequence_current | string | 高压零序电流 A |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 kV |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 kV |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 kV |
| --- | --- | --- |

| v0 | string | 零序电压 kV |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 有功功率 kW |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 无功功率 kVar |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 功率因数 |
| --- | --- | --- |

| i0z | string | 自产零序 A |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 kV |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 kV |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 kV |
| --- | --- | --- |

| negative_sequence_current | string | 负序电流 A |
| --- | --- | --- |

附件

- 095 MP180E-L 型微机综合保护装置通信规约_ModbusRTU-雅特力 -7路可编程(1)(1).doc

# 096 DRB10P实时数据

- DRB10P实时数据 type_id 096

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| working_status | list | 状态字 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | A相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | B相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | C相温度 |
| --- | --- | --- |

注：list格式是以||分隔多个数据
例如：A相传感器: 0||B相传感器: 1

附件

- 096 干式变压器温控-温控说明书2025(1)(1).pdf

# 097 ZM-3D3实时数据

- ZM-3D3实时数据 type_id 097

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| in | string | N相电流 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| fqa | string | A相频率 |
| --- | --- | --- |

| fqb | string | B相频率 |
| --- | --- | --- |

| fqc | string | C相频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc1 | string | 反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| password | string | 密码 |
| --- | --- | --- |

| addr | string | 通信地址 |
| --- | --- | --- |

| vr | string | 电压变比 |
| --- | --- | --- |

| ct | string | 电流变比 |
| --- | --- | --- |

# 098 DNT-3300实时数据

- DNT-3300实时数据 type_id 098

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| v0 | string | 零序电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| i0 | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

附件

- 098 中置柜综合继保-DNT-3300通信协议.docx

# 099 7B14_ZZ实时数据

- 7B14_ZZ设备实时数据 type_id 99

| 序号 | 数据类型 | 起始地址 | 结束地址 | 功能码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 实时数据 | 7 | 93 | 0x03 | 电压电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 实时数据 | 256 | 343 | 0x03 | 功率和电能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 实时数据 | 512 | 601 | 0x03 | 2 - 31次电压谐波含量 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 实时数据 | 602 | 691 | 0x03 | 2 - 31次电流谐波含量 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 分合闸状态 1分闸 2合闸 3跳闸 |
| --- | --- | --- |

| err_code | string | 当前故障代码 ¹ |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| vmax | string | 最大相电压 |
| --- | --- | --- |

| vmin | string | 最小相电压 |
| --- | --- | --- |

| vimr | string | 相电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| umax | string | 最大线电压 |
| --- | --- | --- |

| umin | string | 最小线电压 |
| --- | --- | --- |

| uimr | string | 线电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| ir | string | 电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| in | string | 中性线电流 |
| --- | --- | --- |

| ig | string | 接地电流 |
| --- | --- | --- |

| imax | string | 瞬时峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| imax_run | string | 运行峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| tc | string | 热容 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| ps | string | 相序 ² |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_voltage_phase_angle | string | A相电压相位 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_voltage_phase_angle | string | B相电压相位 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_voltage_phase_angle | string | C相电压相位 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_current_phase_angle | string | A相电流相位 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_current_phase_angle | string | B相电流相位 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_current_phase_angle | string | C相电流相位 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_voltage_waveform_distortion_rate | string | A相电压波形失真率 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_voltage_waveform_distortion_rate | string | B相电压波形失真率 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_voltage_waveform_distortion_rate | string | C相电压波形失真率 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_current_waveform_distortion_rate | string | A相电流波形失真率 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_current_waveform_distortion_rate | string | B相电流波形失真率 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_current_waveform_distortion_rate | string | C相电流波形失真率 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | 温度1 A相进线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | 温度2 B相进线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | 温度3 C相进线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | string | 温度4 N相进线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp6 | string | 温度6 A相出线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp7 | string | 温度7 B相出线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp8 | string | 温度8 C相出线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp9 | string | 温度9 N相出线温度 |
| --- | --- | --- |

| combined_active_total_energy | string | 组合有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功总电能 |
| --- | --- | --- |

| combined_reactive_power_1_total_energy | string | 组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_combined_active_energy | string | A相组合有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | A相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pac1 | string | A相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_combined_reactive_1_energy | string | A相组合无功1电能 |
| --- | --- | --- |

| sac | string | A相正向视在电能 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_combined_active_energy | string | B相组合有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | B相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc1 | string | B相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_combined_reactive_1_energy | string | B相组合无功1电能 |
| --- | --- | --- |

| sbc | string | B相正向视在电能 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_combined_active_energy | string | C相组合有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | C相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc1 | string | C相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_combined_reactive_1_energy | string | C相组合无功1电能 |
| --- | --- | --- |

| scc | string | C相正向视在电能 |
| --- | --- | --- |

| ua_hd_2-21 | string | A相电压2-21次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ub_hd_2-21 | string | B相电压2-21次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| uc_hd_2-21 | string | C相电压2-21次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ia_hd_2-21 | string | A相电流2-21次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ib_hd_2-21 | string | B相电流2-21次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ic_hd_2-21 | string | C相电流2-21次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

## 注1 运行状态说明

| err_code | 说明 |
| --- | --- |

| 0 | 运行正常 |
| --- | --- |

| 17 | 过载长延时保护跳闸 |
| --- | --- |

| 18 | 短路保护跳闸 |
| --- | --- |

| 19 | 短路保护 ZSI 跳闸 |
| --- | --- |

| 20 | 中性线保护长延时跳闸 |
| --- | --- |

| 21 | 中性线短路保护跳闸 |
| --- | --- |

| 22 | 中性线短路保护 ZSI 跳闸 |
| --- | --- |

| 23 | 接地故障保护跳闸 |
| --- | --- |

| 24 | 接地故障保护 ZSI 跳闸 |
| --- | --- |

| 25 | 瞬时保护跳闸 |
| --- | --- |

| 26 | 电流不平衡保护跳闸 |
| --- | --- |

| 27 | 过频跳闸 |
| --- | --- |

| 28 | 欠频跳闸 |
| --- | --- |

| 29 | 过温跳闸 |
| --- | --- |

| 49 | 相电压欠压保护跳闸 |
| --- | --- |

| 50 | 线电压欠压保护跳闸 |
| --- | --- |

| 51 | 掉地瞬动保护跳闸 |
| --- | --- |

| 52 | 相电压过压保护跳闸 |
| --- | --- |

| 53 | 线电压过压保护跳闸 |
| --- | --- |

| 54 | 线电压不平衡跳闸 |
| --- | --- |

| 55 | 相电压不平衡跳闸 |
| --- | --- |

| 56 | 断相跳闸 |
| --- | --- |

| 57 | 断零跳闸 |
| --- | --- |

| 65 | 堵转保护跳闸 |
| --- | --- |

| 66 | 低载保护跳闸 |
| --- | --- |

| 67 | 长启动保护跳闸 |
| --- | --- |

| 68 | 相序保护跳闸 |
| --- | --- |

| 80 | 手动或者试验跳闸 |
| --- | --- |

| 81 | 远程跳闸 |
| --- | --- |

| 129 | 过载长延时保护报警输出\接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 130 | 短路保护报警 |
| --- | --- |

| 132 | 中性线保护长延时报警输出\接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 133 | 中性线保护短延时报警 |
| --- | --- |

| 135 | 接地报警 |
| --- | --- |

| 137 | 瞬时报警 |
| --- | --- |

| 138 | 电流不平衡保护报警输出 |
| --- | --- |

| 141 | 过温报警 |
| --- | --- |

| 145 | 相电压欠压保护报警输出 |
| --- | --- |

| 146 | 线电压欠压保护报警输出 |
| --- | --- |

| 148 | 相电压过压保护报警输出 |
| --- | --- |

| 149 | 线电压过压保护报警输出 |
| --- | --- |

| 150 | 线电压不平衡保护报警输出 |
| --- | --- |

| 151 | 相电压不平衡保护报警输出 |
| --- | --- |

| 152 | 相电压断相报警 |
| --- | --- |

| 153 | 断零报警 |
| --- | --- |

| 161 | 堵转保护接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 162 | 低载保护接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 163 | 长启动保护接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 164 | 启动相序异常接触器触发输出 |
| --- | --- |

## 注2 相序说明

| 值 | 相序 |
| --- | --- |

| 0 | 无 |
| --- | --- |

| 1 | 异常 |
| --- | --- |

| 2 | ABC |
| --- | --- |

| 3 | ACB |
| --- | --- |

| 4 | 断相 |
| --- | --- |

附件

- 塑壳断路器(7B14ZZ&7B12ZZ)通用通信协议V1.2.pdf

# 100 7B12_ZZ实时数据

- 7B12_ZZ设备实时数据 type_id 100

| 序号 | 数据类型 | 起始地址 | 结束地址 | 功能码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 实时数据 | 7 | 93 | 0x03 | 电压电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 分合闸状态 1分闸 2合闸 3跳闸 |
| --- | --- | --- |

| err_code | string | 当前故障代码 ¹ |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| vmax | string | 最大相电压 |
| --- | --- | --- |

| vmin | string | 最小相电压 |
| --- | --- | --- |

| vimr | string | 相电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| ir | string | 电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| in | string | 中性线电流 |
| --- | --- | --- |

| ig | string | 接地电流 |
| --- | --- | --- |

| imax | string | 瞬时峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| imax_run | string | 运行峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| tc | string | 热容 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| ps | string | 相序 ² |
| --- | --- | --- |

| temp6 | string | 温度6 A相出线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp7 | string | 温度7 B相出线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp8 | string | 温度8 C相出线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp9 | string | 温度9 N相出线温度 |
| --- | --- | --- |

## 注1 运行状态说明

| err_code | 说明 |
| --- | --- |

| 0 | 运行正常 |
| --- | --- |

| 17 | 过载长延时保护跳闸 |
| --- | --- |

| 18 | 短路保护跳闸 |
| --- | --- |

| 19 | 短路保护 ZSI 跳闸 |
| --- | --- |

| 20 | 中性线保护长延时跳闸 |
| --- | --- |

| 21 | 中性线短路保护跳闸 |
| --- | --- |

| 22 | 中性线短路保护 ZSI 跳闸 |
| --- | --- |

| 23 | 接地故障保护跳闸 |
| --- | --- |

| 24 | 接地故障保护 ZSI 跳闸 |
| --- | --- |

| 25 | 瞬时保护跳闸 |
| --- | --- |

| 26 | 电流不平衡保护跳闸 |
| --- | --- |

| 27 | 过频跳闸 |
| --- | --- |

| 28 | 欠频跳闸 |
| --- | --- |

| 29 | 过温跳闸 |
| --- | --- |

| 49 | 相电压欠压保护跳闸 |
| --- | --- |

| 50 | 线电压欠压保护跳闸 |
| --- | --- |

| 51 | 掉地瞬动保护跳闸 |
| --- | --- |

| 52 | 相电压过压保护跳闸 |
| --- | --- |

| 53 | 线电压过压保护跳闸 |
| --- | --- |

| 54 | 线电压不平衡跳闸 |
| --- | --- |

| 55 | 相电压不平衡跳闸 |
| --- | --- |

| 56 | 断相跳闸 |
| --- | --- |

| 57 | 断零跳闸 |
| --- | --- |

| 65 | 堵转保护跳闸 |
| --- | --- |

| 66 | 低载保护跳闸 |
| --- | --- |

| 67 | 长启动保护跳闸 |
| --- | --- |

| 68 | 相序保护跳闸 |
| --- | --- |

| 80 | 手动或者试验跳闸 |
| --- | --- |

| 81 | 远程跳闸 |
| --- | --- |

| 129 | 过载长延时保护报警输出\接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 130 | 短路保护报警 |
| --- | --- |

| 132 | 中性线保护长延时报警输出\接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 133 | 中性线保护短延时报警 |
| --- | --- |

| 135 | 接地报警 |
| --- | --- |

| 137 | 瞬时报警 |
| --- | --- |

| 138 | 电流不平衡保护报警输出 |
| --- | --- |

| 141 | 过温报警 |
| --- | --- |

| 145 | 相电压欠压保护报警输出 |
| --- | --- |

| 146 | 线电压欠压保护报警输出 |
| --- | --- |

| 148 | 相电压过压保护报警输出 |
| --- | --- |

| 149 | 线电压过压保护报警输出 |
| --- | --- |

| 150 | 线电压不平衡保护报警输出 |
| --- | --- |

| 151 | 相电压不平衡保护报警输出 |
| --- | --- |

| 152 | 相电压断相报警 |
| --- | --- |

| 153 | 断零报警 |
| --- | --- |

| 161 | 堵转保护接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 162 | 低载保护接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 163 | 长启动保护接触器触发输出 |
| --- | --- |

| 164 | 启动相序异常接触器触发输出 |
| --- | --- |

## 注2 相序说明

| 值 | 相序 |
| --- | --- |

| 0 | 无 |
| --- | --- |

| 1 | 异常 |
| --- | --- |

| 2 | ABC |
| --- | --- |

| 3 | ACB |
| --- | --- |

| 4 | 断相 |
| --- | --- |

# 102 EM900实时数据

- EM900设备实时数据 type_id 102

| 序号 | 数据类型 | 起始地址 | 结束地址 | 功能码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 实时数据 | 100 | 161 | 0x03 | 电压电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 实时数据 | 180 | 235 | 0x03 | 功率和电能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 实时数据 | 490 | 493 | 0x03 | 变比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 实时数据 | 520 | 546 | 0x03 | 总畸变率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 实时数据 | 840 | 933 | 0x03 | 2 - 6次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 实时数据 | 940 | 1053 | 0x03 | 7 -12次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | 实时数据 | 1060 | 1173 | 0x03 | 13-18次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | 实时数据 | 1180 | 1273 | 0x03 | 19-23次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 实时数据 | 1280 | 1373 | 0x03 | 24-28次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | 实时数据 | 1380 | 1433 | 0x03 | 29-31次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| vr | string | 电压变比 |
| --- | --- | --- |

| ct | string | 电流变比 |
| --- | --- | --- |

| zct | string | 零序电流变比 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| i0 | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 功率因数 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 总无功电能 |
| --- | --- | --- |

| l1pvohd | string | A相电压奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvohd | string | B相电压奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvohd | string | C相电压奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcohd | string | A相电流奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcohd | string | B相电流奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcohd | string | C相电流奇次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pvehd | string | A相电压偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvehd | string | B相电压偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvehd | string | C相电压偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcehd | string | A相电流偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcehd | string | B相电流偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcehd | string | C相电流偶次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ua_hd_2 | string | A相电压2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ub_hd_2 | string | B相电压2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| uc_hd_2 | string | C相电压2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ia_hd_2 | string | A相电流2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ib_hd_2 | string | B相电流2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ic_hd_2 | string | C相电流2次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ··· | ··· | 3-30次 |
| --- | --- | --- |

| ua_hd_31 | string | A相电压31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ub_hd_31 | string | B相电压31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| uc_hd_31 | string | C相电压31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ia_hd_31 | string | A相电流31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ib_hd_31 | string | B相电流31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| ic_hd_31 | string | C相电流31次谐波含量 |
| --- | --- | --- |

附件

- EM900E电力监控装置-通讯规约V1.0.pdf

# 103 MB8Z实时数据

- MB8Z实时数据 type_id 103

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| input_voltage | string | 输入电压 |
| --- | --- | --- |

| current | string | 空开电流 |
| --- | --- | --- |

| power | string | 空开功率 |
| --- | --- | --- |

| current_energy | string | 当月电量 |
| --- | --- | --- |

| last_month_energy | string | 上月电量 |
| --- | --- | --- |

| output_energy | string | 输出电量 |
| --- | --- | --- |

| running_time | string | 累计运行时间 |
| --- | --- | --- |

| settlement_time | string | 结算时间 |
| --- | --- | --- |

| datetime | string | 当前时间 |
| --- | --- | --- |

| port_temperature | string | 端口温度 |
| --- | --- | --- |

| board_temperature | string | 板载温度 |
| --- | --- | --- |

| metering_voltage | string | 母排计量电压 |
| --- | --- | --- |

| average_current | string | 空开电流（平均值） |
| --- | --- | --- |

| status | string | 开关状态 1: 分闸 2: 合闸 |
| --- | --- | --- |

| authorize | string | 授权状态 1: 未授权 0: 授权 |
| --- | --- | --- |

| sn | string | SN |
| --- | --- | --- |

| version | string | 软件版本 |
| --- | --- | --- |

| width | string | 开关宽度 |
| --- | --- | --- |

| rated_voltage | string | 额定电压 |
| --- | --- | --- |

| shell_current | string | 壳架电流 |
| --- | --- | --- |

| rated_current | string | 额定电流 |
| --- | --- | --- |

# 119 7B14实时数据

- 7B14实时数据 type_id 119

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ir | string | 余电流 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| direction_ia | string | A相电流方向 0: 电网->用户 1: 用户->电网 |
| --- | --- | --- |

| direction_ib | string | B相电流方向 0: 电网->用户 1: 用户->电网 |
| --- | --- | --- |

| direction_ic | string | C相电流方向 0: 电网->用户 1: 用户->电网 |
| --- | --- | --- |

| fp | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | 相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | 相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | 相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | 相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | 相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | 相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | 相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | 相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | 相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| vdra | string | 相电压失真率 |
| --- | --- | --- |

| vdrb | string | 相电压失真率 |
| --- | --- | --- |

| vdrc | string | 相电压失真率 |
| --- | --- | --- |

| cdra | string | 相电流失真率 |
| --- | --- | --- |

| cdrb | string | 相电流失真率 |
| --- | --- | --- |

| cdrc | string | 相电流失真率 |
| --- | --- | --- |

| temp_a | string | A相进线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp_b | string | B相进线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp_c | string | C相进线温度 |
| --- | --- | --- |

| temp_n | string | N相进线温度 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 开关状态 1分闸 2合闸 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc_a | string | 总正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc_b | string | 总反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| 组合无功1总电能 | string | 组合无功1总电能 |
| --- | --- | --- |

| 组合无功2总电能 | string | 组合无功2总电能 |
| --- | --- | --- |

| 正向视在总电能 | string | 正向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| 反向视在总电能 | string | 反向视在总电能 |
| --- | --- | --- |

| 一象限无功总电能 | string | 一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| 二象限无功总电能 | string | 二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| 三象限无功总电能 | string | 三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| 四象限无功总电能 | string | 四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | A相总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| A相正向有功电能 | string | A相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| A相反向有功电能 | string | A相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| A相组合无功1电能 | string | A相组合无功1电能 |
| --- | --- | --- |

| A相组合无功2电能 | string | A相组合无功2电能 |
| --- | --- | --- |

| A相正向视在电能 | string | A相正向视在电能 |
| --- | --- | --- |

| A相反向视在电能 | string | A相反向视在电能 |
| --- | --- | --- |

| A相一象限无功总电能 | string | A相一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| A相二象限无功总电能 | string | A相二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| A相三象限无功总电能 | string | A相三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| A相四象限无功总电能 | string | A相四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | B相总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| B相正向有功电能 | string | B相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| B相反向有功电能 | string | B相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| B相组合无功1电能 | string | B相组合无功1电能 |
| --- | --- | --- |

| B相组合无功2电能 | string | B相组合无功2电能 |
| --- | --- | --- |

| B相正向视在电能 | string | B相正向视在电能 |
| --- | --- | --- |

| B相反向视在电能 | string | B相反向视在电能 |
| --- | --- | --- |

| B相一象限无功总电能 | string | B相一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| B相二象限无功总电能 | string | B相二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| B相三象限无功总电能 | string | B相三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| B相四象限无功总电能 | string | B相四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | C相总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| C相正向有功电能 | string | C相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| C相反向有功电能 | string | C相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| C相组合无功1电能 | string | C相组合无功1电能 |
| --- | --- | --- |

| C相组合无功2电能 | string | C相组合无功2电能 |
| --- | --- | --- |

| C相正向视在电能 | string | C相正向视在电能 |
| --- | --- | --- |

| C相反向视在电能 | string | C相反向视在电能 |
| --- | --- | --- |

| C相一象限无功总电能 | string | C相一象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| C相二象限无功总电能 | string | C相二象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| C相三象限无功总电能 | string | C相三象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

| C相四象限无功总电能 | string | C相四象限无功总电能 |
| --- | --- | --- |

附件

- 1_智能物联网塑壳断路器MB71Z+7B14 MODBUS-RTU通讯协议(V01.05).pdf

# 122 NYT858实时数据

- NYT实时数据 type_id 122

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| Ia1 | string | Ia1 |
| --- | --- | --- |

| Ib1 | string | Ib1 |
| --- | --- | --- |

| Ic1 | string | Ic1 |
| --- | --- | --- |

| Ia2 | string | Ia2 |
| --- | --- | --- |

| Ib2 | string | Ib2 |
| --- | --- | --- |

| Ic2 | string | Ic2 |
| --- | --- | --- |

| Ia3 | string | Ia3 |
| --- | --- | --- |

| Ib3 | string | Ib3 |
| --- | --- | --- |

| Ic3 | string | Ic3 |
| --- | --- | --- |

| Ia4 | string | Ia4 |
| --- | --- | --- |

| Ib4 | string | Ib4 |
| --- | --- | --- |

| Ic4 | string | Ic4 |
| --- | --- | --- |

| 扩展弧光1组 | string | 扩展弧光1组 |
| --- | --- | --- |

| 扩展弧光2组 | string | 扩展弧光2组 |
| --- | --- | --- |

| 扩展弧光3组 | string | 扩展弧光3组 |
| --- | --- | --- |

| 扩展弧光4组 | string | 扩展弧光4组 |
| --- | --- | --- |

| 扩展弧光5组 | string | 扩展弧光5组 |
| --- | --- | --- |

| 扩展弧光6组 | string | 扩展弧光6组 |
| --- | --- | --- |

| 扩展弧光7组 | string | 扩展弧光7组 |
| --- | --- | --- |

| 扩展弧光8组 | string | 扩展弧光8组 |
| --- | --- | --- |

附件

- NYT858母线弧光保护装置说明书.pdf

- 母线弧光MODBUS规约点表.xlsx

# 123 WSY-XCM实时数据

- WSY-XCM实时数据 type_id 123

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| probe1_temp | string | 探头1温度 |
| --- | --- | --- |

| probe2_temp | string | 探头2温度 |
| --- | --- | --- |

| probe3_temp | string | 探头3温度 |
| --- | --- | --- |

| probe4_temp | string | 探头4温度 |
| --- | --- | --- |

| probe5_temp | string | 探头5温度 |
| --- | --- | --- |

| probe6_temp | string | 探头6温度 |
| --- | --- | --- |

| probe7_temp | string | 探头7温度 |
| --- | --- | --- |

| probe8_temp | string | 探头8温度 |
| --- | --- | --- |

| probe9_temp | string | 探头9温度 |
| --- | --- | --- |

| probe10_temp | string | 探头10温度 |
| --- | --- | --- |

| probe11_temp | string | 探头11温度 |
| --- | --- | --- |

| probe12_temp | string | 探头12温度 |
| --- | --- | --- |

| probe13_temp | string | 探头13温度 |
| --- | --- | --- |

| probe14_temp | string | 探头14温度 |
| --- | --- | --- |

| probe15_temp | string | 探头15温度 |
| --- | --- | --- |

| probe1_signal | string | 探头1信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe2_signal | string | 探头2信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe3_signal | string | 探头3信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe4_signal | string | 探头4信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe5_signal | string | 探头5信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe6_signal | string | 探头6信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe7_signal | string | 探头7信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe8_signal | string | 探头8信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe9_signal | string | 探头9信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe10_signal | string | 探头10信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe11_signal | string | 探头11信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe12_signal | string | 探头12信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe13_signal | string | 探头13信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe14_signal | string | 探头14信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe15_signal | string | 探头15信号强度 |
| --- | --- | --- |

| probe1_battery | string | 探头1电压 |
| --- | --- | --- |

| probe2_battery | string | 探头2电压 |
| --- | --- | --- |

| probe3_battery | string | 探头3电压 |
| --- | --- | --- |

| probe4_battery | string | 探头4电压 |
| --- | --- | --- |

| probe5_battery | string | 探头5电压 |
| --- | --- | --- |

| probe6_battery | string | 探头6电压 |
| --- | --- | --- |

| probe7_battery | string | 探头7电压 |
| --- | --- | --- |

| probe8_battery | string | 探头8电压 |
| --- | --- | --- |

| probe9_battery | string | 探头9电压 |
| --- | --- | --- |

| probe10_battery | string | 探头10电压 |
| --- | --- | --- |

| probe11_battery | string | 探头11电压 |
| --- | --- | --- |

| probe12_battery | string | 探头12电压 |
| --- | --- | --- |

| probe13_battery | string | 探头13电压 |
| --- | --- | --- |

| probe14_battery | string | 探头14电压 |
| --- | --- | --- |

| probe15_battery | string | 探头15电压 |
| --- | --- | --- |

附件

- 多点无线测温通信modbus协议点表.xlsx

# 124 YTJK实时数据

- YTJK实时数据 type_id 124

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv2hd | string | A电压2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | A电压3-20次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pv21hd | string | A电压21次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | A相电流3-20次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l1pc21hd | string | A相电流21次谐波 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | B相电压3-20次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pv21hd | string | B相电压21次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | B相电流3-20次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l2pc21hd | string | B相电流21次谐波 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | C相电压3-20次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pv21hd | string | C相电压21次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波） |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | C相电流3-20次谐波 |
| --- | --- | --- |

| l3pc21hd | string | C相电流21次谐波 |
| --- | --- | --- |

| fp | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| alarm_status1 | string | 报警状态1 |
| --- | --- | --- |

| alarm_status2 | string | 报警状态2 |
| --- | --- | --- |

| 电容投切状态1 | string | 电容投切状态1 |
| --- | --- | --- |

| 电容投切状态2 | string | 电容投切状态2 |
| --- | --- | --- |

| temp | string | 温度 |
| --- | --- | --- |

| version | string | 软件版本识别码 |
| --- | --- | --- |

附件

- 无功补偿控制器 混补modbus通讯规约.doc

# 125 NYT350E实时数据

- NYT350E实时数据 type_id 125

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功电能EP+ |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功电能EP- |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 正向无功电能EQ+ |
| --- | --- | --- |

| qtc1 | string | 反向无功电能EQ- |
| --- | --- | --- |

附件

- 020-NYT350E-Modbus通信协议.pdf

# 126 TAT600实时数据

- TAT600实时数据 type_id 126

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | A相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | B相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | C相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | string | 铁芯温度 |
| --- | --- | --- |

温控仪在故障状态下时的温度数据会是特殊值，具体定义如下：

| 数值 | 温控器状态 | 故障说明 |
| --- | --- | --- |

| 2867.2 | -OP- | 温控线开路 |
| --- | --- | --- |

| 2457.6 | -OH- | 温度超上限（250℃） |
| --- | --- | --- |

| 3276.8 | -OL- | 温度超下限（-40℃ |
| --- | --- | --- |

附件

- TAT600-智能型干式变压器温度控制器使用说明书-v1.1.0(1)(1).pdf

# 127 PSM-A3L/A6L实时数据

- PSM-A3L/A6L 直流电源监控 type_id 127

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| combined_voltage | string | 合母电压 |
| --- | --- | --- |

| controller_voltage | string | 控母电压 |
| --- | --- | --- |

| controller_current | string | 控母电流 |
| --- | --- | --- |

| battery_voltage | string | 电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_current | string | 电池电流 |
| --- | --- | --- |

| ambient_temperature | string | 环境温度 |
| --- | --- | --- |

| battery_01_voltage | string | 第01节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_02_voltage | string | 第02节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_03_voltage | string | 第03节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_04_voltage | string | 第04节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_05_voltage | string | 第05节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_06_voltage | string | 第06节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_07_voltage | string | 第07节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_08_voltage | string | 第08节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_09_voltage | string | 第09节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_10_voltage | string | 第10节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_11_voltage | string | 第11节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_12_voltage | string | 第12节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_13_voltage | string | 第13节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_14_voltage | string | 第14节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_15_voltage | string | 第15节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_16_voltage | string | 第16节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_17_voltage | string | 第17节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_18_voltage | string | 第18节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| battery_19_voltage | string | 第19节单体电池电压 |
| --- | --- | --- |

| dc_converter_voltage | string | 直流变换器电压 |
| --- | --- | --- |

| dc_converter_current | string | 直流变换器电流 |
| --- | --- | --- |

附件

- 直流电源监控PSM-A3L后台通讯协议（卫星湖项目协议）.doc

# 128 JHK-3实时数据

- JHK-3 高压开关状态指示器 type_id 128

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| addr | string | 地址 0001 设备地址： 1 |
| --- | --- | --- |

| baud | string | 波特率 0003 波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 |
| --- | --- | --- |

| line_1_heating_and_cooling_mode | string | 1路升降温模式 0：降温 1：升温 |
| --- | --- | --- |

| line_2_heating_and_cooling_mode | string | 2路升降温模式 0：降温 1：升温 |
| --- | --- | --- |

| control_lines | string | 控制路数 1：1路 2：2路 |
| --- | --- | --- |

| alarm_mode | string | 告警 1：投入 0：切除 |
| --- | --- | --- |

| line_1_temperature_control_upper_limit | string | 第一路温控上限 |
| --- | --- | --- |

| line_1_temperature_control_lower_limit | string | 第一路温控下限 |
| --- | --- | --- |

| line_1_humidity_upper_limit | string | 第一路湿控上限5 |
| --- | --- | --- |

| line_1_humidity_lower_limit | string | 第一路湿控下限 |
| --- | --- | --- |

| line_2_temperature_control_upper_limit | string | 第二路温控上限 |
| --- | --- | --- |

| line_2_temperature_control_lower_limit | string | 第二路温控下限 |
| --- | --- | --- |

| line_2_humidity_upper_limit | string | 第二路湿控上限 |
| --- | --- | --- |

| line_2_humidity_lower_limit | string | 第二路湿控下限 |
| --- | --- | --- |

| switch_1_input | string | 1路开关量输入 1：断开 0：接通 |
| --- | --- | --- |

| switch_2_input | string | 2路开关量输入 1：断开 0：接通 |
| --- | --- | --- |

| switch_3_input | string | 3路开关量输入 1：断开 0：接通 |
| --- | --- | --- |

| switch_4_input | string | 4路开关量输入 1：断开 0：接通 |
| --- | --- | --- |

| switch_5_input | string | 5路开关量输入 1：断开 0：接通 |
| --- | --- | --- |

| switch_6_input | string | 6路开关量输入 1：断开 0：接通 |
| --- | --- | --- |

| switch_7_input | string | 7路开关量输入 1：断开 0：接通 |
| --- | --- | --- |

| relay_output | string | 继电器输出 0：温控1 2：温控2 3：闭锁 |
| --- | --- | --- |

| phase_input | string | ABC三相输入 0：A 2：B 3：C |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | 温度 1 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | 温度 2 |
| --- | --- | --- |

| humidity1 | string | 湿度 1 |
| --- | --- | --- |

| humidity2 | string | 湿度 2 该设备没有湿度2数据，厂家不知道搞什么鬼 |
| --- | --- | --- |

注1：

| 温湿度显示值 | 说明 |
| --- | --- |

| 2000℃ | 温度异常 |
| --- | --- |

| >100% | 湿度异常 |
| --- | --- |

附件

- 高压开关状态指示器JHK-3系列通讯点表(1).pdf

# 129 ACS530实时数据

- ACS530实时数据 type_id 129

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| motor_speed | string | 电机转速 |
| --- | --- | --- |

| motor_speed_percentage | string | 电机转速百分比 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 输出频率 |
| --- | --- | --- |

| motor_current | string | 电机电流 |
| --- | --- | --- |

| motor_rated_current_percentage | string | 电机额定电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| rated_current_percentage | string | 变频器额定电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| motor_torque_percentage | string | 电机扭矩百分比 |
| --- | --- | --- |

| dc_voltage | string | 直流电压 |
| --- | --- | --- |

| output_voltage | string | 输出电压 |
| --- | --- | --- |

| output_power | string | 输出功率 |
| --- | --- | --- |

| temperature | string | 环境温度 |
| --- | --- | --- |

| power_on_time | string | 通电时间 |
| --- | --- | --- |

| running_time | string | 运行时间 |
| --- | --- | --- |

| cpu_temp | string | 控制板温度 |
| --- | --- | --- |

# 130 WDH31-210实时数据

- WDH31-210实时数据 type_id 130

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 无功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 有功电能 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 视在功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 无功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 有功功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 功率因数 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| di | string | 开关量输入状态 |
| --- | --- | --- |

| alarm_signal | string | 报警信号 |
| --- | --- | --- |

| fault_signal | string | 故障信号 |
| --- | --- | --- |

| motor_status | string | 电机运行状态 |
| --- | --- | --- |

| relay_status | string | 继电器状态 |
| --- | --- | --- |

| percent_ia | string | A相电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| percent_ib | string | B相电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| percent_ic | string | C相电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| percent_iavg | string | 三相平均电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| percent_imax | string | 最大相电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| iavg | string | 三相平均电流 |
| --- | --- | --- |

| imax | string | 最大相电流 |
| --- | --- | --- |

| iimbr_ia | string | A相电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| iimbr_ib | string | B相电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| iimbr_ic | string | C相电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| iimbr_imax | string | 最大相电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| percent_ir | string | 剩余电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| ir | string | 剩余电流 |
| --- | --- | --- |

| percent_vavg | string | 三相电压平均值百分数 |
| --- | --- | --- |

| vavg | string | 三相电压平均值 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| heat_capacity | string | 热容量 |
| --- | --- | --- |

| positive_sequence_current_percentage | string | 正序电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| negative_sequence_current_percentage | string | 负序电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| last_trip_fault_code | string | 最后一次跳闸故障代码 0:过载故障 1:堵转故障 2:不平衡故障 3:欠载故障 4:阻塞故障 5:剩余电流故障 6:欠压故障 7:过压故障 8:起动超时 9: 断相故障 10:外部故障 11:tE 故障 12:短路故障 13:单相接地故障 14:停车失败故障 15:欠功率故障 （ 后增功能） 16:相序故障 （ 后增功能） |
| --- | --- | --- |

| start_reason | string | 起动原因 0:无效 1:面板按键 2:本地 DI 端子 3:远程 DI 端子 4:远程通信 5:欠压重起动 6:外部起动 7:上电自起动 |
| --- | --- | --- |

| stop_reason | string | 停车原因 0:无效 1:面板按键 2:本地 I/O 端子 3:远程 I/O 端子 4:远程通信 5:I/O 端子紧急 6:故障停车 7:外部停车 8:联锁停车 9:阀门超时停车 |
| --- | --- | --- |

| current_start_time | string | 当前起动时间 |
| --- | --- | --- |

| current_start_current | string | 当前起动电流 |
| --- | --- | --- |

| current_running_time | string | 当前运行时间 |
| --- | --- | --- |

| current_parking_time | string | 当前停车时间 |
| --- | --- | --- |

| total_running_time | string | 总运行时间 |
| --- | --- | --- |

| total_parking_time | string | 总停车时间 |
| --- | --- | --- |

| start_times | string | 起动操作次数 |
| --- | --- | --- |

| trip_times | string | 跳闸次数 |
| --- | --- | --- |

| last_modify_time | string | 最近一次修改整定值时间 |
| --- | --- | --- |

| current_trip_time | string | 当前跳闸动作时间 |
| --- | --- | --- |

| motor_status | string | 电机状态 7: 运行 8:停车 |
| --- | --- | --- |

| motor_running_direction | string | 电机运行方向 255: 正向（低速） 65280:反向（高速） |
| --- | --- | --- |

| device_model | string | 装置型号 |
| --- | --- | --- |

| hardware_version | string | 硬件版本号 |
| --- | --- | --- |

| software_version | string | 软件版本号 |
| --- | --- | --- |

| device_time | string | 装置系统时钟 |
| --- | --- | --- |

| device_time_week_and_milliseconds | string | 装置系统时钟-星期毫秒 |
| --- | --- | --- |

| fault_times | string | 故障记录总次数 |
| --- | --- | --- |

| start_times | string | 起动记录总次数 |
| --- | --- | --- |

| stop_times | string | 停车记录总次数 |
| --- | --- | --- |

| change_times | string | 开入量变位记录总次数 |
| --- | --- | --- |

附件

- WDH-31-210+通信点表+for+Modbus-2020-12.pdf

# 131 PSTX实时数据

- PSTX实时数据 type_id 131

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| working_status | list | 状态 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| i_max | string | 最大相电流 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| motor_voltage | string | 电动机电压 |
| --- | --- | --- |

| temperature_percentage | string | 起动机温度百分比 |
| --- | --- | --- |

| startup_times | string | 起动次数 |
| --- | --- | --- |

| running_time | string | 电动机运行时间 |
| --- | --- | --- |

| event_code | string | 顶部事件代码 |
| --- | --- | --- |

注：list格式是以||分隔多个数据
例如：运行状态: 运行||相序: ABC

# 132 DR96Y-CW实时数据

- DR96Y-CW实时数据 type_id 132

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| password | string | 编程密码 |
| --- | --- | --- |

| addr | string | 仪表地址 |
| --- | --- | --- |

| boud | string | 波特率 0: 19200 1: 9600 2: 4800 |
| --- | --- | --- |

| parity | string | 奇偶校验 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验 |
| --- | --- | --- |

| show | string | 循环显示 0: 循环显示 |
| --- | --- | --- |

| light_control | string | 背光控制 0：自动 1：常亮 |
| --- | --- | --- |

| wireless_fre | string | 无线频率 MHz |
| --- | --- | --- |

| wireless_network_id | string | 无线网络ID |
| --- | --- | --- |

| wireless_model_id | string | 无线接收模块ID |
| --- | --- | --- |

| wireless_sensors_count | string | 无线传感器数量 |
| --- | --- | --- |

| environment_temperature_alarm_upper | string | 环境温度报警上限 |
| --- | --- | --- |

| environment_humidity_alarm_upper | string | 环境湿度报警上限 |
| --- | --- | --- |

| contact_temperature_alarm_upper | string | 触点测温报警上 |
| --- | --- | --- |

| contact_temperature_alarm_upper_upper | string | 触点测温报警上上限 |
| --- | --- | --- |

| buzzer | string | 蜂鸣器 1：打开 0：关闭 |
| --- | --- | --- |

| reset | string | 复位方式 1：手动 0：自动 |
| --- | --- | --- |

| environment_temperature_alarm_status | string | 环境温度报警状态 |
| --- | --- | --- |

| environment_humidity_alarm_status | string | 环境湿度报警状态 |
| --- | --- | --- |

| environment_temperature | string | 环境温度 |
| --- | --- | --- |

| environment_humidity | string | 环境湿度 |
| --- | --- | --- |

| date | string | 仪表时间 |
| --- | --- | --- |

| probe1_alarm | string | 无线接点1报警状态 0：正常 1：超上限报警中 2：上上限报警中 |
| --- | --- | --- |

| probe2_alarm | string | 无线接点2报警状态 0：正常 1：超上限报警中 2：上上限报警中 |
| --- | --- | --- |

| 。。。 | string | 无线接点。。。报警状态 0：正常 1：超上限报警中 2：上上限报警中 |
| --- | --- | --- |

| probe36_alarm | string | 无线接点36报警状态 0：正常 1：超上限报警中 2：上上限报警中 |
| --- | --- | --- |

| probe1_temp | string | 无线接点1温度值 |
| --- | --- | --- |

| probe2_temp | string | 无线接点2温度值 |
| --- | --- | --- |

| 。。。 | string | 无线接点。。。温度值 |
| --- | --- | --- |

| probe36_temp | string | 无线接点36温度值 |
| --- | --- | --- |

附件

- DR96Y-CW无线测温装置通讯.pdf

# 138 DDS1375实时数据

- DDS1375实时数据 type_id 138

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

# 141 MB41Z实时数据

- MB41Z实时数据 type_id 141-145

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| id | 是 | string | 设备ID |
| --- | --- | --- | --- |

| status | 是 | int | 分合闸状态 0分闸 1合闸 |
| --- | --- | --- | --- |

| ia | 是 | string | A相电流 |
| --- | --- | --- | --- |

| ib | 是 | string | B相电流 |
| --- | --- | --- | --- |

| ic | 是 | string | C相电流 |
| --- | --- | --- | --- |

| in | 是 | string | N相电流 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_ir | 是 | string | 过电流保护电流定值 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_it | 是 | string | 过电流保护时间定值 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_isd | 是 | string | 短路短延时电流定值 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_tsd | 是 | string | 短路短延时时间定值 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_ii | 是 | string | 短路瞬时电流定值 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_ip | 是 | string | 短路瞬时时间定值 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_imn | 是 | string | 壳架电流 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_in | 是 | string | 额定电流 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_addr | 是 | string | 通信地址 |
| --- | --- | --- | --- |

| com_baud | 是 | string | 波特率 |
| --- | --- | --- | --- |

| fp | 是 | string | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |

| sn | 是 | string | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- |

附件

- 上图编码塑壳控制器通讯协议-V1.2-STPCB(1).doc

# 170 ARTM-Pn实时数据

- ARTM-Pn 实时数据 type_id 170

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| temp_high_alarm_status1 | string | 节温高温报警状态1 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_high_alarm_status2 | string | 节温高温报警状态2 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_high_alarm_status3 | string | 节温高温报警状态3 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_high_alarm_status4 | string | 节温高温报警状态4 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_over_alarm_status1 | string | 节温超温报警状态1 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_over_alarm_status2 | string | 节温超温报警状态2 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_over_alarm_status3 | string | 节温超温报警状态3 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_over_alarm_status4 | string | 节温超温报警状态4 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_control_status1 | string | 节温控制字状态1 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_control_status2 | string | 节温控制字状态2 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp_1_high_alarm_value | string | 节温1高温报警值 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | 节温2-19高温报警值 |
| --- | --- | --- |

| temp_20_high_alarm_value | string | 节温20高温报警值 |
| --- | --- | --- |

| temp_1_over_alarm_value | string | 节温1超温报警值 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | 节温2-19超温报警值 |
| --- | --- | --- |

| temp_20_over_alarm_value | string | 节温20超温报警值 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | 节温1A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | 节温1B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | 节温1C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | string | 节温2A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp5 | string | 节温2B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp6 | string | 节温2C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp7 | string | 节温3A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp8 | string | 节温3B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp9 | string | 节温3C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp10 | string | 节温4A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp11 | string | 节温4B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp12 | string | 节温4C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp13 | string | 节温5A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp14 | string | 节温5B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp15 | string | 节温5C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp16 | string | 节温6A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp17 | string | 节温6B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp18 | string | 节温6C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp19 | string | 节温7A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp20 | string | 节温7B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp21 | string | 节温7C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp22 | string | 节温8A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp23 | string | 节温8B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp24 | string | 节温8C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp25 | string | 节温9A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp26 | string | 节温9B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp27 | string | 节温9C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp28 | string | 节温10A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp29 | string | 节温10B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp30 | string | 节温10C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp31 | string | 节温11A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp32 | string | 节温11B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp33 | string | 节温11C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp34 | string | 节温12A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp35 | string | 节温12B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp36 | string | 节温12C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp37 | string | 节温13A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp38 | string | 节温13B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp39 | string | 节温13C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp40 | string | 节温14A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp41 | string | 节温14B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp42 | string | 节温14C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp43 | string | 节温15A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp44 | string | 节温15B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp45 | string | 节温15C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp46 | string | 节温16A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp47 | string | 节温16B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp48 | string | 节温16C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp49 | string | 节温17A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp50 | string | 节温17B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp51 | string | 节温17C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp52 | string | 节温18A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp53 | string | 节温18B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp54 | string | 节温18C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp55 | string | 节温19A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp56 | string | 节温19B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp57 | string | 节温19C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp58 | string | 节温20A温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp59 | string | 节温20B温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp60 | string | 节温20C温度值 |
| --- | --- | --- |

| temperature | string | 环境温度 |
| --- | --- | --- |

附件

- 234-ARTM-Pn无线测温采集装置说明书_V2.3中英文版-20221008.pdf

# 171 AMC实时数据

- AMC实时数据 type_id 171

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 有功电能 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| a_phase_voltage_harmonic_value | string | A相电压谐波值 |
| --- | --- | --- |

| b_phase_voltage_harmonic_value | string | B相电压谐波值 |
| --- | --- | --- |

| c_phase_voltage_harmonic_value | string | C相电压谐波值 |
| --- | --- | --- |

| a_phase_current_harmonic_value | string | A相电流谐波值 |
| --- | --- | --- |

| b_phase_current_harmonic_value | string | B相电流谐波值 |
| --- | --- | --- |

| c_phase_current_harmonic_value | string | C相电流谐波值 |
| --- | --- | --- |

| l1pv2hd | string | A相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | A相电压3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv31hd | string | A相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv2hd | string | B相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | B相电压3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv31hd | string | B相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv2hd | string | C相电压2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | C相电压3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv31hd | string | C相电压31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | A相电流3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc31hd | string | A相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | B相电流3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc31hd | string | B相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | C相电流3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc31hd | string | C相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

附件

- 527 AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书V3.10-20250220.pdf

- 527 AMC系列智能电量采集监控装置安装使用说明书V3.7-20231017(V8-T.2)(1).pdf

# 172 ATS022实时数据

- ATS022 实时数据 type_id 172

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| ln1_status | string | LN1电源状态 0：LN1电源正常 1：LN1电源失压 2：LN1电源欠压 3：LN1电源过压 4：LN1电源缺相 5：LN1电源相间电压不平衡 6：LN1电源相序错误 7：LN1电源频率越限 |
| --- | --- | --- |

| ln2_status | string | LN2电源状态 0：LN2电源正常 1：LN2电源失压 2：LN2电源欠压 3：LN2电源过压 4：LN2电源缺相 5：LN2电源相间电压不平衡 6：LN2电源相序错误 7：LN2电源频率越限 |
| --- | --- | --- |

| switch_status | string | 切换状态 0：无切换(常用电源供电) 1：正在切换(常用电源->备用电源) 2：切换完成 3：正在切换(备用电源->常用电源) 4：切换失败 |
| --- | --- | --- |

| power_status | string | 发电机状态 0：发电机停止 1：发电机启动 |
| --- | --- | --- |

| alarm_status | string | 报警状态 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| cb1_status | string | CB1状态 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| cb2_status | string | CB2状态 以 ¦ ¦分隔 |
| --- | --- | --- |

| cb3_status | string | CB3状态 |
| --- | --- | --- |

| generator_alarm | string | 发电机报警 0：无报警 1：报警 |
| --- | --- | --- |

| logical_lock | string | 逻辑锁定 0：允许 1：禁止 |
| --- | --- | --- |

| forced_backup_power_supply | string | 强制备用供电 0：关闭 1：开启 |
| --- | --- | --- |

| generator_start | string | 发电机启动 0：停止 1：启动 |
| --- | --- | --- |

| allow_switching | string | 允许切换 0：允许 1：禁止 |
| --- | --- | --- |

| remote_reset | string | 远程复位 0：不允许 1：允许 |
| --- | --- | --- |

| emergency_lock | string | 紧急锁定 0：关闭 1：开启 |
| --- | --- | --- |

| v1a | string | LN1 L1相电压 |
| --- | --- | --- |

| v1b | string | LN1 L2相电压 |
| --- | --- | --- |

| v1c | string | LN1 L3相电压 |
| --- | --- | --- |

| v1ab | string | LN1 L12线电压 |
| --- | --- | --- |

| v1bc | string | LN1 L23线电压 |
| --- | --- | --- |

| v1ca | string | LN1 L31线电压 |
| --- | --- | --- |

| v2a | string | LN2 L1相电压 |
| --- | --- | --- |

| v2b | string | LN2 L2相电压 |
| --- | --- | --- |

| v2c | string | LN2 L3相电压 |
| --- | --- | --- |

| v2ab | string | LN2 L12线电压 |
| --- | --- | --- |

| v2bc | string | LN2 L23线电压 |
| --- | --- | --- |

| v2ca | string | LN2 L31线电压 |
| --- | --- | --- |

附件

- ATS022-手册(1).pdf

# 173 Emax2实时数据

- Emax2 实时数据 type_id 173

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| programming_fail_code | string | Programming Fail Code |
| --- | --- | --- |

| status | string | 分合闸状态 1：分闸 2：合闸 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| i0 | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| ig | string | 接地电流 |
| --- | --- | --- |

| external_ground_current | string | 外部接地电流 |
| --- | --- | --- |

| maximum_current | string | 最大电流 |
| --- | --- | --- |

| maximum_current_phase | string | 最大电流相 |
| --- | --- | --- |

| l1_min_current_value | string | A相最小电流值 |
| --- | --- | --- |

| timestamp_of_l1_min_current | string | A相最小电流时间戳 |
| --- | --- | --- |

| l1_max_current_value | string | A相最大电流值 |
| --- | --- | --- |

| timestamp_of_l1_max_current | string | A相最大电流时间戳 |
| --- | --- | --- |

| l2_min_current_value | string | B相最小电流值 |
| --- | --- | --- |

| timestamp_of_l2_min_current | string | B相最小电流时间戳 |
| --- | --- | --- |

| l2_max_current_value | string | B相最大电流值 |
| --- | --- | --- |

| timestamp_of_l2_max_current | string | B相最大电流时间戳 |
| --- | --- | --- |

| l3_min_current_value | string | C相最小电流值 |
| --- | --- | --- |

| timestamp_of_l3_min_current | string | C相最小电流时间戳 |
| --- | --- | --- |

| l3_max_current_value | string | C相最大电流值 |
| --- | --- | --- |

| timestamp_of_l2_max_current | string | C相最大电流时间戳 |
| --- | --- | --- |

| ne_min_current_value | string | N相最小电流值 |
| --- | --- | --- |

| timestamp_of_l3_min_current | string | N相最小电流时间戳 |
| --- | --- | --- |

| ne_max_current_value | string | N相最大电流值 |
| --- | --- | --- |

| timestamp_of_l3_max_current | string | N相最大电流时间戳 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| v0 | string | 零序电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| maximum_voltage | string | Maximum voltage |
| --- | --- | --- |

| maximum_voltage_phase | string | Maximum voltage phase |
| --- | --- | --- |

| min_voltage_value | string | Min Voltage Value |
| --- | --- | --- |

| min_voltage_phase | string | Min Voltage Phase |
| --- | --- | --- |

| max_voltage_value | string | Max Voltage Value |
| --- | --- | --- |

| max_voltage_phase | string | Max Voltage Phase |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| peak_factor_a | string | A相峰值因数 |
| --- | --- | --- |

| peak_factor_b | string | B相峰值因数 |
| --- | --- | --- |

| peak_factor_c | string | C相峰值因数 |
| --- | --- | --- |

| peak_factor_n | string | N相峰值因数 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| lnpvthd | string | N相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l12pvthd | string | AB线电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l23pvthd | string | BC线电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l31pvthd | string | CA线电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ptc0 | string | 正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc0 | string | 正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc1 | string | 反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 总无功电能 |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 总视在电能 |
| --- | --- | --- |

附件

- 1SDH001140A0001_System Interface Emax2_L(1).xlsx

# 174 SVG-APF实时数据

- SVG-APF 实时数据 type_id 174

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_grid_voltage | string | A相电网电压 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_grid_voltage | string | B相电网电压 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_grid_voltage | string | C相电网电压 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_grid_current | string | A相电网电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_grid_current | string | B相电网电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_grid_current | string | C相电网电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_load_current | string | A相负载电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_load_current | string | B相负载电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_load_current | string | C相负载电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_compensation_current | string | A相补偿电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_compensation_current | string | B相补偿电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_compensation_current | string | C相补偿电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_grid_power | string | A相电网功率 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_grid_power | string | B相电网功率 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_grid_power | string | C相电网功率 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_load_power | string | A相负载功率 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_load_power | string | B相负载功率 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_load_power | string | C相负载功率 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_frequency | string | A相频率 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_frequency | string | B相频率 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_frequency | string | C相频率 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_power_factor | string | A相电网功率因数 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_power_factor | string | B相电网功率因数 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_power_factor | string | C相电网功率因数 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_load_power_factor | string | A相负载功率因数 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_load_power_factor | string | B相负载功率因数 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_load_power_factor | string | C相负载功率因数 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_grid_voltage_distortion_rate | string | A相电网电压畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_grid_voltage_distortion_rate | string | B相电网电压畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_grid_voltage_distortion_rate | string | C相电网电压畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_grid_current_distortion_rate | string | A相电网电流畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_grid_current_distortion_rate | string | B相电网电流畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_grid_current_distortion_rate | string | C相电网电流畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_load_current_distortion_rate | string | A相负载电流畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_load_current_distortion_rate | string | B相负载电流畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_load_current_distortion_rate | string | C相负载电流畸变率 |
| --- | --- | --- |

| grid_zerophase_current | string | 电网零相电流 |
| --- | --- | --- |

| load_zerophase_current | string | 负载零相电流 |
| --- | --- | --- |

| compensation_zerophase_current | string | 补偿零相电流 |
| --- | --- | --- |

| module_1_device_status | string | 模块一设备状态 0 停止， 1 运行 2 故障 3 离线 4急停 5 待机 |
| --- | --- | --- |

| module_2_device_status | string | 模块二设备状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_3_device_status | string | 模块三设备状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_4_device_status | string | 模块四设备状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_5_device_status | string | 模块五设备状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_6_device_status | string | 模块六设备状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_7_device_status | string | 模块七设备状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_8_device_status | string | 模块八设备状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_1_fan_status | string | 模块一风机状态 0 停止， 1 运行 |
| --- | --- | --- |

| module_2_fan_status | string | 模块二风机状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_3_fan_status | string | 模块三风机状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_4_fan_status | string | 模块四风机状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_5_fan_status | string | 模块五风机状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_6_fan_status | string | 模块六风机状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_7_fan_status | string | 模块七风机状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_8_fan_status | string | 模块八风机状态 同上 |
| --- | --- | --- |

| module_dc_side_voltage | string | 模块一直流侧电压 |
| --- | --- | --- |

| module_2_dc_side_voltage | string | 模块二直流侧电压 |
| --- | --- | --- |

| module_three_dc_side_voltage | string | 模块三直流侧电压 |
| --- | --- | --- |

| module_four_dc_side_voltage | string | 模块四直流侧电压 |
| --- | --- | --- |

| module_5_dc_side_voltage | string | 模块五直流侧电压 |
| --- | --- | --- |

| module_6_dc_side_voltage | string | 模块六直流侧电压 |
| --- | --- | --- |

| module_7_dc_side_voltage | string | 模块七直流侧电压 |
| --- | --- | --- |

| module_eight_dc_side_voltage | string | 模块八直流侧电压 |
| --- | --- | --- |

| module_1_temperature | string | 模块一温度 |
| --- | --- | --- |

| module_2_temperature | string | 模块二温度 |
| --- | --- | --- |

| module_3_temperature | string | 模块三温度 |
| --- | --- | --- |

| module_4_temperature | string | 模块四温度 |
| --- | --- | --- |

| module_5_temperature | string | 模块五温度 |
| --- | --- | --- |

| module_6_temperature | string | 模块六温度 |
| --- | --- | --- |

| module_7_temperature | string | 模块七温度 |
| --- | --- | --- |

| module_eight_temperature | string | 模块八温度 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_has_consumed_filtering_capacity | string | A相已消耗滤波能力 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_has_consumed_filtering_capacity | string | B相已消耗滤波能力 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_has_consumed_filtering_capacity | string | C相已消耗滤波能力 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_current_fundamental_content | string | A相电流基波含量 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | string | A相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | A相电流3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc31hd | string | A相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_current_fundamental_content | string | B相电流基波含量 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | string | B相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | B相电流3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc31hd | string | B相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_current_fundamental_content | string | C相电流基波含量 |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | string | C相电流2次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| ··· | string | C相电流3-30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc31hd | string | C相电流31次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

附件

- 南京亚派科技电能质量设备modbus地址_V1.3（通讯协议）(1).pdf

# 175 RDS00AFT实时数据

- RDS100AFT实时数据 type_id 175

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| status1 | list | 开关状态: 0 或 1 手车工作位置（上隔离）: 0 或 1 手车试验位置（下隔离）: 0 或 1 弹簧未储能: 0 或 1 接地开关位置: 0 或 1 轻瓦斯开入: 0 或 1 重瓦斯开入: 0 或 1 高温开入: 0 或 1 超温开入: 0 或 1 带电开门开入（闭锁重合闸）: 0 或 1 远方遥控允许: 0 或 1 |
| --- | --- | --- |

| status2 | list | 速断保护: 0 或 1 限时速断保护: 0 或 1 定时限过流保护: 0 或 1 反时限过流保护: 0 或 1 过负荷保护: 0 或 1 高压零序过流保护: 0 或 1 低电压保护: 0 或 1 过电压保护: 0 或 1 失压保护: 0 或 1 断线保护: 0 或 1 一次重合闸: 0 或 1 频率保护动作: 0 或 1 后加速保护: 0 或 1 零序过压保护: 0 或 1 低压零序过流保护: 0 或 1 本体动作: 0 或 1 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| i0 | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| v0 | string | 零序电压 |
| --- | --- | --- |

| i0l | string | 保护零序电流 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

注：list格式是以||分隔多个数据
开关状态: 0||手车工作位置（上隔离）: 1

附件

- RDS保护装置 MODBUS规约.pdf

- RDS100AFT MODBUS点表信息.pdf

# 183 MK1实时数据

- MK1 控制与保护开关 type_id 183

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| xishu_hi | string | 系数 高字节 |
| --- | --- | --- |

| xishu_lo | string | 系数 低字节 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相断流 |
| --- | --- | --- |

| ua | string | 电压 |
| --- | --- | --- |

| status_value | string | 状态值 |
| --- | --- | --- |

| alarm_type | string | 故障类型 |
| --- | --- | --- |

| 状态值 |  | 故障类型 |  | 系数（高字节或低字节） | 子站 | 主站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT15~BIT11 | 保留 | 0 | 正常 | 0 | 123A | 123A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT10 | 漏电 | 1 | 短路 | 1 | 123A | 12.3A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT9 | 不平衡 | 2 | 漏电 | 2 | 123A | 1.23A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT8 | 断相 | 3 | 堵转 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT7 | 欠流 | 4 | 断相 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT6 | 过流 | 5 | 不平衡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT5 | 欠压 | 6 | 过流 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT4 | 过压 | 7 | 欠流 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT3 | 堵转 | 8 | 过压 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT2 | 短路 | 9 | 欠压 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT1 | 故障保护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| BIT0 | 正常 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件

- TYT泰永长征控制与保护开关MK1通信协议(1).pdf

# 190 TBFL40实时数据

- TBFL40 限流保护器 type_id 190

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| alarm | string | 工作状态 有 过压 欠压 过载 短路 中的一个或多个 空格分隔 |
| --- | --- | --- |

| status | string | 分合闸状态 1分闸 2合闸 |
| --- | --- | --- |

| va | string | 电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | 电流 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | 温度1 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | 温度2 |
| --- | --- | --- |

| kwh | string | 总电能 |
| --- | --- | --- |

附件

- TBFL-40固态断路器_Modbus规约_V1.0_20230824.doc

# 191 NKBWDKW 实时数据

- NKBWDKW 干式变压器温控箱 type_id 191

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| alarm | string | 工作状态 有 A相传感器故障 B相传感器故障 C相传感器故障 D相传感器故障 已开风机 已超温 已跳闸 空格分隔 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | A相温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | B相温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | C相温度值 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | string | D相温度值 |
| --- | --- | --- |

| start_hour | string | 定时开风机时间 小时 0表示取消定时开风机 |
| --- | --- | --- |

附件

- NKBWDKW最新温控系列通讯协议.pdf

# 192 NKP-LJ-04-SPD实时数据

- NKP-LJ-04-SPD 电源防雷器通讯模块 type_id 192

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| switch | string | 分合闸状态 1分闸 2合闸 |
| --- | --- | --- |

| times | string | 雷击次数 |
| --- | --- | --- |

附件

- NKP-LJ-04 SPD通讯模块（说明书2019.02.15）V02版.pdf

# 193 TP2801实时数据

- TP2801 触点测温监控装置 type_id 193

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| menu_password | string | 菜单密码 |
| --- | --- | --- |

| show_type | string | 显示方式 |
| --- | --- | --- |

| address | string | 通讯地址 |
| --- | --- | --- |

| baud_rate | string | 波特率 |
| --- | --- | --- |

| check_bit | string | 校验位 |
| --- | --- | --- |

| big_endian | string | 大小端 |
| --- | --- | --- |

| cur_group | string | 当前组别 |
| --- | --- | --- |

| over_temp_alarm_value | string | 超温报警值 |
| --- | --- | --- |

| probe1_temp | string | 上触头A相温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| probe2_temp | string | 上触头B相温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| probe3_temp | string | 上触头C相温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| probe4_temp | string | 下触头A相温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| probe5_temp | string | 下触头B相温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| probe6_temp | string | 下触头C相温度 注1 |
| --- | --- | --- |

| datetime | string | 日期20xx-xx-xx xx:xx:xx |
| --- | --- | --- |

| over_temp_alarm_datetime_1 | string | 超温报警1日期 |
| --- | --- | --- |

| over_temp_alarm_code_1 | string | 超温报警1代号 注2 |
| --- | --- | --- |

| over_temp_alarm_value_1 | string | 超温报警1温度值 |
| --- | --- | --- |

| over_temp_alarm_flag_1 | string | 超温报警1标志 0报警 1恢复 |
| --- | --- | --- |

| … | … | 2-9报警数据 |
| --- | --- | --- |

| over_temp_alarm_datetime_10 | string | 超温报警10日期 |
| --- | --- | --- |

| over_temp_alarm_code_10 | string | 超温报警10代号 注2 |
| --- | --- | --- |

| over_temp_alarm_value_10 | string | 超温报警10温度值 |
| --- | --- | --- |

| over_temp_alarm_flag_10 | string | 超温报警10标志 0报警 1恢复 |
| --- | --- | --- |

注1：
|温度显示值|说明|
|:—-|—– |
|-125℃-125℃|正常温度值|
|20000|没有接收到无线测温值或接受盒通讯异常|

注2：

| 超温报警代号 | 说明 |
| --- | --- |

| 1 | 上触头A相温度 |
| --- | --- |

| 2 | 上触头B相温度 |
| --- | --- |

| 3 | 上触头C相温度 |
| --- | --- |

| 4 | 下触头A相温度 |
| --- | --- |

| 5 | 下触头B相温度 |
| --- | --- |

| 6 | 下触头C相温度 |
| --- | --- |

附件

- TP2801(彩屏6点测温)说明书16.10.11.pdf

# 194 WDH-31-53系列实时数据

- WDH-31-53系列实时数据 type_id 194

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| 扩展功能与状态 | string | 显示模块接入 温度测量增选 抗晃电（欠压重起）增选有效 增选2路AO 增选8路DI 进入校准状态 |
| --- | --- | --- |

| 设备控制起动方式 | string | 设备运行状态 起动控制方式 当前控制权限 当前起动位置 |
| --- | --- | --- |

| 设备内部诊断 | string | 存储器故障 RTC时钟故障 扩展模块串口故障 |
| --- | --- | --- |

| 开入量1状态 | string | 1 开 0 关 |
| --- | --- | --- |

| 开入量2..11状态 | string | 1 开 0 关 |
| --- | --- | --- |

| 开入量12状态 | string | 1 开 0 关 |
| --- | --- | --- |

| 继电器1状态 | string | 1 吸合 0 未吸合 |
| --- | --- | --- |

| 继电器2..7状态 | string | 1 吸合 0 未吸合 |
| --- | --- | --- |

| 继电器8状态 | string | 1 吸合 0 未吸合 |
| --- | --- | --- |

| 电机运行状态 | string | 装置备妥 远程控制 运行信号 运行方向（反转/高速） 就地起动闭锁 测试 报警 故障 |
| --- | --- | --- |

| 当前电机跳闸信息 | string | 过载跳闸R6 堵转跳闸 电流不平衡跳闸 欠载跳闸 阻塞跳闸 单相接地跳闸 剩余电流跳闸 起动超时跳闸 电流断相跳闸 短路速断跳闸 低电压跳闸 过电压跳闸 电压不平衡跳闸 PT断线跳闸 相序跳闸 外部故障1跳闸 外部故障2跳闸 热敏电阻跳闸 tE增安时间跳闸 停车失败故障 DP1通信中断故障 |
| --- | --- | --- |

| 当前电机报警信息 | string | 过载报警 堵转报警 电流不平衡报警 欠载报警 阻塞报警 单相接地报警 剩余电流报警 起动超时报警 电流断相报警 短路速断报警 低电压报警 过电压报警 电压不平衡报警 PT断线报警 相序报警 外部故障1报警 外部故障2报警 热敏电阻报警 起动闭锁报警 |
| --- | --- | --- |

| 最近一次跳闸原因 | string | 实际值 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| iavg | string | 平均电流 |
| --- | --- | --- |

| imax | string | 最大电流 |
| --- | --- | --- |

| ig | string | 接地电流 |
| --- | --- | --- |

| izero | string | 零序电流 |
| --- | --- | --- |

| percent_ia | string | A相电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| percent_ib | string | B相电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| percent_ic | string | C相电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| percent_iavg | string | 平均电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| percent_imax | string | 最大电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| percent_ig | string | 接地电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| percent_izero | string | 零序电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| ir | string | 剩余电流 |
| --- | --- | --- |

| percent_ir | string | 剩余电流百分比 |
| --- | --- | --- |

| iimbr | string | 电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| 正序电流百分数 | string | 正序电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| 负序电流百分数 | string | 负序电流百分数 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| vavg | string | 平均相电压 |
| --- | --- | --- |

| vmax | string | 最大相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| uavg | string | 平均线电压 |
| --- | --- | --- |

| umax | string | 最大线电压 |
| --- | --- | --- |

| uimbr | string | 电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| fp | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| percent_cost | string | 总功率因数百分数 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| 当前起动原因 | string | 当前起动原因 0：无效 1：面板按键起动 2：本地端子起动 3：远程端子起动 4：远程通信起动 5：欠压重起动 6：上电自起动 7：消防起动 8：外部起动 |
| --- | --- | --- |

| 当前停车原因 | string | 当前停车原因 0：无效 1：面板按键起动 2：本地端子起动 3：远程端子起动 4：远程通信起动 5：端子紧急停车 6：故障停车 7：端子联锁停车 8：零位停车 9：消防停车 10：外部停车 11：阀门超时停车 12：DP 通讯掉线停车 |
| --- | --- | --- |

| 当前起动中最大电流 | string | 当前起动中最大电流 |
| --- | --- | --- |

| 累计起动中最大电流 | string | 累计起动中最大电流 |
| --- | --- | --- |

| 当前运行中最大电流 | string | 当前运行中最大电流 |
| --- | --- | --- |

| 累计运行中最大电流 | string | 累计运行中最大电流 |
| --- | --- | --- |

| 当前运行时间 | string | 当前运行时间 |
| --- | --- | --- |

| 当前停车时间 | string | 当前停车时间 |
| --- | --- | --- |

| 总运行时间 | string | 总运行时间 |
| --- | --- | --- |

| 总停车时间 | string | 总停车时间 |
| --- | --- | --- |

| 累计接触器 KM1 操作次数 | string | 累计接触器 KM1 操作次数 |
| --- | --- | --- |

| 累计接触器 KM2 操作次数 | string | 累计接触器 KM2 操作次数 |
| --- | --- | --- |

| 累计起动次数 | string | 累计起动次数 |
| --- | --- | --- |

| 累计停车次数 | string | 累计停车次数 |
| --- | --- | --- |

| 累计报警次数 | string | 累计报警次数 |
| --- | --- | --- |

| 累计跳闸次数 | string | 累计跳闸次数 |
| --- | --- | --- |

| 累计复位操作次数 | string | 累计复位操作次数 |
| --- | --- | --- |

| 最近一次修改整定值时间 | string | 最近一次修改整定值时间 |
| --- | --- | --- |

| 电机运行状态 | string | 电机运行状态 0： 停车 1： 运行 |
| --- | --- | --- |

| 电机运行方向 | string | 电机运行方向 0x00FF: 正向（低速） 运行 0xFF00: 反向（高速） 运行 |
| --- | --- | --- |

| 定时限跳闸延时时间 | string | 定时限跳闸延时时间 |
| --- | --- | --- |

| 最近一次修改整定值位置 | string | 最近一次修改整定值位置 0： 面板按键 1： 远程通信 |
| --- | --- | --- |

附件

- WDH-31-53CS Modbus-RTU用户手册V1.1.pdf

# 198 PD194Z9CSY实时数据

- PD194Z9CSY实时数据 type_id 198

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fp | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功电能EP+ |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功电能EP- |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 正向无功电能EQ+ |
| --- | --- | --- |

| qtc1 | string | 反向无功电能EQ- |
| --- | --- | --- |

| A相电压相角 | string | A相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| B相电压相角 | string | B相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| C相电压相角 | string | C相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| A相电流相角 | string | A相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| B相电流相角 | string | B相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| C相电流相角 | string | C相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| 电压正序分量 | string | 电压正序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电压负序分量 | string | 电压负序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电压零序分量 | string | 电压零序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电压不平衡度 | string | 电压不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| 电流正序分量 | string | 电流正序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电流负序分量 | string | 电流负序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电流零序分量 | string | 电流零序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电流不平衡度 | string | 电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| A相电压波峰系数 | string | A相电压波峰系数 |
| --- | --- | --- |

| B相电压波峰系数 | string | B相电压波峰系数 |
| --- | --- | --- |

| C相电压波峰系数 | string | C相电压波峰系数 |
| --- | --- | --- |

| A相电流K系数 | string | A相电流K系数 |
| --- | --- | --- |

| B相电流K系数 | string | B相电流K系数 |
| --- | --- | --- |

| C相电流K系数 | string | C相电流K系数 |
| --- | --- | --- |

| 变压器降容系数 | string | 变压器降容系数 |
| --- | --- | --- |

| A相电流百分含量 | string | A相电流百分含量 |
| --- | --- | --- |

| B相电流百分含量 | string | B相电流百分含量 |
| --- | --- | --- |

| C相电流百分含量 | string | C相电流百分含量 |
| --- | --- | --- |

| 负荷百分比 | string | 负荷百分比 |
| --- | --- | --- |

| 相电压平均值 | string | 相电压平均值 |
| --- | --- | --- |

| 线电压平均值 | string | 线电压平均值 |
| --- | --- | --- |

| 电流平均值 | string | 电流平均值 |
| --- | --- | --- |

| 有功功率平均值 | string | 有功功率平均值 |
| --- | --- | --- |

| 无功功率平均值 | string | 无功功率平均值 |
| --- | --- | --- |

| 视在功率平均值 | string | 视在功率平均值 |
| --- | --- | --- |

| A相电压偏差 | string | A相电压偏差 |
| --- | --- | --- |

| B相电压偏差 | string | B相电压偏差 |
| --- | --- | --- |

| C相电压偏差 | string | C相电压偏差 |
| --- | --- | --- |

| AB线电压偏差 | string | AB线电压偏差 |
| --- | --- | --- |

| BC线电压偏差 | string | BC线电压偏差 |
| --- | --- | --- |

| CA线电压偏差 | string | CA线电压偏差 |
| --- | --- | --- |

| 频率偏差 | string | 频率偏差 |
| --- | --- | --- |

| 电压合格率 | string | 电压合格率 |
| --- | --- | --- |

| 频率合格率 | string | 频率合格率 |
| --- | --- | --- |

| In电流(三相四线) | string | In电流(三相四线) |
| --- | --- | --- |

| 仪表运行时间 | string | 仪表运行时间 |
| --- | --- | --- |

| 负荷运行时间 | string | 负荷运行时间 |
| --- | --- | --- |

| A相基波有功功率 | string | A相基波有功功率 |
| --- | --- | --- |

| B相基波有功功率 | string | B相基波有功功率 |
| --- | --- | --- |

| C相基波有功功率 | string | C相基波有功功率 |
| --- | --- | --- |

| 总基波有功功率 | string | 总基波有功功率 |
| --- | --- | --- |

| A相基波无功功率 | string | A相基波无功功率 |
| --- | --- | --- |

| B相基波无功功率 | string | B相基波无功功率 |
| --- | --- | --- |

| C相基波无功功率 | string | C相基波无功功率 |
| --- | --- | --- |

| 总基波无功功率 | string | 总基波无功功率 |
| --- | --- | --- |

| A相基波视在功率 | string | A相基波视在功率 |
| --- | --- | --- |

| B相基波视在功率 | string | B相基波视在功率 |
| --- | --- | --- |

| C相基波视在功率 | string | C相基波视在功率 |
| --- | --- | --- |

| 总基波视在功率 | string | 总基波视在功率 |
| --- | --- | --- |

| A相基波功率因数 | string | A相基波功率因数 |
| --- | --- | --- |

| B相基波功率因数 | string | B相基波功率因数 |
| --- | --- | --- |

| C相基波功率因数 | string | C相基波功率因数 |
| --- | --- | --- |

| 总基波功率因数 | string | 总基波功率因数 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| A相电压基波值 | string | A相电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| B相电压基波值 | string | B相电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| C相电压基波值 | string | C相电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| A相电流基波值 | string | A相电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| B相电流基波值 | string | B相电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| C相电流基波值 | string | C相电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| A相电压谐波含量 | string | A相电压谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| B相电压谐波含量 | string | B相电压谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| C相电压谐波含量 | string | C相电压谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| A相电流谐波含量 | string | A相电流谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| B相电流谐波含量 | string | B相电流谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| C相电流谐波含量 | string | C相电流谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| l1pv2hd | string | A 相电压 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv2hd | string | B 相电压 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv2hd | string | C 相电压 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | string | A 相电流 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | string | B 相电流 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | string | C 相电流 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc3hd…l1pc30hd | string | 3…30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv31hd | string | A 相电压 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv31hd | string | B 相电压 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv31hd | string | C 相电压 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc31hd | string | A 相电流 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc31hd | string | B 相电流 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc31hd | string | C 相电流 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | A相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | B相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | C相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pac1 | string | A相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc1 | string | B相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc1 | string | C相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qac | string | A相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qbc | string | B相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qcc | string | C相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qac1 | string | A相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qbc1 | string | B相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qcc1 | string | C相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

附件

- PD194Z-9CSY用户通信手册.pdf

# 199 LNF实时数据

- LNF实时数据 type_id 199

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| Va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| Vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| Vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc1 | string | 反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc1 | string | 反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| relay_output_status | string | 继电器输出状态 |
| --- | --- | --- |

| digital_input_status | string | 开关量输入状态 |
| --- | --- | --- |

| neutral_line_current | string | 中性线电流 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| costa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| costb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| costc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 总视在电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_1_reactive_energy | string | 第一象限无功电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_2_reactive_energy | string | 第二象限无功电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_3_reactive_energy | string | 第三象限无功电能 |
| --- | --- | --- |

| quadrant_4_reactive_energy | string | 第四象限无功电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_active_energy_a | string | L1正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_active_energy_b | string | L2正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_active_energy_c | string | L3正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_active_energy_a | string | L1反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_active_energy_b | string | L2反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_active_energy_c | string | L3反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_reactive_energy_a | string | L1正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_reactive_energy_b | string | L2正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| forward_reactive_energy_c | string | L3正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_reactive_energy_a | string | L1反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_reactive_energy_b | string | L2反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| reverse_reactive_energy_c | string | L3反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc_t0 | string | 当前总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc_t1 | string | 当前有功电能-T1 费率（尖） |
| --- | --- | --- |

| ptc_t2 | string | 当前有功电能-T2 费率（峰） |
| --- | --- | --- |

| ptc_t3 | string | 当前有功电能-T3 费率（平） |
| --- | --- | --- |

| ptc_t4 | string | 当前有功电能-T4 费率（谷） |
| --- | --- | --- |

| ptc_t5 | string | 当前有功电能-T5 费率（脊谷） |
| --- | --- | --- |

| ptc_t6 | string | 当前有功电能-T6 费率（尖谷） |
| --- | --- | --- |

| 电压正序分量 | string | 电压正序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电压负序分量 | string | 电压负序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电压零序分量 | string | 电压零序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电压不平衡度 | string | 电压不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| 电流正序分量 | string | 电流正序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电流负序分量 | string | 电流负序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电流零序分量 | string | 电流零序分量 |
| --- | --- | --- |

| 电流不平衡度 | string | 电流不平衡度 |
| --- | --- | --- |

| 相电压平均值 | string | 相电压平均值 |
| --- | --- | --- |

| 线电压平均值 | string | 线电压平均值 |
| --- | --- | --- |

| 电流平均值 | string | 电流平均值 |
| --- | --- | --- |

| 有功功率平均值 | string | 有功功率平均值 |
| --- | --- | --- |

| 无功功率平均值 | string | 无功功率平均值 |
| --- | --- | --- |

| 视在功率平均值 | string | 视在功率平均值 |
| --- | --- | --- |

| A相电压相角 | string | A相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| B相电压相角 | string | B相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| C相电压相角 | string | C相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| A相电流相角 | string | A相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| B相电流相角 | string | B相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| C相电流相角 | string | C相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| L1电压基波值 | string | L1电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| L2电压基波值 | string | L2电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| L3电压基波值 | string | L3电压基波值 |
| --- | --- | --- |

| L1电流基波值 | string | L1电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| L2电流基波值 | string | L2电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| L3电流基波值 | string | L3电流基波值 |
| --- | --- | --- |

| L1电压谐波含量 | string | L1电压谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| L2电压谐波含量 | string | L2电压谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| L3电压谐波含量 | string | L3电压谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| L1电流谐波含量 | string | L1电流谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| L2电流谐波含量 | string | L2电流谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| L3电流谐波含量 | string | L3电流谐波含量 |
| --- | --- | --- |

| A相电压波峰系数 | string | A相电压波峰系数 |
| --- | --- | --- |

| B相电压波峰系数 | string | B相电压波峰系数 |
| --- | --- | --- |

| C相电压波峰系数 | string | C相电压波峰系数 |
| --- | --- | --- |

| A相电流K系数 | string | A相电流K系数 |
| --- | --- | --- |

| B相电流K系数 | string | B相电流K系数 |
| --- | --- | --- |

| C相电流K系数 | string | C相电流K系数 |
| --- | --- | --- |

| A相电流百分含量 | string | A相电流百分含量 |
| --- | --- | --- |

| B相电流百分含量 | string | B相电流百分含量 |
| --- | --- | --- |

| C相电流百分含量 | string | C相电流百分含量 |
| --- | --- | --- |

| A相负荷百分比 | string | A相负荷百分比 |
| --- | --- | --- |

| B相负荷百分比 | string | B相负荷百分比 |
| --- | --- | --- |

| C相负荷百分比 | string | C相负荷百分比 |
| --- | --- | --- |

| 总负荷百分比 | string | 总负荷百分比 |
| --- | --- | --- |

| l1pvthd | string | A相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pvthd | string | B相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pvthd | string | C相电压总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pcthd | string | A相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pcthd | string | B相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pcthd | string | C相电流总谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv2hd | tring | A 相电压 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv2hd | tring | B 相电压 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv2hd | tring | C 相电压 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc2hd | tring | A 相电流 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc2hd | tring | B 相电流 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc2hd | tring | C 相电流 2 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc3hd…l1pc30hd | tring | 3…30次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pv31hd | tring | A 相电压 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pv31hd | tring | B 相电压 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pv31hd | tring | C 相电压 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l1pc31hd | tring | A 相电流 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l2pc31hd | tring | B 相电流 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| l3pc31hd | tring | C 相电流 31 次谐波畸变率 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | tring | 第 1 路温度 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | tring | 第 2 路温度 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | tring | 第 3 路温度 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | tring | 第 4 路温度 |
| --- | --- | --- |

| temp5 | tring | 第 5 路温度 |
| --- | --- | --- |

| temp6 | tring | 第 6 路温度 |
| --- | --- | --- |

附件

- LNF多功能表通信手册V1.3-23.06.15.pdf

# 205 SVNB9实时数据

- SVNB9数显式网络电力仪表 type_id 205

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| ptv | string | 电压变比 |
| --- | --- | --- |

| ct | string | 电流变比 |
| --- | --- | --- |

| ua | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| ub | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| uc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| in | string | N相电流 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| fpa | string | A相频率 |
| --- | --- | --- |

| fpb | string | B相频率 |
| --- | --- | --- |

| fpc | string | C相频率 |
| --- | --- | --- |

| ptt | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptta | string | 正有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pttb | string | 反有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtt | string | 总无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtta | string | 正无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qttb | string | 反无功电能 |
| --- | --- | --- |

| code | string | 本机密码 保留 |
| --- | --- | --- |

| di | string | 开关量输入 |
| --- | --- | --- |

| do | string | 开关量输出 |
| --- | --- | --- |

| inpt | string | 接线方式 |
| --- | --- | --- |

| com1 | string | com1地址 |
| --- | --- | --- |

| com2 | string | com2地址 |
| --- | --- | --- |

| temp | string | 温度 |
| --- | --- | --- |

| harm | string | 湿度 |
| --- | --- | --- |

附件

- SVNB9 数显式网络电力仪表 - 森邦电气有限公司.pdf

# 235 RSKTC空调控制器实时数据

- RS-KTC-N01 空调控制器实时数据 type_id 235

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| humidity | string | 湿度 |
| --- | --- | --- |

| temperature | string | 温度 |
| --- | --- | --- |

| power_on | string | 来电自启 0 关闭 1开启 |
| --- | --- | --- |

| self_control_upper | string | 自控上限 默认40 |
| --- | --- | --- |

| self_control_lower | string | 自控下限 默认20 |
| --- | --- | --- |

| task | json | 定时控制数组 |
| --- | --- | --- |

task json 总共有4个

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| index | string | 工作时间段 |
| --- | --- | --- |

| open_hour | string | 工作时间段 开启时 |
| --- | --- | --- |

| open_minute | string | 工作时间段 开启分 |
| --- | --- | --- |

| close_hour | string | 工作时间段 关闭时 |
| --- | --- | --- |

| close_minute | string | 工作时间段 关闭分 |
| --- | --- | --- |

附件

- RS-KTC-N01空调控制器说明书.pdf

# 239 JHWSK实时数据

- JHWSK 温湿度控制器实时数据 type_id 239

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| humidity | string | 湿度 |
| --- | --- | --- |

| temperature | string | 温度 |
| --- | --- | --- |

| temp_up | string | 温度上限 |
| --- | --- | --- |

| temp_down | string | 温度下限 |
| --- | --- | --- |

| humi_up | string | 湿度上限 |
| --- | --- | --- |

| humi_down | string | 湿度下限 |
| --- | --- | --- |

附件

- JH-WSK-SP-T使用说明书（A2版）(1).pdf

# 826 MB70ZLR/MB17ZLR实时数据

- MB70ZLR/MB17ZLR实时数据 type_id 63 826

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| status | string | 分合闸位置 1分闸 2合闸 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| vmax | string | 最大相电压 |
| --- | --- | --- |

| vmin | string | 最小相电压 |
| --- | --- | --- |

| vimbr | string | 相电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| umax | string | 最大线电压 |
| --- | --- | --- |

| umin | string | 最小线电压 |
| --- | --- | --- |

| uimbr | string | 最大线电压不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| in | string | N相电流 |
| --- | --- | --- |

| iimbr | string | 电流不平衡率 |
| --- | --- | --- |

| ig | string | 接地电流 |
| --- | --- | --- |

| imax | string | 瞬时电流峰值 |
| --- | --- | --- |

| imax_run | string | 运行峰值电流 |
| --- | --- | --- |

| tc | string | 热容 |
| --- | --- | --- |

| fp | string | 电网频率 |
| --- | --- | --- |

| ps | string | 线序 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 总无功功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 总视在功率 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因素 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | A相有功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | B相有功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | C相有功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| qac | string | A相无功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| qbc | string | B相无功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| qcc | string | C相无功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| qtc | string | 总无功电能净值 |
| --- | --- | --- |

| sac | string | A相视在电能净值 |
| --- | --- | --- |

| sbc | string | B相视在电能净值 |
| --- | --- | --- |

| scc | string | C相视在电能净值 |
| --- | --- | --- |

| stc | string | 总视在电能净值 |
| --- | --- | --- |

附件

- CJ8_866_0124-MB71Z+7B14电子式液晶塑壳断路器(带四遥)说明书-L3(1).pdf

# 827 MB3L-125-4P实时数据

- MB3L-125-4P实时数据 type_id 827

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| status | string | 分合闸位置 1: 分闸 2: 合闸 |
| --- | --- | --- |

| temp_inner | string | 内部温度 |
| --- | --- | --- |

| temperature | string | 环境温度 |
| --- | --- | --- |

| humidity | string | 环境湿度 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| leakage | string | 剩余电流 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_input_temperature | string | A相实时进线温度 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_output_temperature | string | A相实时出线温度 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_input_temperature | string | B相实时进线温度 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_output_temperature | string | B相实时出线温度 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_input_temperature | string | C相实时进线温度 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_output_temperature | string | C相实时出线温度 |
| --- | --- | --- |

| phase_n_input_temperature | string | N相实时进线温度 |
| --- | --- | --- |

| phase_n_output_temperature | string | N相实时出线温度 |
| --- | --- | --- |

| in | string | 零线电流 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 合相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相有功功率 |
| --- | --- | --- |

| qt | string | 合相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qa | string | A相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qb | string | B相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| qc | string | C相无功功率 |
| --- | --- | --- |

| st | string | 合相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sa | string | A相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sb | string | B相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| sc | string | C相视在功率 |
| --- | --- | --- |

| expense_control_balance | string | 费控余额 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_voltage_phase_angle | string | A相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_voltage_phase_angle | string | B相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_voltage_phase_angle | string | C相电压相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_current_phase_angle | string | A相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_current_phase_angle | string | B相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_current_phase_angle | string | C相电流相角 |
| --- | --- | --- |

| uab | string | AB线电压 |
| --- | --- | --- |

| ubc | string | BC线电压 |
| --- | --- | --- |

| uca | string | CA线电压 |
| --- | --- | --- |

| isum | string | 三相电流矢量和 |
| --- | --- | --- |

| power_direction | string | 功率方向 0: 正向 1: 反向 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 当前总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc_a | string | 当前正向总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| ptc_b | string | 当前反向总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc_a | string | 当前正向总无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qtc_b | string | 当前反向总无功电能 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | 当前A相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pac_a | string | 当前A相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pac_b | string | 当前A相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qac_a | string | 当前A相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qac_b | string | 当前A相反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | 当前B相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc_a | string | 当前B相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc_b | string | 当前B相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qbc_a | string | 当前B相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qbc_b | string | 当前B相反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | 当前C相有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc_a | string | 当前C相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc_b | string | 当前C相反向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| qcc_a | string | 当前C相正向无功电能 |
| --- | --- | --- |

| qcc_b | string | 当前C相反向无功电能 |
| --- | --- | --- |

## 参数

| 参数名 | 字节数 | 说明 | 范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_339 | 1 | 温度预值 | 0-100 | ℃ | 设置为0时表示温度预警功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_340 | 1 | 温度保护值 | 0-300 | ℃ | 设置为0时表示温度保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_341 | 1 | 电压欠压预值 | 0-65535 | V | 设置为0时表示电压欠压预警功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_342 | 1 | 电压欠压保护值 | 0-65535 | V | 设置为0时表示电压欠压保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_343 | 1 | 电压过压预值 | 0-65535 | V | 设置为0时表示电压过压预警功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_344 | 1 | 电压过压保护值 | 0-65535 | V | 设置为0时表示电压过压保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_345 | 2 | 过流保护值 | 0-20000 设置该保护值时注意硬件过流保护值的范围 通常软件过流保护值应小于硬件过流保护值 | 0.01A | 设置为0时表示过流软件保护功能不启用(断路器配有双金器件为硬件过流保护功能) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_347 | 2 | 过载保护设定值 | 0-99999999 | 0.01KW | 设置为0时表示过载保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_349 | 1 | 剩余电流预值 | 0-65535 | ma | 设置为0时表示漏电预警功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_350 | 1 | 剩余电流保护值 | 0-65535 | ma | 设置为0时表示漏电保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_351 | 2 | 最小功率限定值 | 0-99999999 | 0.01KW | 设置为0时表示欠载保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_353 | 1 | 环境温度预值 | 0-65535 | ℃ | 设置为0时表示环境温度预警功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_354 | 1 | 环境温度保护值 | 0-300 | ℃ | 设置为0时表示环境温度保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_355 | 1 | 环境湿度预值 | 0-100 | %RH | 设置为0时表示环境湿度预警功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_356 | 1 | 环境湿度保护值 | 0-100 | %RH | 设置为0时表示环境湿度保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_357 | 1 | 上电延时时间 | 0-65535 | 秒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_358 | 1 | 瞬时动作电流数值 | 0-65535 | 0.1A | 设置为0表示瞬时动作电流保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_359 | 1 | 电流畸变率保护值 | 0-100 |  | % 设置为0时表示电流畸变率保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_360 | 1 | 限流保护电流值 | 0-12500 | 0.01A | 设置为0时表示该保护功能不启用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| cs_361 | 1 | 限流保护电流判断持续时间 | 0-65535 | S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 支持的操作

| oper_type | 操作类型 |
| --- | --- |

| 1 | 分闸 |
| --- | --- |

| 2 | 合闸 |
| --- | --- |

| 9 | 复位 |
| --- | --- |

| 11 | 自检 |
| --- | --- |

| 12 | 脱扣 |
| --- | --- |

| 21 | 读取网关版本 * |
| --- | --- |

| 24 | 漏电自检 |
| --- | --- |

| 25 | 闭锁 |
| --- | --- |

| 26 | 解除闭锁 |
| --- | --- |

| 27 | 重启 |
| --- | --- |

* 读取网关版本是网关功能，与该设备无关

# 828 Elves9实时数据

- Elves9实时数据 type_id 828

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| status | string | 断路器合闸状态 1分闸 2合闸 |
| --- | --- | --- |

| unlock_status | string | 解锁状态 |
| --- | --- | --- |

| close_lock_status | string | 合闸锁定 |
| --- | --- | --- |

| open_lock_status | string | 分闸锁定 |
| --- | --- | --- |

| mode_switch_status | string | 模式开关状态 |
| --- | --- | --- |

| handle_close_position_switch | string | 断路器手柄的合闸位检测开关 |
| --- | --- | --- |

| handle_open_position_switch | string | 断路器手柄的分闸位检测开关 |
| --- | --- | --- |

| protocol_type | string | 协议类型 |
| --- | --- | --- |

| va | string | A相电压 |
| --- | --- | --- |

| ia | string | A相电流 |
| --- | --- | --- |

| remaining_available_energy | string | 剩余可用电量 |
| --- | --- | --- |

| pt | string | 总有功功率 |
| --- | --- | --- |

| fq | string | 频率 |
| --- | --- | --- |

| cost | string | 总功率因数 |
| --- | --- | --- |

| ptc | string | 总有功电能 |
| --- | --- | --- |

| temp1 | string | A相温度 |
| --- | --- | --- |

| overload_protection_count_total | string | 总过载故障保护次数统计 |
| --- | --- | --- |

| short_circuit_protection_count_total | string | 总短路故障保护次数统计 |
| --- | --- | --- |

| breaking_short_circuit_protection_count_total | string | 总分断短路故障保护次数统计 |
| --- | --- | --- |

| over_temperature_protection_count_total | string | 总过温故障保护次数统计 |
| --- | --- | --- |

| fault_protection_count_total | string | 总故障保护次数 |
| --- | --- | --- |

| no_load_closing_count | string | 不带载合闸次数统计 |
| --- | --- | --- |

| load_closing_count | string | 带载合闸次数统计 |
| --- | --- | --- |

| total_closing_count | string | 总合闸次数 |
| --- | --- | --- |

| fault_type | string | 故障类型 |
| --- | --- | --- |

| prepaid_recharge_energy | string | 充值电量 |
| --- | --- | --- |

| prepayment_switch | string | 预付费开关 |
| --- | --- | --- |

| clear_remaining_available_energy | string | 剩余可用电量清零 |
| --- | --- | --- |

| load_identification | string | 负载识别 |
| --- | --- | --- |

| last_fault_type | string | 上一次故障类型 |
| --- | --- | --- |

| power_limit_setting | string | 功率限值设定 |
| --- | --- | --- |

| over_power_protection_enable | string | 超功率保护使能 |
| --- | --- | --- |

| phase_loss_protection_enable | string | 缺相故障保护使能 |
| --- | --- | --- |

| neutral_disconnection_protection_enable | string | 断零故障保护使能 |
| --- | --- | --- |

| leakage_self_test_result | string | 漏电自检结果 |
| --- | --- | --- |

| three_phase_imbalance_protection_enable | string | 三相不平衡保护使能 |
| --- | --- | --- |

| short_circuit_current_detection_enable | string | 短路电流检测使能 |
| --- | --- | --- |

| vb | string | B相电压 |
| --- | --- | --- |

| vc | string | C相电压 |
| --- | --- | --- |

| ib | string | B相电流 |
| --- | --- | --- |

| ic | string | C相电流 |
| --- | --- | --- |

| in | string | N线电流 |
| --- | --- | --- |

| ir | string | 剩余电流 |
| --- | --- | --- |

| pa | string | A相功率 |
| --- | --- | --- |

| pb | string | B相功率 |
| --- | --- | --- |

| pc | string | C相功率 |
| --- | --- | --- |

| pac | string | A相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pbc | string | B相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| pcc | string | C相正向有功电能 |
| --- | --- | --- |

| cosa | string | A相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosb | string | B相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| cosc | string | C相功率因数 |
| --- | --- | --- |

| temp2 | string | B相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp3 | string | C相温度 |
| --- | --- | --- |

| temp4 | string | N线温度 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_overload_protection_count | string | A相过载故障次数统计 |
| --- | --- | --- |

| phase_b_overload_protection_count | string | B相过载故障次数统计 |
| --- | --- | --- |

| phase_c_overload_protection_count | string | C相过载故障次数统计 |
| --- | --- | --- |

| phase_n_overload_protection_count | string | N线过载故障次数统计 |
| --- | --- | --- |

| phase_a_short_circuit_protection_count | string | A相短路故障次数统计 |
| --- | --- | --- |

# 831 GM-FL251 实时数据

- GM-FL251 实时数据 type_id 831

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| product_type | string | 产品类型 2: 烟感 3: 红外人体感应 4: 门磁 5: 水浸 |
| --- | --- | --- |

| alarm_status | string | 报警状态 0: 正常 1: 报警 2: 防拆（如有） 3: 报警+防拆（如有） |
| --- | --- | --- |

| device_address | string | 设备地址 |
| --- | --- | --- |

| baud_rate | string | 波特率 1: 2400 2: 4800 3: 9600 （默认） 4: 19200 |
| --- | --- | --- |

| temperature_alarm_threshold | string | 温度报警阈值 默认报警温度： 55℃（十进制数） 设定范围：20~65℃ |
| --- | --- | --- |

| detector_mode | string | 探测器模式 模式 1: 烟雾/温度报警任意模式满足即报警（默认） 模式 2: 烟雾、 温度同时满足报警条件报警 |
| --- | --- | --- |